ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Кафедра “Машины и аппараты пищевых производств”

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА, КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

по курсам: “Технологическое оборудование ” и          “Специальное технологическое оборудование”

для студентов, обучающихся по специальности 260601.65 ”Машины и аппараты пищевых производств“

заочной формы обучения

Кемерово 2008

Составители:

А.Ф. Сорокопуд, д.т.н., проф.;

В.В. Сорокопуд, к.т.н., доц.;

О.П. Рензяев, к.т.н., доц.

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры

”Машины и аппараты пищевых производств“

Протокол №      от    .12.2008

Рекомендовано методической комиссией

механического факультета

Протокол №     от    12.2008

Представлены содержание дисциплин “Технологическое оборудование” и “Специальное технологическое оборудование”, варианты контрольных работ и методические указания к их выполнению, рекомендуемая литература.

© КемТИПП 2008

Рабочие программы составлены на основании и в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Направление подготовки дипломированного специалиста 26060 “Пищевая инженерия” специальности 260601.65 “Машины и аппараты пищевых производств” утвержденного 23.03.2000 г. (номер государственной регистрации 184 тех/дс).

1.Цель преподавания дисциплин

Сформировать представления об основных проблемах научно технического развития техники пищевой промышленности, технологическом оборудовании отрасли, его классификациях, устройстве, особенностях эксплуатации, об инженерных основах компоновки поточных линий, путях и перспективах совершенствования.

Привить знания и умения использовать: прогрессивные метопы эксплуатации технологического оборудования по производству различных видов пищевой продукции; методики по оценке причин возникновения дефектов и брака выпускаемой продукции; способы определения оптимальной конструкции рабочих органов и других узлов машин пищевых производств.

Выработать навыки: определять оптимальные и рациональные технические режимы работы оборудования; выбирать технологическое оборудование; совершенствовать и оптимизировать действующее технологическое оборудование на базе системного подхода к анализу качества сырья и требований к конечной продукции; разрабатывать экологически безопасное энерго- и ресурсосберегающее оборудование; проводить анализ работы технологического оборудования с целью выявления "узких" мест и формирования мероприятий по их устранению.

1.1 Место дисциплин “Технологическое оборудование” и “Специальное технологическое оборудование” в учебном процессе

“Специальное технологическое оборудование” является дополняющим при изучении предмета “Технологическое оборудование”.

Дисциплины “Технологическое оборудование” и “Специальное технологическое оборудование” являются завершающими при изучении спец. дисциплин теоретического курса обучения и опираются на знание дисциплин: высшая математика, физика, начертательная геометрия, инженерная графика, теоретическая механика, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, детали машин и основы конструирования, электротехника и электроника, теплотехника, гидравлика, процессы и аппараты пищевых производств.

Завершающим этапом обучения является выполнение дипломного проекта, составной частью которого является курсовой проект, выполняемый по дисциплине “Технологическое оборудование”. Курсовой проект - работа, выполняемая студентом самостоятельно. Основной целью и содержанием курсового проекта является: развитие навыков и умений путем решения конструкторских и (или) технологических задач, проведения инженерных расчетов, составления технико-экономического обоснования принимаемых технических решений, оформления графической части проекта, выработка навыков и умений у студентов к решению конкретных технических задач проектирования с использованием ЭВМ.

Курсовое проектирование - важнейший этап подготовки студентов к выполнению дипломного проекта. Курсовой проект по технологическому оборудованию завершает изучение технических дисциплин и, как правило, входит составной частью в дипломный проект студентов, обучающихся по направлению 260600 «Пищевая инженерия».

Дипломный проект - самостоятельная работа студента с целью комплексного проектирования изделия, оборудования и (или) технологической линии на базе анализа существующих конструкций, разработки технологических процессов, решения организационных и экономических вопросов производства, безопасной жизнедеятельности и защиты окружающей среды.

При работе над курсовым и особенно дипломным проектом закрепляются и углубляются навыки работы студентов с научно-технической, проектно-конструкторской, нормативной и справочной литературой, анализа научно-технических достижений науки и промышленности.

2. Содержание дисциплины

2.1. Содержание дисциплины “Технологическое оборудование”

Введение. Цель и задачи курса “Технологическое оборудование”. Современные формы организации производства АПК. Основные понятия о технологической линии. Классификация технологических линий в АПК по кинетическим закономерностям ведущих процессов.

Технологические линии для производства пищевых продуктов путем разборки сельскохозяйственного сырья на компоненты:

- линия растительного масла из семян подсолнечника;

- линия производства солода;

- линия производства этилового спирта:

- линия производства пастеризованного молока;

- линия убоя и первичной обработки КРС.

Технологические линии для производства пищевых продуктов путем сборки из компонентов сельскохозяйственного сырья:

- линия производства формового хлеба;

- линия производства сухарей;

- линия производства короткорезанных макаронных изделий;

- линия производства затяжного печенья и крекера;

- линия производства вафель;

- линия производства леденцовой карамели;

- линия производства карамели с начинкой;

- линия производства помадных конфет;

- линия производства пряников;

- линия производства пива;

- линия производства базалкогольных напитков;

- линия производства экстрактов из растительного и плодово-ягодного сырья;

- линия производства вареных колбас;

- линия производства мясных консервов;

- линия производства сухих кормов и технического жира.

Технологические линии для производства пищевых продуктов путем комбинированной переработки сельскохозяйственного сырья:

- линия для производства сливочного масла путем непрерывного сбивания сливок;

- линия производства сухого молока;

- линия производства творога раздельным способом;

- линия производства голландского сыра;

- линия производства плавленого сыра;

- линия производства мороженного.

Классификация технологического оборудования по:

- характеру воздействия на обрабатываемый продукт;

- структуре рабочего цикла;

- степени механизации и автоматизации;

- принципу сочетания в производственном потоке;

- функциональному и отраслевому признаку.

Основные требования к технологическому оборудованию: технико-экономическая эффективность, надежность, энергоёмкость, металлоёмкость, технологичность  и удобство в эксплуатации.

Оборудование для ведения механических процессов:

- для очистки сырья от посторонних примесей (просеиватели, триеры, сепараторы, моечные машины, железоуловители);

- для отделения от наружного покрытия сырья (шелушители, машины моечные, машины для снятия шкур и оперения, скреп-машины и т.п.);

- для сортировки и калибровки сырья (сепараторы и сортировочные устройства);

- для дробления и измельчения сырья и полуфабрикатов (молотковые, штифтовые и ударно-центробежные дробилки, вальцовые станки, валковые, дисковые и шаровые мельницы, жернова, мясорубки, волчки, куттеры);

- для разделения жидких гетерогенных систем (отстойные и  фильтрующие устройства, гидроциклоны);

- для удаления жидкой фракции из сырья и полуфабрикатов прессованием (механические, гидравлические и пневматические прессы);

- для перемешивания с целью получения полуфабрикатов: жидких (мешалки, эмульсаторы, гомогенизаторы), высоковязких тестообразных (тестомесильные машины, смесители конфетных масс, фаршемешалки и т.п.), сыпучих (механические, вибрационные и т.п. смесители);

- машины для формования: жидкообразных пищевых масс (отливочные машины для шоколада, мармелада, помадных конфет и т.п.);

- пластов, жгутов или отдельных изделий из высоковязких или тестообразных масс путем выдавливания (шнековые, валковые и шестеренные экструдеры, макаронные прессы, отсадочные машины, автоматы для шприцевания оболочек мясным фаршем и т.п.); путем штампования (прессования) с целью придания полуфабрикату определенной формы (ротационные машины для формования печенья и конфет, карамелештампующие машины и т.п.);

- для нарезания заготовок определенных размеров и формы (мясо-, птицеразделочные машины), нарезание пластовых заготовок вафель, конфет, карамелережущие машины, штамповально-режущие агрегаты печенья и т.п.;

- для формования путем обкатывания и вытягивания заготовок (тестоокруглительные, тестозакаточные и жгутовытягивающие машины и т.п.);

- машины для обработки и отделки отформованных изделий (глазировочные машины, устройства для нанесения или введения начинок, художественной отделки изделий и т.п.).

Оборудование для осуществления тепло-массообменных процессов:

- аппараты и устройства для тепловых процессов нагревания, охлаждения, конденсации, выпаривания при переработке сырья и полуфабрикатов (теплообменники, подогреватели, охладители, выпарные установки, конденсаторы, электротепловое оборудование, использующее тепловое воздействие токов промышленной частоты в обмотках нагревательных устройств (термостаты, электронагреватели и т.п.);

- аппараты для массообменных процессов – при переработке сырья и полуфабрикатов (экстракторы, диффозоры, сатураторы, дистилляторы и ректификаторы);

- аппараты и устройства для сушки сырья и полуфабрикатов (конвективные сушилки – тоннельные, ленточные, шахтные, бабаранные, распылительные, с кипящим и фонтанирующим слоем, атмосферные контактные сушилки; ВЧ и СВЧ сушилки; вакуумные сушильные агрегаты и сублимационные установки; СВЧ – установки резонаторного и волнового типов, ИК-сушилки);

- аппараты и устройства для выпечки и обжарки продуктов (печи хлебопекарной и кондитерской промышленности, обжарочные печи и обжарочные аппараты для вытопки жира, ошпариватели и бланширователи и т.п.);

- аппараты для охлаждения и замораживания пищевых продуктов (охладители хлеба, творога, молочных и пр. изделий, фризеры,  эскимогенераторы и т.п.);

- аппараты для тепловой обработки упакованных пищевых продуктов и для варки продуктов (автоклавы, стерилизаторы, варочные котлы, варочные вакуум-аппараты и т.п.).

Оборудование для микробиологических процессов:

- устройства для проведения физиологических процессов солодоращения;

- аппараты для получения биомассы (дрожжерастильные аппараты для хлебопекарных и кормовых дрожжей);

- аппараты для получения вторичных метаболитов (сбраживания крахмального сырья, пивного сусла и т.п.).

Оборудование для упаковывания пищевых продуктов:

- машины для завертки карамели, конфет с двухсторонней перекруткой концов этикетки; для завертывания карамели и конфет с заделкой концов этикетки “в уголок”, для завертывания шоколадных плиток в конверт и т.п.);

- заверточные машины для групповой завертки изделий (карамельных таблеток, печенья, вафель и др.) в этикетку, целлофан, пленку;

- машины для однородной, многорядной укладки зефира, конфет и др. изделий в коробки, пластмассовые коррексы и т.п.);

- фасовочные машины и устройства для фасования молока и молочных продуктов, вино-водочных и пиво-безалкогольных напитков и др. продуктов в стеклянные, пластмассовые банки или бутылки, бумажные пакеты, полиэтиленовую пленку и др.);

- машины и устройства для герметизации тары с пищевыми продуктами (укупорочные машины для герметезации стеклянных банок, закупорочные машины для герметизации жестяных, алюминиевых и стеклянных банок, укупорочные машины для бутылок).

2.2. Содержание дисциплины “Специальное технологическое оборудование”

. Цель и задачи курса “Специальное технологическое оборудование”. Основные понятия и определения курса: специальное технологическое оборудование; технико-экономические характеристики оборудования, агрегаты, комплексы.

Специальное технологическое оборудование в линиях по производству пищевых продуктов – назначение, устройство, принцип действия, модификации, техническая характеристика, достоинства и недостатки: тестоприготовительный агрегат ХТР; машина для резки сухарных плит ХРП; тестовальцующая машина ламинатор; штамповально-режущий агрегат; отсадочная машина ФПЛ; тиражный барабан непрерывного действия для глазирования пряников; лопастная  росткоотбивная машина; фильтрационные аппараты типа ВФЧ; маслопресс МП-68; автоматический бокс Г6-ФБА; установка для снятия шкур с КРС; фаршемешалки; двухкаскадная мясорезательная машина, маслоизготовитель непрерывного действия; текстураторы; установки для прессования сыров; сырорезательные машины; вальцовки, аппараты для плавленой сырной массы; установка для приготовления сахаро-паточных сиропов ШСА-1; полуавтоматическая конвейерная печь G-30; вакуумный котел КВМ-4,6 М; комплексы оборудования для производства карамели; комплексы оборудования для производства помадных конфет; роторный распылительный испаритель; роторно-пленочные испарители; фризеры; конвейерная сушилка ЛС-2А; шахтная сушилка солода ЛСХА; распылительная сушилка РСМ; шнековый экстрактор НД-1250; универсальные термокамеры; стерилизатор А9-ФСА; творогоизготовители; аппараты для выработки сырного зерна.

Специальное технологическое оборудование для очистки промышленных газов от пищевых продуктов – назначение, устройство, принцип действия, модификации, техническая характеристика, достоинства и недостатки: аппараты сухой очистки газов от пыли (циклоны, фильтры, центробежные пылеотделители); мокрые пылеуловители (скрубберы, ротационные пылеотделители, ротоклоны, ударно-инерционные и др.). Анализ основных характеристик мокрых пылеуловителей.

Создание энерго-ресурсосберегающих комплексов оборудования.

Инженерные расчеты специального технологического оборудования с учетом физико- механических  свойств  сырья,  полуфабрикатов и готовой продукции (течение, нагнетание, формование и др.).

Расчет оборудования для проведения механических процессов (расчет рабочих параметров, производительности, мощности).

Расчет оборудования для проведения тепломассообменных  процессов (расчет движущей силы, поверхности контакта фаз, основных конструктивных параметров).

Расчет оборудования для ведения биотехнологических  процессов.

3. Задание на контрольные работы и методические указания к их выполнению и оформлению

Контрольные работы выполняются в тетради, на обложке которой должны быть указаны: фамилия, имя, отчество студента, курс, факультет, группа, шифр и домашний адрес. Работа выполняется рукописным способом четким почерком (чернилами, тушью, пастой одного цвета – черной, синей, фиолетовой). Также, допускается оформление контрольных работ на листах формата А4 (обязательно сброшюрованных на титульном листе которых указываются: фамилия, имя, отчество студента, курс, факультет, группа, шифр и домашний адрес). с применением печатных и графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне белой бумаги формата А4 через одинарный интервал  шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14. Текст на листе следует размещать, соблюдая следующие размеры:

– расстояние от рамки и в конце строк не менее 3 мм;

– расстояние от текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм;

– расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 15 мм (при рукописном способе) или 2 интервала (при машинном способе);

– расстояние между заголовками раздела и подраздела 8 мм или 1 интервал;

– абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм.

Каждый студент выполняет две контрольных работы.

Контрольная работа состоит из трех частей:

1 - описания работы технологической линии с рассмотрением конструкций ведущих единиц технологического оборудования;

2- описания технологической группы оборудования, объединенной по функциональному признаку;

3 - решения задачи.

При выполнении первой части контрольной работы следует привести рисунок машинно-аппаратурной схемы заданной технологической линии начиная с доставки, хранения основного и дополнительного сырья и заканчивая подачей готовой продукции на склад. На рисунке необходимо проставить номера позиций оборудования и сделать соответствующие пояснения в подрисуночной надписи.

Выбранная технологическая линия должна быть обеспечена серийно выпускаемым оборудованием с максимальной степенью механизации. При описании технологической схемы выполняется её подробное описание с указанием технологических параметров процесса, основных характеристик сырья и полуфабриката. Также в описании приводятся наименование марок применяемого оборудования, принцип его работы, основные характеристики.

Более подробно описываются конструкции оборудования приведенного в первой части задания (с обязательным рисунком, поясняющим конструкцию и принцип действия с возможным представлением кинематической схемы), рассматриваются достоинства и недостатки конструкции, приводится классификация конструкций, и представляются расчеты, связанные с расчетом производительности и энергозатрат.

Во второй части контрольной работы описывается назначение рассматриваемой группы оборудования; приводится классификация и конструкции, принцип действия, особенности эксплуатации, рассматриваются достоинства и недостатки, выполняются необходимые рисунки, приводятся формулы расчета производительности и энергозатрат.

В третьей части контрольной работы необходимо привести исходные данные для расчета; изложить методику расчета с указанием используемой литературы, расшифровкой буквенных обозначений, произвести расчет. Расчетные значения следует привести в системе СИ.

Выбор заданий для контрольной работы №1 определяется по двум первым цифрам зачетной книжки, а для контрольной работы №2 по двум последним цифрам зачетной книжки.

Выбор заданий для контрольных работ приведен в таблице 1.

Таблица 1

Выбор задания для контрольной работы

| Две первых и две последних цифры зачетной книжки (берутся 4 последних цифры зачетки) |  | 1-я часть работы | 2-я часть работы | задача |  | 1-я часть работы | 2-я часть работы | Задача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 26; 51; 76 | Контрольная работа № 1 | 1 | 25 | 1 | Контрольная работа № 2 | 25 | 23 | 9 |
| 2; 27; 52; 77 |  | 2 | 24 | 2 |  | 24 | 22 | 8 |
| 3; 28; 53; 78 |  | 3 | 23 | 3 |  | 23 | 21 | 7 |
| 4; 29; 54; 79 |  | 4 | 22 | 4 |  | 22 | 20 | 6 |
| 5; 30; 55; 80 |  | 5 | 21 | 5 |  | 21 | 19 | 5 |
| 6; 31; 56; 81 |  | 6 | 20 | 6 |  | 20 | 18 | 4 |
| 7; 32; 57; 82 |  | 7 | 19 | 7 |  | 19 | 17 | 3 |
| 8; 33; 58; 83 |  | 8 | 18 | 8 |  | 18 | 16 | 2 |
| 9; 34; 59; 84 |  | 9 | 17 | 9 |  | 17 | 15 | 1 |
| 10; 35; 60; 85 |  | 10 | 16 | 10 |  | 15 | 14 | 21 |
| 11; 36; 61; 86 |  | 11 | 15 | 11 |  | 14 | 13 | 22 |
| 12; 37; 62; 87 |  | 12 | 14 | 12 |  | 13 | 12 | 23 |
| 13; 38; 63; 88 |  | 13 | 13 | 13 |  | 12 | 11 | 24 |
| 14; 39; 64; 89 |  | 14 | 12 | 14 |  | 11 | 10 | 25 |
| 15; 40; 65; 90 |  | 15 | 11 | 15 |  | 10 | 9 | 10 |
| 16; 41; 66; 91 |  | 16 | 10 | 16 |  | 9 | 8 | 11 |
| 17; 42; 67; 92 |  | 17 | 9 | 17 |  | 8 | 7 | 12 |
| 18; 43; 68; 93 |  | 18 | 8 | 18 |  | 7 | 6 | 13 |
| 19; 44; 69; 94 |  | 19 | 7 | 19 |  | 6 | 5 | 14 |
| 20; 45; 70; 95 |  | 20 | 6 | 20 |  | 5 | 4 | 15 |
| 21; 46; 71; 96 |  | 21 | 5 | 21 |  | 4 | 3 | 16 |
| 22; 47; 72; 97 |  | 22 | 4 | 22 |  | 3 | 2 | 17 |
| 23; 48; 73; 98 |  | 23 | 3 | 23 |  | 2 | 25 | 18 |
| 24; 49; 74; 99 |  | 24 | 2 | 24 |  | 1 | 24 | 19 |
| 25; 50; 75; 00 |  | 25 | 1 | 25 |  | 16 | 1 | 20 |

3.1 Задание для первой части контрольных работ

1. Линия производства леденцовой карамели. Оборудования для приготовления массы и формования (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

- Линия производства карамели с начинкой. Оборудования для приготовления массы и формования (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

  - Линия производства вафель. Печь конвейерная (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

4. Линия производства сухих кормов и технического жира в горизонтальных вакуумных котлах. Костедробилки, центрифуга НОГШ, молотковые дробилки (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

- Линия производства затяжного печенья, крекера. Оборудование для ламинирования, резки и штамповки (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

- Линия производства хлеба формового. Оборудование для замеса теста, формования (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

7.   Линия производства экстрактов из растительного и плодово-ягодного сырья. Экстрактор, роторный распылительный испаритель (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

8. Линия производства короткорезанных макаронных изделий. Прессы, сушилки (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

9.  Линия производства сливочного масла путем непрерывного сбивания сливок. Маслоизготовители периодического и непрерывного действия, дезодарационные камеры (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

10. Линия производства колбас вареных. Волчок, куттеры, термокамеры (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

11. Линия производства помадных конфет. Установка ШСА для получения сиропа (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

12. Линия производства безалкогольных напитков. Аппарат для розлива и укупорки (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).
          13. Линия производства консервов мясных. Мясорежущее оборудование, стерилизаторы (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

14. Линия производства молока пастеризованного. Сепараторы, гомогенизаторы, пастеризаторы (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

15. Линия производства пива. Емкостное оборудование: фильтрационный чан, заторный котел, фильтры (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).
           16. Линия производства пряников. Оборудование для замеса теста, формования, глазирования (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).	,

17. Линия производства солода. Солодовня, сушилки, росткоотбойные машины (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

18.  Линия  производства  мороженного.  Фризеры,  эскимогенераторы (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

19. Линия производства сухарей ржаных. Оборудование для формования и резки сухарных плит (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

20. Линия производства сухого молока. Выпарные аппараты, сушилки (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

21. Линия производства творога раздельным способом. Творогоизготовители периодического и непрерывного действия (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

22. Линия производства голландского сыра. Аппарат для выработки сырного зерна периодического действия, пневматический пресс, установка крупноблочного прессования (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

23. Линия производства плавленого сыра. Сырорезательные машины, волчок, вальцовки, аппараты для плавления сыра (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

24. Линия убоя и первичной обработки КРС. Стационарные и переносные пилы, установка для съема шкур, машина для разрубки голов, автоматический бокс оглушения (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

25. Линия производства растительного масла из семян подсолнечника. Масло-прессы, экстракторы, дистилляторы (принцип действия, особенности конструкции, достоинства и недостатки, расчет производительности и энергозатрат).

  - Задание для второй части контрольных работ

- Основные способы разрушения сырья и материалов и их характеристика. Машины для разрубки голов, отрезания рогов, устройства для пластования.

- Оборудование для среднего измельчения сырья и материалов: костедробилка, силовые измельчители, волчок, молотковая дробилка.

- Оборудование для тонкого измельчения: валковые мельницы, дезинтеграторы, дисмембраторы, куттеры, меланжеры.

- Оборудование для разделения сыпучих пищевых материалов. Общая характеристика. Разделение в вибрационном поле. Оборудование для разделения сыпучих пищевых систем грохочением: просеиватели  А1 - ХКМ; ПБ - 1,5; Б6 – ЛМГ; "Пионер".

- Оборудование для разделения газовых неоднородных систем: осадительные камеры, циклоны.

- Оборудование для дозирования сырья и материалов - классификация, общая характеристика. Дозаторы сыпучих материалов: барабанные, тарельчатые,  шнековые,  ленточные.

- Оборудование для непрерывного дозирования вязких материалов: лопастные, шланговые, шестеренные и мембранные насосы. Основные сведения о тестоделительных устройствах: конструкции, принцип действия, особенности работы.

- Оборудование для смешения сыпучих материалов - общая характеристика. Смесители периодического действия, непрерывно действующие смесители.

9. Оборудование для разделения жидких неоднородных систем в центробежном поле: подвесные фильтрующие центрифуги, отстойные центрифуги, сепараторы.

10. Тестомесильные машины: стадии смешения теста, их характеристика, классификация машин, конструкции машин и особенности их работы.

11. Оборудование для формования пищевых масс: способы формования и их характеристика, типы нагнетателей и формующих устройств.

12. Оборудование для формования надавливанием, тестоформующее и карамелеформующее оборудование.

13. Оборудование для штампования и прессования пищевых масс: макаронные прессы, ротационная машина для формования печенья, штампующая машина ударного действия.

14. Шнековые нагнетатели и валково-шестеренные экструдеры.

15. 0борудование для диспергирования жидких пищевых продуктов: гомогенизаторы-пластификаторы, гомогенизаторы, эмульсоры.

16. Кожухотрубные теплообменные аппараты: конструкции, область применения. Аппараты для упаривания жидких пищевых систем под вакуумом.

17. Оборудование для пастеризации и стерилизации пищевых продуктов.

18. Классификация хлебопекарных печей. Основные конструкции печных агрегатов. Кинетика выпечки хлеба.

19. Оборудование для специальных видов сушки: сублимационной, высокочастотной,  с псевдоожиженным слоем.

20. Оборудование для сушки жидких пищевых продуктов: схемы дисковых и форсуночных сушильных камер.

21. Специальные виды теплообменного оборудования в кондитерской и хлебопекарной промышленности.

22. Специальные   виды   теплообменного   оборудования   в   мясомолочной промышленности.

23. Оборудования для проведения массообменных процессов: насыщения жидкостей диоксидом углерода, экстрагирования, диффузии, посола мясопродуктов и шкур.

24. Оборудование для проведения микробиологических процессов брожения опары и теста.

25. Специальное оборудование предприятий молочной промышленности для транспортирования и хранения молока и молочных продуктов.

  - Задание к третьей части работы (задаче)

Задача № 1

Определить конечную температуру молока, транспортируемого в течение z= 3 часов, в цистерне, вместимостью V = 5 м3. Поверхность цистерны F = 18 м2. Начальная температура молока tн = 7 о С, температура воздуха

tв = 25 о С, коэффициент теплопередачи К = 1,4 Вт/м2∙о С, плотность молока ρ=1030кг/м3.

Задача № 2

Определить скорость витания капелек молока диаметром

dк = 200 мкм, продолжительность нахождения и скорость движения пара в сепараторе. Сепаратор цилиндрической формы диаметром Dс = 1,6 м и высотой Н =  2,0 м. Производительность

вакуум-выпарной установки по испаренной влаге W = 1300 кг/ч.

Задача № 3

Определить продолжительность нахождения продуктов в маслообразователе и расход воды, если её температура с

tн = 5 о С повысилась до tк = 8 о С, а температура высокожирных сливок изменилась с t1 = 70 о С до t2= 45 о С. Маслообразователь двухцилиндровый, диаметр цилиндров Dц = 400 мм, длина их

Lц = 1000 мм, диаметр барабана Dб = 380 мм. Производительность маслообразователя М0 = 400 кг/ч.

Задача № 4

Определить давление, создаваемое слоем молочного сахара на стенки барабана центрифуги. Внутренний диаметр барабана

Dв = 400 мм, толщина слоя молочного сахара b = 70 мм. Частота вращения барабана n = 135 1/с.

Задача № 5

Определить продолжительность наполнения бутылок в разливочном автомате. Розлив осуществляется по объёму. Вместимость бутылки V=1,0 л, диаметр отверстия для выхода жидкости из патрона d=3,5 мм, высота столба жидкости H=400 мм.

Задача № 6

Определить скорость всплывания жирового шарика и среднюю скорость потока в межтарелочном пространстве сепаратора для максимального и минимального радиуса тарелок. Температура сепарирования tс = 39 о С. Диаметр жирового шарика dш = 3,5 мкм, большой Rб = 100 мм и малый Rм = 40 мм радиусы тарелок. Расстояние между тарелками b = 0,7 мм, количество тарелок z= 60 шт., производительность сепаратора М = 2,0 м3/ч, частота вращения барабана n = 100 1/с.

Задача № 7

Определить частоту вращения бочки маслоизготовителя, а также полную и рабочую ёмкость его; потребную мощность и повышение температуры сливок при сбивании; сменную производительность  маслоизготовителя. Продолжительность смены без учета подготовки маслоизготовителя к работе и продолжительности мойки его τсм = 6,0 ч. Продолжительность цикла сбивания сливок  τц = 57 мин. Техническая характеристика маслоизготовителя  следующая: внутренний диаметр бочки Dв = 1,4 м, длина бочки L = 1,8 м. Продолжительность сбивания сливок τсб = 40 мин.

Задача № 8

Определить производительность волчка, имеющего следующую характеристику: диаметр шнека Dш  = 150 мм, диаметр вала шнека Dв = 40 мм, частота вращения шнека n = 2,5 рад/с, шаг шнека S = 100  мм.

Задача № 9

Установить допустимую частоту вращения банки при закатке, если расстояние до верхнего края уровня жидкости b=6 мм. Диаметр банки D=71 мм, высота его H=98 мм. Определить отношение объёма незаполненной банки к полному её объёму.

Задача № 10

Рассчитать расход тепла Q на плавление M=60 кг сырной массы, если начальная температура массы tн=24 0 С; температура плавления  tпл=790 С.

Задача № 11

Рассчитать диаметр трубопровода, расход воздуха и мощность электродвигателя привода ротационной воздуходувки аэрозольтранспортной установки на складе бестарного хранения муки. Эксплуатационная производительность установки 100 т/ч, общая длина материалопровода 42 м, число отводов 8, к.п.д. воздуходувки 0,4, привода 0,95. В установке имеется шлюзовой питатель.

Задача № 12

Определить возможность обеспечения минутного расхода муки 0,6 м/с барабанным дозатором, по следующим данным: площадь поперечного сечения кармана 1∙10 – 4 м2, длина кармана 0,1 м, число карманов 20, площадь опорной поверхности столба продукта 1∙10- 1 м2, диаметр барабана 0,2 м, к.п.д. привода 0,6, мощность электродвигателя 0,27кВт, удельное давление продукта на барабан 1кПа.

Задача № 13

Определить продолжительность и объём месильной ёмкости тестомесильной машины непрерывного действия с одним месильным валом. Диаметр окружности, описываемой лопатками  - 400 мм, шаг установки лопаток 60 мм, частота вращения вала с лопатками 40 мин – 1, коэффициент подачи теста 0,3, плотность теста 1080 кг/м3, продолжительность замеса 7 мин, коэффициент заполнения месильной камеры 0,35.

Задача № 14

Определить производительность шнекового нагнетателя  и его потребляемую мощность в тестоделителе, который имеет 1 шнек с наружным диаметром 240 мм, диаметр вала шнека 40 мм, шаг шнека 150 мм, частота вращения шнека 62 мин – 1, плотность теста 850 кг/м3, коэффициент объёмной подачи 0,25.

Задача № 15

Определить требуемое количество теплоты для выпечки 7,9 т/сут батонов нарезных массой 0,4 кг в печи ФТЛ-2. Теоретический расход теплоты на выпечку 1 кг батонов 403,6 кДж/кг, что составляет 30 % общего количества теплоты, полученной от сжигания топлива в печи.

Задача № 16

В результате отклонений в технологических режимах скорость выпрессовывания в формующей машине МПС увеличилась с 0,007 до 0,01 м/с, плотность теста уменьшилась с1100 до 950кг/м3. Как эти изменения скажутся на производительности машины и массе отрезаемой дольки, если диаметр каждого из четырех формующих отверстий матрицы  0,05 м, частота вращения двух струн резательного механизма 40 мин – 1?

Задача № 17

Рассчитать производительность прессующего устройства макаронного пресса при условии, что шнек имеет следующие размеры: наружный диаметр 140 мм; диаметр вала 70 мм; шаг винтовой линии 120 мм; ширина винтовой лопасти в её нормальном сечении по наружному и внутреннему радиусам соответственно 10 и 30 мм; частота вращения шнека 70 мин – 1. Влажность теста принять в пределах 30 . . . 32 %, давление прессования р = 12 мПа.

Задача № 18

Молотковая мельница производительностью 600 кг/ч с частотой вращения ротора 430 рад/с измельчает сахар-песок в пудру с размерами частиц 65 мкм. Средний размер частиц сахара-песка подаваемого в мельницу 1,15 мм. Отношение длины ротора к его диаметру равно 0,5. Рассчитайте диаметр ротора и мощность на измельчение, если опытный коэффициент, зависящий от конструкции, равен 4,5.

Задача № 19

Определите производительность и мощность электродвигателя необходимой для замеса тестомесильной машины непрерывного действия ШТ-1Мдля приготовления сахарного теста плотностью 1280 кг/м3, если известно, что наружный диаметр лопаток 390 мм, шаг лопаток 45 мм, количество 64 и лопатка имеет трапецеидальную форму с размерами оснований 40 и 80 мм с высотой 160 мм. Частота вращения месильного вала 17 об/мин, коэффициент подачи теста 0,2.

Задача № 20

Производительность варочной колонки 0,139 кг/с по карамельной массе с содержанием сухих веществ 97 %. Определите расход теплоты на нагрев сиропа и выпаривание влаги из него, если в варочную колонку поступает сироп при температуре 20 о С и содержание сухих веществ 85 %. Скрытая теплота испарения 2326 кДж/кг; температура сиропа на выходе из колонки 125 о С; удельная теплоёмкость уваренного сиропа 1968 Дж/(кг∙К).

Задача № 21

Карамельная масса температурой 135 о С поступает в воронку охлаждающей машины из змеевикового вакуум-аппарата в количестве 700 кг/ч. Содержание сухих веществ в массе 97 %. Скользя по поверхности машины, карамельная лента охлаждается до 90 о С водой, подаваемой прямотоком в водяную рубашку.  Температура воды на входе 17 о С, на выходе – 26 о С. Средний коэффициент теплопередачи от карамельной массы охлаждающей воде175 Вт/(м2∙К). Определить количество теплоты, отдаваемой карамельной массой, общую площадь поверхности теплообмена и расход воды.

Задача № 22

Рассчитайте оптимальную скорость движения цепей у карамелеформующей машины, имеющей производительность 0,235 кг/с при шаге формующих цепей 38 мм, количество карамельных изделий в 1 кг = 118, коэффициенте возвратных отходов 0,95 и коэффициенте использования машины 0,92.

Задача № 23

Конфетоотливочная машина за один рабочий ход дозирующего устройства 2,1 ∙ 10-4 отливает в ячейки крахмальных форм помадную массу плотностью 1390 кг/м3. Количество рабочих поршней в дозирующем устройстве 12, отливов – 70 мин-1. Ход поршня 40 мм, коэффициент объёмной подачи 0,93. Длина  канала насадка 100 мм, его диаметр 0,5d дозирующего поршня. Вычислите производительность , диаметр дозирующего поршня и расчетное давление конфетной массы внутри цилиндра конфетоотливочной машины, если вязкость конфетной массы 8,6 Па∙с.

Задача № 24

В пекарную камеру одноленточной печи поступает 12 рядов тестовых заготовок с размером стороны по ходу движения 42 мм. Величина зазора между заготовками по длине конвейера 30 мм; продолжительность выпечки 280 с; коэффициент заполнения ленты 0,98; скорость ленты печного конвейера 5,35 м/мин; коэффициент, учитывающий возвратные отходы, - 0,99. Влажность тестовых заготовок, поступающих в печь, 17 %, содержание сухих веществ у выпеченных изделий 95 %. Определите часовую производительность печи по готовым изделиям массой 13,5 кг.

Задача № 25

Определить производительность и требуемую мощность электродвигателя пирамидального бурата для просеивания муки, если известно, что радиус барабана 0,3 м, масса барабана 80 кг, масса муки в барабане 20 кг, диаметр вала барабана 0,06 м, высота слоя муки 0,03 м, к.п.д. привода 0,6, угол наклона барабана 5 о.

З.3.1 Методические и справочные данные к решению задач

Просеиватели. Производительность просеивающих машин (кг/с) с вращающимися ситами определяется по формуле:

П=ρntgαR3h360,                 (3.1)

где ρ - плотность продукта, кг/м3 (для хлебопекарной муки ρ= 550…600);

n – частота вращения барабана, мин – 1;

α- угол наклона барабана, град;

R – радиус барабана, м;

h – высота слоя муки в барабане, м.

Частота вращения барабана (мин – 1) шестигранного сита

n=(20...25)1Ro(0,58+f,   (3.2)

где  Rо – радиус барабана, м;

f – коэффициент трения продукта по материалу сита       (для муки по стали f = 0,7).

Требуемая мощность электродвигателя (кВт) для привода машины с вращающимися ситами

N=(N1+N2)/η ,                   (3.3)

где N1- мощность, необходимая для подъёма продукта до угла естественного откоса, кВт;

N2 - мощность, необходимая для преодоления трения в                          подшипниках барабана, кВт;

η - к.п.д. привода (η=0,5...0,7).

Мощность, необходимая для подъёма продукта до угла естественного откоса,

N1=GпрRng25⋅10−3,                     (3.4)

где Gпр- масса продукта в барабане, кг;

g - ускорение свободного падения (g= 9,8), м/с2.

Мощность, необходимая для преодоления трения в                          подшипниках барабана,

N2=Gпр+Gбgfпπdn60⋅10−3,           (3.5)

где Gб- масса барабана, кг;

fп - коэффициент трения скольжения в подшипниках (fп=0,15...0,20);

d - диаметр шейки вала, м.

Пневматические и аэрозольтранспортные установки для транспортирования сыпучего сырья. Фактическая производительность (кг/с) пневмотранспортной установки

Пэ=G/t ,                (3/6)

где G- суммарное количество продукта, подлежащего транспортированию, кг;

t - продолжительность транспортирования,с

Расчётная производительность пневмотранспортной установки

Пp=aПэ,                  (3.7)

где a - коэффициент, учитывающий неравномерность подачи продукта (a=115...1,20).

Скорость воздушного потока (м/с),

υв=К10,5+0,57υвит,              (3.8)

где К - коэффициент запаса (К=1,20...1,25);

υвит- скорость витания (для муки υвит=1,0…1,3; для сахара υвит=8,7; для соли υвит=9,8), м/с;

Диаметр материалопровода (м) пневмотранспортной установки

D=1,03ПрМυв,                  (3.9)

где М- концентрация смеси, кг на 1 кг воздуха (М=1…4).

Расход воздуха в материалопроводе (м3/с) пневмотранспортной установки

Vвм=0,785υвD2,            (3.11)

Полный расход воздуха с учетом подсоса в различных аппаратах установки

Vв=КпVвм,                     (3.12)

где Кп- коэффициент, учитывающий подсос воздуха в установке (Кп=1,1...1,2).

Общие потери давления (кПа) в пневмотранспортной установке

Δр=Δросн+Δрвсп,                  (3.13)

где Δросн - потери давления в основных элементах установки (приёмнике, материалопроводе и отделителе), кПа;

Δрвсп- потери давления во вспомогательных элементах установки (пылеотделителях, воздухопроводах) кПа.

При подборе воздуходувной машины следует иметь в виду, что перемещенный воздух по физическим свойствам значительно отделяется от стандартного. В связи с этим расчет мощности на привод воздуходувной машины следует вести не  по расчетному давлению, а по давлению, соответствующему стандартному состоянию перемещаемого воздуха, по формуле

рвм=Δр1−Δр102,           (3.14)

Мощность электродвигателя (кВт) воздуходувной машины

N=Vвρвмη1η2,          (3.15)

где η1- к.п.д. воздуходувной машины (для поршневых компрессоров η1= 0,3…0,5; для воздуходувок

η1= 0,2…0,5);

η2 - к.п.д. привода воздуходувной машины

(η2 = 0,95…0,9).

Полный расход воздуха (м3/с) в аэрозольтранспортной установке

Vв=ПрКρвМ,       (3.16)

где Пр- расчетная производительность установки, кг/с;

К- коэффициент, учитывающий утечку воздуха в   питателе (для шлюзового питателя К=1,8; для шнекового К=1,5);

ρв- плотность воздуха (ρв= 1,2), кг/м3;

М- концентрация смеси, кг на 1 кг воздуха                        (М=50...200).

Предварительно рассчитывают концентрацию смеси

М=A/L,                     (3,17)

где A - коэффициент, зависящий от типа воздуходувной машины (для ротационного нагнетателя воздуха A=800, для поршневого компрессора A=1800);

L - общая длина материалопровода, м.

Общие потери давления в установке

Δр=Δр1+Δр2+Δр3,           (3.18)

где Δр1 - потери давления в материалопроводе, кПа;

Δр2- потери давления на разгон материала, кПа;

Δр3- потери давления в питателе, кПа.

Δр1=0,133⋅0,2ML1−0,0002ML;              (3.19)

Δр2=0,133Мυк21+0,5n112 ,             (3.20)

где υк- скорость воздуха на конечных участках транспортирования, м/с;

n - число отводов и переключателей в установке;

Δр3=0,1330,479q1,43+0,9Прq,               (3.21)

где q- удельный расход воздуха, принимается равным 20.

Необходимое давление нагнетания (кПа) в аэрозольтранспортной установке

рн=1,1Δр,             (3.22)

Скорость воздуха (м/с) на конечных участках транспортирования

υк=υн1+Δр166,5,            (3.23)

где υн- начальная скорость воздуха в материалопроводе                  (принимается υн=7,5),м/с.

Диаметр (м) материалопровода установки

d=4Vвπυк,               (3.24)

где Vв - полный расход воздуха, м3/с.

Мощность электродвигателя(кВт) воздуходувной машины

N=Vвρнη1η2,                    (3.25)

Дозаторы. Производительность (кг/с) барабанных дозаторов

Q=1,67⋅10−2КFlznρ,                (3.25)

где К – коэффициент заполнения карманов (К=0,8);

F- площадь поперечного сечения кармана, м2;

l - длина кармана, м;

z- число карманов в барабане;

n- частота вращения барабана, мин-1;

ρ-объёмная масса сыпучего материала, кг/м3.

Мощность (кВт), необходимую для привода барабана, приближенно определяют из выражения

N=5⋅10−5К1К2рF1nDtgϕ0,    (3.26)

где К1 и К2 - коэффициенты, учитывающие   сопротивление продукта дроблению и потери, обусловленные преодолением сопротивлений в механической системе (для мелкозернистых и порошковых принимаются К1=К2=1;

р- давление продукта на барабан, Па;

F1- площадь опорной поверхности столба продукта, м2;

D - диаметр барабана, м;

ϕ0- угол естественного откоса продукта в движении.

Тестомесильные машины.  Производительность тестомесильных машин периодического действия (кг/с)

Пн=VρК1τ+τв,       (3.27)

где V- объём месильной камеры, м3;

ρ- плотность теста (принимается ρ=1080...1100   кг/м3 ), кг/м3;

К1- коэффициент заполнения месильной ёмкости (К1=0,3...0,6 для машин с подкатными дежами, К1=0,4...0,85для машин со стационарной дежой);

τ- продолжительность замеса, с;

τв- продолжительность вспомогательных операций, с.

Производительность тестомесильных машин непрерывного действия (кг/с)

Пн=VρК2τ,        (3.28)

Где К2 -  коэффициент заполнения месильной камеры (К2=0,3...0,5 - для тихоходных машин, К2=0,7...0,9- для машин интенсивного действия).

Производительность тестомесильных машин непрерывного действия с рабочими органами в виде вращающихся лопастей или лопаток

Пн=zπD2240tρnК2К3                 (3.29)

где z- число валов месильных органов;

D- диаметр окружности, описываемой крайними точками лопатки, м;

t- шаг лопаток, м;

n - частота вращения вала с лопатками, мин-1;

К3- коэффициент подачи, зависит от формы лопаток и их расположения на валу (К3=0,3...0,5).

Ориентировочно мощность электродвигателя (кВт) тихоходных тестомесильных машин периодического или непрерывного действия

N=0,4GRωgz1000η ,                     (3.30)

где G- масса теста в деже или рабочей камере машины, кг;

R- максимальный радиус вращения месильного

органа, м;

ω- угловая скорость вращения месильного органа, рад/с;

g- ускорение свободного падания (g=9,81), м/с2;

z - число валов рабочих органов;

η- к.п.д. привода машины (η=0,8...0,85).

Средняя мощность, потребляемая электродвигателем тестомесильной машины непрерывного действия (кВт)

Nср=AG1000ηη1τ,       (3.31)

где A- удельная работа замеса теста (для тихоходных машин A=5000...12000; для интенсивного замеса A=15000...30000; для суперинтенсивного замеса A=30000...45000), Дж/кг;

η1- к.п.д. электродвигателя (η1=0,85...0,98);

τ -продолжительность замеса, с.

Средняя мощность (кВт), потребляемая электродвигателем тестомесильной машины непрерывного действия

Nср=AПн1000ηη1,         (3.32)

Тестоделительные машины. Производительность тестоделительных машин (кг/с) с мерными карманами (независимо от способа нагнетания теста в делительную головку), рассчитывают по формуле

Пд=Snдm ,               (3.33)

где S- число мерных карманов;

nд - число циклов движения делительной головки, с – 1;

m- масса куска теста, кг.

После определения производительности тестоделителя рассчитывают производительность нагнетателя, в зависимости от его конструкции

Производительность шнекового нагнетателя (кг/с)

Пшн=0,786zD2−d2tρnk,    (3.34)

где z- число нагнетательных шнеков;

D- наружный диаметр шнека, м;

d- диаметр вала шнека, м;

t- шаг шнека, м;

ρ- плотность теста, кг/м3;

n - частота вращения шнека, с – 1;

k - коэффициент объёмной подачи теста, зависящий     от степени обработки поверхности шнека и физико-механических свойств теста (для одношнекового нагнетателя k=0,25...0,3, для двухшнековых k=0,4...0,45).

Производительность поршневого нагнетателя (кг/с)

Пп=Flρnk,           (3.35)

Где F- площадь поршня нагнетателя, м2;

l- ход поршня, м;

ρ- плотность теста , кг/м3;

n - частота ходов поршня, с – 1;

k- коэффициент возврата теста в приёмную воронку делителя, зависит от массы куска теста (k=0,1...0,3).

Производительность валкового нагнетателя (кг/с)

Пв=Вhπdρkп,      (3.36)

Где В,h - длина валков и зазор между валками, м;

D - диаметр валков, м;

n - частота вращения валков, с – 1;

ρ- плотность теста, кг/м3;

kп - коэффициент перетекания теста (kп=0,3...0,6).

Производительность лопастного нагнетателя (кг/с)

Пл=abnρkп,                (3.37)

где a,b- геометрические размеры лопасти, м;

n- частота вращения лопасти, с – 1;

ρ- плотность теста, кг/м3;

kп - принимается равным, (kп=0,3...0.6).

Мощность (кВт), потребляемая тестоделительной машиной со шнековым нагнетанием

N=4pπ2tgα(R3−r3)n+3P1Lυ3000η,      (3.38)

где p- рабочее давление (для теста из пшеничной муки     p=0,05...0,15 МПа, для теста из ржаной муки p≤0,2 МПа);

α- угол подъёма винтовой линии (α=12о);

R- наружный радиус шнека, м;

r- радиус вала шнека, м;

n- частота вращения шнека, с – 1;

P1- удельное сопротивление резанию теста, Н/м (для теста из пшеничной муки P1= 0,15 кН/м, для теста из ржаной муки P1= 0,1 кН/м);

L- длина режущей кромки ножа, м;

υ- скорость резания, м/с;

η- к.п.д. приводного механизма.

Хлебопекарные печи. Производительность (кг/ч) тупиковых печей

Ппт=3600nn1mτ,          (3.39)

где n - число рабочих люлек в печи;

n1- количество тестовых заготовок на люльке;

m- масса тестовой заготовки, кг;

τ- продолжительность выпечки, с.

Количество тестовых заготовок на люльке

n1=n2n3,               (3.40)

где n2 и n3-  число тестовых заготовок по ширине и длине люльки.

При выпечке формового хлеба количество и размер форм необходимо увязывать с размером люльки печи. Данные для расчета (размер люлек, число их в печи, размеры изделий, продолжительность выпечки и т.д.) берут из справочной литературы.

Производительность тоннельной печи с ленточным подом

Ппл=3600FKτ,           (3.41)

где F- рабочая площадь пода;

K- удельная загрузка 1 м2 пода печи в зависимости от ассортимента изделий, кг;

τ- продолжительность выпечки, с.

Удельная загрузка пода печи

K=nпm ,                (3.42)

где nn- количество изделий на 1 м2 пода (определяется по формуле 3.40);

m- масса тестовой заготовки, кг.

Независимо от конструкции печи тепловая характеристика печи определяется тепловым балансом

QП=QПП+QПОТ,              (3.43)

где QП- количество теплоты, поступающей в печь, кВт;

QПП- количество теплоты, полезно используемой печью, кВт;

QПОТ- тепловые потери, кВт.

Тепловой баланс пекарной камеры печи определяют на 1 кг горячих изделий (кДж/кг)

qПК=q1+q2+q3+q4+q5+q6+q7+q8,    (3.44)

где q1- теоретический расход теплоты на выпечку (полезная теплота), кДж/кг;

q2- потери теплоты на перегрев пара, кДж/кг;

q3- потери теплоты с вентиляционным воздухом, кДж;

q4- потери теплоты в окружающую среду транспортными устройствами и приспособлениями, кДж/кг;

q5- потери теплоты  в окружающую среду через ограждения пекарной камеры, кДж/кг;

q6- потери теплоты фундаментом, кДж/кг;

q7- потери теплоты излучением через отверстия  пекарной камеры в окружающую среду, кДж/кг;

q8- теплота, затрачиваемая на аккумуляцию или получаемая вследствие аккумуляции в конвейерных печах (q8=0), кДж/кг.

Теоретический расход теплоты (q1)  на выпечку включает расход теплоты на нагрев теста, на испарение влаги из него и на перегрев образующегося из этой влаги пара до температуры смеси, выходящей из пекарной камеры (камерная смесь)

q1=W1i1−i2+m1c1(t1−t2)+m2c2+W2c3t3−t2, (3.45)

где W1 - упёк, отнесённый к массе  готовой продукции, кг/кг;

i2 - энтальпия перегретого пара при температуре камерной смеси, принимаемой в пределах 180…250 0С, и атмосферном давлении (определяется по i−Sдиаграмме для водяного пара), кДж/кг;

i2 - энтальпия воды в тесте, поступающем в пекарную камеру, при 30 0С;

m1 - масса корки на 1 кг горячей продукции, кг/кг;

c1 - удельная теплоёмкость корки, кДж/(кг∙К);

t1- температура корки (принимается равной 130 0С), 0С;

t2- температура теста, поступающего в пекарную камеру (принимают t2= 30 0С), 0С;

m2- содержание сухого вещества в мякише 1 кг горячего изделия (m2=1−W2+q1), кг;

с2- удельная теплоёмкость сухого вещества мякиша (принимают с2=1,26…1, 67), кДж/(кг∙К);

W2=общая влажность 1 кг изделия в момент выхода  из пекарной камеры, кг/кг;

с3- удельная теплоёмкость воды в изделии, кДж/(кг∙К);

t3- средняя температура мякиша горячей продукции (принимают t3=98...99 0С), 0С.

По ориентировочным данным ВНИИХП для расчета теплового баланса пекарной камеры принимают:

q1- расход теплоты на выпечку изделий (составляет 25…35 %  от общего количества теплоты, подаваемой в пекарную камеру);

q2- потери теплоты на перегрев пара и испарение воды, расходуемой на увлажнение тепловых заготовок (8…10 % от общего количества теплоты);

q3- потери теплоты на нагрев вентиляционного воздуха (6…8 % от общего количества теплоты);

q4- потери теплоты на нагрев транспортных устройств пекарной камеры (5…8 % от общего количества теплоты);

q5- потери теплоты через ограждения пекарной камеры (10…15 % от общего количества теплоты);

q6- прочие потери.

Всего по пекарной камере потери теплоты составляют 57…77 %, потери теплоты с уходящими газами 43…23 %.

Коэффициент полезного (η) действия пекарной камеры характеризует эффективность использования поступившей теплоты

ηпк=Q1Qпк⋅100%,             (3.46)

где Q1- теоретически необходимый расход теплоты на выпечку определенного количества изделий, кДж;

Qпк- количество теплоты, данной в пекарную камеру для выпечки данного количества изделий, кДж.

Формующие машины для тестовых изделий.          Производительность машины (кг/с) для формования тестовых заготовок сухарных плит

П=mυρF,                       (3.47)

где m- количество формующих отверстий;

υ- скорость выпрессовывания жгута (в зависимости от рецептуры υ=0,7...1,0⋅10−2м/с), м/с;

ρ- плотность теста (в зависимости от рецептуры ρ=950...1050кгм3), кг/м3;

F- площадь отверстия матрицы (F=πd2), м2;

d- диаметр формующего отверстия матрицы, м.

Масса (кг) отрезаемой дольки

G=ρυFnz,                    (3.48)

где n- частота вращения режущего механизма, с – 1;

z- число ножей (струн).

Мощность электродвигателя (кВт) привода формующей машины

N=N1η1+N2η2+N3η3+N4η4,      (3.49)

где N1,N2,N3,N4 - мощности, необходимые для    формования жгутов теста, отрезания долек, закатки долек и привода отводящего транспортёра, кВт;

η1,η2,η3,η4- к.п.д. соответствующих приводных механизмов.

N1=Mω/1000,            (3.50)

где M- момент, необходимый для привода валкового нагнетателя, Н/м;

ω- угловая скорость нагнетательных валков, с - 1.

M=pr2lα+2βtgϕ,          (3.51)

где р- давление в матричной камере (р= 0,1 МПа);

r - радиус валков, м;

l- длина валков, м;

α и β - углы питания и нагнетания, град;

ϕ- угол трения теста о валок. В зависимости от рецептуры и влажности теста ϕ=25...300, при этом tgϕ=0,47...0,57.

N2=Pυc1000,            (3.52)

Где P - сопротивление резанию (P=qL), Н ;

q- удельное сопротивление резанию (q=0,1...0,15), кН/м;

L- активная длина режущей струны (L=md), м;

d- диаметр жгута, м;

υc- скорость струны, м/с.

N3=2⋅10−3KзσbRυбi,         (3.53)

где Kз- коэффициент запаса (Kз=1,15);

σ- давление на тесто в зоне закатки (σ=0,05МПа);

b- ширина площади соприкосновения дольки с закатывающим барабаном, принимается b=4...6⋅10−3м;

R- радиус отверстия матрицы, м;

υб- скорость вращения закатывающего барабана, м/с;

i- число одновременно закатываемых долек.

Во всех формующих машинах для производства сухарных плит величина N4=0,10...0,15кВт.

Прессующие устройства для макаронных изделий.

Производительность макаронного пресса характеризуется количеством теста, подаваемого шнеком к матрице в единицу времени, и пропускной способностью матрицы.

Фактическая производительность (кг/ч) нагнетающего шнека

Пф=0,25mρТR22−R12S−b2+b12cosαnKНKПKC,    (3.54)

где m- число заходов шнека;

ρТ- плотность спрессованного теста, кг/см3;

R2,R1- наружный и внутренний радиусы шнека, см;

S- шаг витков винтовой линии шнека, см;

b2,b1- ширина винтовой лопасти в её нормальном сечении по наружному и внутреннему радиусам шнека, см;

α- угол подъёма винтовой линии (рассчитывают по формуле tgα=S/2πRср);

Rср- средний шнека (Rср=R2+R1/2), см;

n- частота вращения шнека, мин- 1;

KН- коэффициент заполнения межвиткового пространства тестом (принимается KН=0,5);

KП- коэффициент прессования теста, учитывает степень уменьшения его объёма в шнековом канале при переходе из крошкообразного состояния в спрессованное

KП=pНpТ=pН12,9−176,7W1⋅10−3p+1,373 ; (3.55)

ρН- плотность насыпного теста(ρН= 780 кг/м3);

ρТ- плотность спрессованного теста (ρТ=1392…1447 кг/м3);

W1- начальная влажность теста, %;

p- давление прессования, МПа;

KC- коэффициент, учитывающий качество прессования (KC=0,9...0,95).

Формула для расчета теоретической производительности нагнетающего шнека не учитывает факторы, уменьшающие подачу теста шнеком

Пф=0,25mρТR22−R12S−b2+b12cosαn,   (3.56)

Мощность (кВт) привода шнека

N=215pntgαR23−R13,               (3.57)

Производительность матрицы (кг/ч) по сухим изделиям

П=3600υρТf100−W1/100−W2,     (3.58)

где υ- скорость течения теста по формующим каналам, м/с;

f- площадь живого сечения матрицы, м2;

W2- конечная влажность продукта, %.

Молотковые мельницы. Производительность молотковых мельниц (кг/ч)

П=D2Hn23,6i−1k1,               (3.59)

где n - частота вращения ротора, об/мин;

D- диаметр окружности расположения концов молотков, м;

H- толщина ротора, м;

k1- коэффициент, зависящий от конструкции мельницы и твердости измельчаемого материала (принимается в пределах k1=4...6,2);

i- степень измельчения продукта (лежит в пределах 150…400 и определяется i=dн/dк);

dн- размер частиц продукта до измельчения, мм;

dк- размер частиц после измельчения, мм.

По заданной производительности (кг/ч) можно ориентировочно определить диаметр ротора D (м) молотковой мельницы

D=3i−1П⋅3,6kk1n2,                  (3.60)

гдеk=H/D(принимается k=0,32...0,64).

Минимальная окружная скорость молотка (м/с) на диаметре D

υmin=Pмτm,               (3.61)

где Pм- средняя мгновенная сила сопротивления разрушению частицы продукта (для сахара-песка Pм=357Н),Н;

τ- продолжительность удара молотка по частице (τ=1⋅10−5с), с;

m- масса измельчаемой частицы (для сахара m=4,5⋅10−5кг), кг.

Мощность, потребная для привода ротора молотковой дробилки (кВт)

P=1,34D2Hω,           (3.62)

где D- диаметр окружности расположения концов молотков, м;

H- толщина ротора, м;

ω- угловая скорость ротора (достигает до 628 рад/с), рад/с.

Месильные машины непрерывного действия.

Производительность (кг/с) тестомесильных машин с горизонтальным месильным валом

П=0,25πD2snρk,         (3.63)

или, если известна длина месильного корыта и продолжительность замеса

П=0,25πD2L/τ0ρk,     (3.64)

где D- наружный диаметр месильных лопастей, м;

s- шаг винтовой линии расположения лопастей, м;

n- частота вращения лопастей, об/с;

ρ- плотность теста, кг/м3;

k- коэффициент подачи, зависящий от формы лопаток и их расположения на валу (принимается k=0,2...0,5);

L- длина месильного корыта, м;

τ0- продолжительность замеса, с.

Мощность электродвигателя (кВт), необходимая для замеса

Pэл=Pокрυокр+Pрадυрадz1000η,            (3.65)

где - Рокр окружная (тангенсальная) составляющая равнодействующей сил сопротивления, действующих на лопасть, Н;

υокр- окружная скорость точки приложения равнодействующей сил сопротивления, действующих на лопасть, м/с;

Ррад- радиальная составляющая равнодействующей сил сопротивления, действующих на лопасть, Н;

υрад- радиальная составляющая относительной скорости продукта, м/с;

z- число лопастей в тестомесильной машине;

η- к.п.д. привода.

Радиальная составляющая

Ррад=FgRρtg2450+γ2+2Ctg450+γ2sinα−μcosα, (3.66)

где F- площадь лопасти, погруженной в тесто, м2;

R- радиус вращения центра плоскости лопасти, м;

C- удельное сопротивление теста (C=5000Па), Па;

γ- угол внутреннего трения теста (γ=450), град;

α- угол наклона лопасти относительно радиуса, град;

μ- коэффициент трения теста о лопасть (μ=0,57).

Окружная составляющая

Рокр=FgRρtg2450+γ2+2Ctg450+γ2cosα+μsinα, (3.77)

Окружная скорость

υокр=ωR,             (3.78)

где ω- угловая скорость лопасти, рад/с.

Радиальная составляющая относительной скорости

υрад=υокрsinα⋅cosα.          (3.79)

Теплообменные аппараты.

Производительность (кг/с) аппаратов периодического действия в общем случае

П=m/τ,          (3.80)

или с учетом влажности продукта

П=m100−W1τ100−W2,                (3.81)

где m- масса загружаемого в аппарат продукта, кг;

W1- влажность загружаемого продукта, %;

W2- влажность готового продукта, %;

τ- продолжительность технологического цикла, с.

Продолжительность технологического цикла определяется

τ=τз+τо+τр,            (3.82)

где τо- время обработки продукта, с;

τз- время загрузки котла, с;

τр- время разгрузки котла, с.

Масса продукта (кг), загружаемого в аппарат продукта

m=ρVϕ,               (3.83)

где ρ- плотность загружаемого продукта, кг/м3	;

V- внутренний объём аппарата, м3;

ϕ- коэффициент заполнения аппарата.

Вместимость аппарата (м3) можно рассчитать

V=Пτρϕ,                   (3.84)

Для сферических аппаратов объём сферической части (м3)

Vc=23πR3,                       (3.85)

Радиус полусферы (м) аппарата

R=31,5Vc/π=30,478Vc,              (3.86)

Диаметр (м) цилиндрической части аппарата с плоским или сферическим днищем

D=3V0,785k1+2k2,                (3.87)

где k1=H/D- коэффициент, зависящий от конструкции аппарата (для котла со сферическим днищем k1=0,1...0,5;для котла с плоским днищем  k1=0,1...1,0);

k2- коэффициент, учитывающий форму днища (для котлов с плоским днищем k2=0; для котлов со сферическим днищем k2=0,131; с коническим днищем k2=πtgα0/48);

α0- угол между диаметром аппарата и образующей конуса, град.

Высота (м) цилиндрической части вертикальных аппаратов

H=k1D,                     (3.88)

Общее количество теплоты (Дж) затрачиваемое на проведение процесса, определяют как сумму статей расхода теплоты

Qобщ=Q1+Q2+Q3+Q4+...+QП,           (3.89)

где Q1,Q2,Q3,Q4- расход теплоты соответственно на нагрев продукта, аппарата, растворение кристаллов сахара-песка, на выпаривание влаги и т.д., Дж;

QП- потери теплоты наружной поверхностью аппарата, Дж.

Расход теплоты на нагрев продукта

Q1=mct2−t1,                          (3.90)

где m- масса нагреваемого продукта, кг;

с- удельная теплоёмкость нагреваемого продукта, Дж/(кг∙К);

t2- конечная температура нагреваемого продукта, 0 С;

t1- начальная температура нагреваемого продукта, 0 С.

Теплоёмкость водных растворов при концентрации до 20 % определяют по формуле

с=41901−b100б,            (3.91)

где 4190- теплоёмкость воды, Дж/(кг∙К);

b- концентрация растворённого вещества, %.

Теплоёмкость сахарных растворов при концентрации более 20 % рассчитывают по формуле В.В. Яновского

с=4190−(2514−7,54t)a,                  (3.92)

где t - температура раствора, 0 С;

a- концентрация сахара в растворе, кг/кг.

Теплоёмкость рецептурных смесей  можно приближённо определить по формуле

c=c1x1+c2x2+c3x3+...cnxn,       (3.93)

где c1,c2,c3...cn - удельная теплоёмкость отдельных компонентов,  Дж/(кг∙К);

x1,x2,x3...xn- массовые доли отдельных компонентов рецептурной смеси.

Расход теплоты на выпаривание влаги (Дж)

Q4=Wr,               (3.94)

где W- количество выпаренной влаги, кг;

r - скрытая теплота испарения (определяется по таблице термодинамических свойств пара в зависимости от температуры и давления), Дж/кг.

Количество выпаренной влаги рассчитывают;

- по изменении концентрации сухих веществ в продукте

W=m1−a1/a2=Пa2/a1−1,    (3.95)

где m- масса продукта, подлежащего тепловой обработке, кг;

a1 и a2 - начальное и конечное содержание сухих веществ в продукте соответственно, %;

П- масса уваренного продукта, кг;

- при самоиспарении перегретой жидкости

W=mct1−t2/r,                (3.96)

где m- масса продукта, кг;

с- удельная теплоёмкость продукта, кДж/(кг∙К);

t1 и t2- соответственно начальная и конечная температура продукта, 0 С;

r - теплота испарения жидкости, Дж/кг;

- при испарении с поверхности жидкости

W=kиспFpж−fp'τ,                  (3.97)

где kисп- коэффициент пропорциональности;

F- площадь поверхности испарения, м2;

pж и p'-  упругости насыщенных паров  обрабатываемого продукта соответственно при температуре продукта (определяется по термодинамическим таблицам водяного пара) и температуре окружающего воздуха;

f- относительная влажность воздуха (принимается в пределах (0,65…0,75);

τ- продолжительность процесса испарения, с.

Коэффициент пропорциональности

kисп=0,0745νρ0,8133⋅3600,         (3.98)

где ν- скорость воздуха, м/с;

ρ- плотность воздуха, кг/м3.

При скорости воздуха ν=0,5коэффициент пропорциональности принимают kисп=0,036;при ν=1,0 - kисп=0,083;при ν=1,5 - kисп=0,114;при ν=2,0 - kисп=0,145.

Потери теплоты наружной поверхностью аппарата

QП=Faα0tCТ−tв,                  (3.99)

где Fa- площадь поверхности аппарата, м2;

α0- суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К);

tСТ и tв- средняя температура поверхности стенки и окружающего воздуха, соответственно, 0 С.

Для аппаратов, работающих в помещениях при температуре стенки аппарата ниже 150 0 С, суммарный коэффициент теплоотдачи рассчитывают по эмпирической формуле

α0=9,74+0,07tСТ−tв,            (3.100)

Площадь поверхности аппарата

Fa=Fц+Fс,          (3.101)

где Fц- поверхность цилиндрической части аппарата, м2;

Fc- поверхность сферической части аппарата, м2.

В свою очередь

Fц=πDH=2πRH,             (3.102)

Fc=2Rh,                              (3.103)

где R- радиус сферической части аппарата, м;

D-диаметр аппарата, м;

H- высота цилиндрической части аппарата, м;

h- высота сферической части аппарата, м.

Площадь поверхности (м2) нагрева аппарата

Fн=Qобщ(kΔt),              (3.104)

где Qобщ- общее количество теплоты, Вт;

k- коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К);

Δt- средняя разность между температурами теплоносителя и среды, воспринимающей теплоту (Δt- средний температурный напор).

Если известна производительность аппарата, то площадь поверхности аппарата (м2) определяется

Fн=Пс(t2−t1)хkΔt,        (3.105)

где с - средняя теплоёмкость нагреваемой среды (берется из таблиц), Дж/(кг∙К);

х- коэффициент, принимается х=1,03…1,05.

Коэффициент теплопередачи [Вт/(м2∙К)] от теплоносителя к нагреваемой среде через однослойную стенку определяют

k=11/α1+δ/λ+1/α2+Rзаг|,       (3.106)

где α1и α2- коэффициенты теплоотдачи на внутренней и внешней сторонах стенки, Вт/(м∙К);

δ- толщина стенки, м;

λ- коэффициент теплопроводности стенки, Вт/(м∙К);

Rзаг- термические сопротивления,  учитывающие загрязнения с обеих сторон стенки (накипь, пригорание продукта и т.д.), м2∙К/Вт.

Расход греющего пара (кг/с)

D=Qобщ(i''−i'),                   (3.107)

где i'' и i'- энтальпии пара и конденсата соответственно, Дж/кг.

Расход жидкого теплоносителя (кг/с)

W=Qобщc(t1−t2),                 (3.108)

где с- удельная теплоёмкость теплоносителя, Дж/(кг∙К);

t1 и t2- начальная и конечная температура теплоносителя, 0С.

Площадь сечения (м2) для прохода теплоносителя

Fc=W/(νρ),                   (3.109)

где ν- скорость теплоносителя (принимают ν=0,1...3, для змеевиков ν=1), м/с;

ρ- плотность теплоносителя, кг/м3.

Толщину слоя изоляции (м) теплообменных аппаратов периодического и непрерывного действия определяют

Q/Fa=q≈λtст−tв/δ,        (3.110)

где q- удельный тепловой поток, Вт/м2;

λ- коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К).

Удельный тепловой поток

q=α0(tизм−tв),                   (3.110)

где α0- суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К);

tизм- средняя температура на поверхности изоляции, 0 С.

Оборудование для охлаждения карамельной массы. Карамельная масса при охлаждении отдаёт теплоту. Её количество (Вт) определяют

Q=Пск(t1−t2),               (3.111)

где П- производительность охлаждающей машины, кг/с;

ск -теплоёмкость карамельной массы при температуре уваривания, Дж/(кг∙К);

t1 и t2- температуры карамельной массы до и после охлаждения соответственно, 0 С.

При охлаждении массы в прямотоке (карамельная масса и охлаждающая вода движутся в одном направлении) температурная схема выглядит следующим образом

t1→t2;                             tв1→tв2,

где tв1и tв2- температура воды соответственно на входе и выходе охлаждающей рубашки машины, 0 С.

Тогда большой и меньший температурные напоры

Δtб=t1−tв1;                      (3.112)

Δtм=t2−tв2,                        (3.113)

При охлаждении в противотоке карамельная масса и охлаждающая вода движутся в противоположных направлениях

t1→t2;                    tв2←tв1.

Тогда

Δtб=t1−tв2;                           (3.114)

Δtм=t2−tв1.                          (3.115)

Если ΔtбΔtм≤1,8, среднелогарифмическая разность между температурами карамельной массы  и охлаждающей воды определяется по формуле

Δt=0,5Δtб+Δtм,                  (3.116)

если ΔtбΔtм≥1,8, среднелогарифмическая разность между температурами карамельной массы  и охлаждающей воды определяется по формуле

Δt=Δtб−Δtм2,3lgΔtб/Δtм.              (3.117)

Общая площадь (м2) поверхности охлаждения

F=QkΔt,                  (3.118)

где k- средний коэффициент теплопередачи (принимается в пределах 139…200), Вт/(м2∙К).

Рабочую площадь поверхности барабанов (м2), на которой происходит охлаждение карамельной массы, определяют по формуле

Fб=0,3πBD1+D2 ,                  (3.119)

где B- ширина охлаждаемой карамельной массы, м;

D1и D2- диаметры верхнего и нижнего охлаждающих барабанов, м.

Рабочая площадь (м2) поверхности наклонной охлаждающей плиты

Fп=F−Fб.                    (3.120)

Длина охлаждающего стола (м)

L=Fп/B.                      (3.121)

Расход воды (кг/с) для охлаждающей машины

Wв=Пск(t1−t2)cв(tв2−tв1),                 (3.122)

где св- удельная теплоёмкость воды, Дж/(кг∙К).

Внутренний диаметр (м) трубы у подводящего патрубка

dв=1,13Wвνвρв,                    (3.123)

где νв- скорость движения воды (принимают в пределах 0,1…0,3),м/с;

ρ- плотность воды, кг/м3.

Карамелеформующие машины. Производительность цепных карамелеформующих машин (кг/с) рассчитывают по одной из следующих формул

П=υcks,                 (3.124)

П=χωc2πk,                     (3.125)

П=χnck,                    (3.126)

Где υ- линейная скорость движения цепи, м/с;

с- коэффициент использования машины (принимается с≤1);

k- количество изделий в 1 кг, шт;

s- шаг крепления ножей, м;

χ- количество ножей на роторе, шт;

ω- угловая скорость вращения ротора, рад/с;

n- частота вращения ротора, об/с.

Производительность  (кг/с) монпансейной машины

П=χωс2πk,                     (3.127)

где χ- количество формующих ячеек на одном вальце, шт;

ω- угловая скорость вращения вальца, рад/с;

с- коэффициент использования машины (для монпансейной машины принимают с=0,5);

k- количество изделий в 1кг (принимают из рецептурного справочника), шт.

Толщину ленты (м) для питания вальцов

b=VиRsα+1−FcRsα2b1,         (3.128)

где Vи- объём изделия, м3;

R- радиус вальца, м;

s- шаг расположения ячеек по образующей вальца, м;

α- угол расположения ячеек форм по окружности вальца, рад;

Fc- площадь сечения изделия, м2;

b1- толщина перемычки, соединяющей изделия (принимается равной ½ величины зазора между вальцами), м.

Угловая скорость вальцов (рад/с)

ω≤υкRsinα0,                 (3.129)

где υк- критическая скорость формования карамельной массы, зависящая от содержания сухих веществ и температуры (принимаем в интервале 1,5…5,0), м/с;

α0- угол (град), соответствующий начальному моменту деформирования, определяется по формуле

α0=arccos1−b2−b1R.             (3.130)

Конфетоотливочные машины. Производительность (кг/с) конфетоотливочных машин определяется по формуле

П=znc1c260k ,                    (3.131)

где z- количество рабочих поршней в дозирующем механизме (z=10...24), шт;

n- количество отливов в минуту (устанавливается в зависимости от количества рядов в штампе и составляет при z=22- 30…60; при z=24 - 40…80; для “Цухо” – 42);

с1- коэффициент, учитывающий возвратные отходы (с1=0,87);

с2- поправочный коэффициент на вид корпуса (для помадного корпуса с2=1,0; из желейных масс - с2=0,95; из сбивных масс - с2=0,85; из молочных масс - с2=0,8);

k- количество корпусов в 1 кг, шт.

Мощность (кВт) для привода поршней отливочного механизма

N=zPυср1000η,                     (3.132)

где P- усилие, которое необходимо приложить к одному поршню, Н;

υср- средняя скорость  движения поршня, м/с;

η- к.п.д. передачи отливочного механизма (принимают в пределах 0,6…0,65);

Расчётное усилие (Н) для привода поршня в движение

P=p1F,                       (3.133)

где p1- расчётное давление конфетной массы внутри цилиндра, Па;

F- площадь сечения поршня, равная 0,785d2, м2;

d- диаметр поршня (в конфетоотливочных машинах d=0,018 м), м2.

d=4Vψπs,                     (3.134)

где V- объём дозы конфетной массы, м3;

ψ- коэффициент объёмной подачи (принимают ψ=0,9...0,95);

s- ход поршня, м.

V=m0/ρ,                        (3.135)

или

V=0,785d2Sψ             (3.136)

где m0- масса одного корпуса, кг;

ρ-  плотность конфетной массы, кг/м3.

S=1,27m0ψd2ρ,                    (3.137)

Средняя скорость поршня (м/с)

υср=2S/τ=2m0n15ψρπd2,               (3.138)

где τ=60/n- время, затрачиваемое на двойной ход поршня, с;

n- количество двойных ходов в минуту.

Среднюю скорость массы внутри канала насадка (м/с)

υср'=2m0n15ψρπd12,                      (3.139)

где d1- диаметр внутреннего канала насадка (d1=0,5d), м.

Расчётное  давление конфетной массы внутри цилиндра (МПа)

p1=(32 {υср'μl/d12)10−6+p2,              (3.140)

где l- длина канала насадка, по которому движется масса (l=100 мм), м;

μ- абсолютная вязкость конфетной массы, Па∙с;

p2- давление среды, в которую выпрессовывается масса (p2=0,1 МПа), МПа.

Оборудование для выпечки мучных изделий.         Производительность печей (кг/с) для выпечки мучных

кондитерских изделий с ленточным конвейерным подом

П=Lzk1ϕCKτ,                  (3.141)

с цепным конвейером

П=LzϕCl+l1Kτ,                  (3.142)

где L- длина пекарной камеры, м;

z - количество лент в печи (принимают z=1...3);

k1- количество изделий на 1 м длины ленты;

ϕ- коэффициент заполнения ленты (принимают ϕ=0,98...0,99);

С- коэффициент, учитывающий возвратные отходы  (принимается равным 0,99);

K- количество изделий в 1 кг (принимается по рецептуре);

τ- продолжительность выпечки (для сахарного и затяжного печенья τ=240...300с; для сдобного печенья τ=180...600 с;

для галет - τ=420...900с);

l- длина трафарета, м;

l1- расстояние между трафаретами, м.

Длина пекарной камеры (м)

L=υτ,                (3.143)

где υ- скорость ленты печного конвейера (м/с), определяется по формуле

υ=πDn/60,                 (3.144)

где n- частота вращения приводного барабана, об/мин;

D- диаметр приводного барабана (принимают равным (800…1000)∙δ), м;

δ- толщина стальной ленты конвейера (принимается δ=0,6...1,2мм), мм.

Масса тестовой заготовки (кг) на входе в пекарную камеру

mт.з=mи100−w2100−w1,                       (3.145)

где mи- масса готового изделия, кг;

w2- влажность готового изделия, %;

w1- влажность тестовой заготовки, %.

Оборудование для транспортировки и хранения молока.

Изменение температуры продукта при доставке и хранении определяют по формуле

Gм·c (t2-t1)=k·FΔtz  ,                         (3.146)

где Gм - количество продукта, кг;

c- удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг·ºC);

t2- конечная температура продукта, ºC;

t1- начальная температура продукта, ºC;

k- коэффициент теплопередачи, Вт (м2·ºC);

Δt- средняя разность температур, ºC;

z- продолжительность нахождения продукта в резервуаре, с.

В большинстве случаев среднюю разность температур Δt определяют как среднеарифметическую, так как обычно t2- t1=1-3ºC. При этих условиях конечную температуру готового продукта t2 определяют по формуле:

t2=2kFz(tc−t1)+2Gм⋅с⋅t12Gм⋅c+kFz ,               (3.147)

где tc- температура окружающей среды, ºC.

Значения теплоемкости С молока в интервале температур от 0 до 15 ºC находятся в пределах 38523885 Дж/(кг·ºC).

Оборудование для сгущения молока и молочных продуктов.

Для сгущения молока и молочных продуктов применяются различные вакуум- выпарные установки.

При расчетах этих установок важное значение имеет материальный баланс:

M1S1=(M2-W')S2=M2·S2  ,               (3.148)

где M1, M2- количество исходного и готового продукта, кг; W'- количество испаренной влаги (вторичных паров), кг;

S1, S2- содержание сухих веществ в исходном и готовом продуктах, %.

Исходя из уравнения (3.148), можно определить количество испаренной влаги и содержание сухих веществ в готовом продукте

W=M1(S2−S1)S2=M1−M2,                 (3.149)

S2=M1 S1M1−W=M1M2⋅S1,            (3.150)

Тепловой баланс вакуум- выпарной установки без учета потерь тепла можно определить

Di·i1+Mct0=Wi2+(M-W)ct1+Di·tконд.·cконд.,       (3.151)

где Di- количество греющего пара, кг;

i1- удельное теплосодержание греющего пара, Дж/кг;

cконд.- удельная теплоемкость конденсата, Дж/(кг·ºC);

M- количество сгущаемого продукта, Дж/(кг·ºC);

t0- начальная температура (температура кипения) продукта, ºC;

i2- удельное теплосодержание вторичного пара, Дж/кг; tконд.- температура конденсата греющего пара, ºC.

Расход греющего пара, Dг (в кг) можно определить из уравнения:

Dг=W'(i2−ct1)−Mc(t0−t1)(i1−cконд.⋅tконд.)η  ,                 (3.152)

где η - коэффициент, учитывающий потери тепла   (принимается    =0,97-0,98).

При расчете вакуум- выпарной однокорпусной установки с термокомпрессией вторичных паров учитывают коэффициент инжекции u по формуле:

u=Dг−D0D0=DвD0,                     (3.153)

где D0 - количество острого пара, поступающего в инжектор, кг;

Dв - количество вторичного пара, засасываемого в камеру всасывания инжектора, кг.

Расход острого пара D0 на сгущение продукта в однокорпусной вакуум- выпарной установке с термокомпрессией определяют по формуле

D0=W'(i2−ct1)−Mc(t0−t1)(i1−cконд.⋅tконд.)(1+u)⋅η ,              (3.154)

Из уравнения (3.154) можно определить количество испаренной влаги W (в кг), характеризующее в данном случае эффективность работы установки

W=Dгi1−tконд.⋅cкондi2−t1⋅c+M⋅c(t0−t1)i2−t1c ,         (3.155)

Для определения коэффициентов испарения αu и самоиспарения β используют выражения:

αu=i1−tконд.⋅cкондt2−t1c=rrrв   ,                    (3.156)

β=(t0−t1)ci2−t1⋅c=Qпrв  ,                         (3.157)

где rг - удельная теплота парообразования греющего пара, Дж/кг;

rв - удельная теплота парообразования вторичного пара, Дж/кг;

Qп - удельное количество тепла, вносимое с продуктом, поступающим в аппарат, Дж/кг.

Коэффициенты αu и β характеризуют производительность выпарных установок по испаренной влаге и чем они выше, тем эффективнее их работа.

Количество вторичных паров, образовавшихся вследствие самоиспарения w (в кг), можно рассчитать

Wс=M·c·β=WS2S2−S1с·β ,                        (3.158)

Тепловую нагрузку вакуум- выпарной установки q и интенсивность процесса выпаривания I можно определить по уравнениям.

q=Dг (i1−cконд.tконд.)F⋅z=QF⋅z,                   (3.159)

I=WF⋅z=Du⋅(i1−cконд.⋅tконд)(i2−ct1) F⋅z=Qrb⋅Fz,              (3.160)

где q- тепловая нагрузка, представляющая собой отношение количества тепла, затрачиваемого на выпаривание в течение 1 ч., к поверхности нагрева, Вт/м2;

F- поверхности нагрева, м2; z-продолжительность выпаривания, показывающая количество воды, которое испаряется с 1 м2 поверхности нагрева в течение 1 ч., кг.

Интенсивность выпаривания можно выразить и другим уравнением

I=3600⋅ky⋅FΔtnrb⋅F=3600⋅ky⋅Δtnrb⋅,         (3.161)

где ky- усредненный коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°C);

Δtп - полезная разность температур

Δtп= tп-Δt1                   (3.162)

где tп- температура греющего пара, ˚C;

tп - температура кипения, ˚C.

Важными показателями работы вакуум- выпарных установок является также скорость витания капелек продукта в паровом пространстве, скорость движения пара и продолжительность нахождения его в паровом пространстве. При сгущении молока и молочных продуктов скорость витания капелек vвит (м/с) определяют по формуле

vвит.=4g (ρ'−ρ'')dk3ξρ',                      (3.163)

где ρ', ρ''- плотность продукта и пара (принимаем ρ'=1100 кг/м3; ρ''=0,1 кг/м3), кг/м3;

ξ- коэффициент сопротивления, который зависит от критерия Re (при Re<500 ξ=18,5Re0,6, а при Re>500 ξ=0,44);

dk- диаметр капли, м.

В свою очередь

Re=vп⋅dkνп ,                               (3.164)

где υn – скорость движения пара в паровом пространстве, м/с; νn – кинематическая вязкость пара (принимаем

νn=15∙10-6 м2/с), м2/с.

Скорость движения пара в паровом пространстве определяется по формуле:

Υn = 4V3600πDc2  ,                               (3.165)

где V – расход пара (V=W/0,1 м3/с), м3/с;

Dc2– диаметр парового пространства, м.

Продолжительность пребывания частиц пара τ (в с) в паровом пространстве установки

τ = 3600⋅VaW⋅υв.п ,                                  (3.166)

гдеVa– паровое  пространство аппарата, м3;

W – расход вторичных паров, кг/ч;

νв. п. – удельный объем вторичного пара, м3/кг.

Скорость движения жидкости или пара по трубопроводам установки либо диаметр этих трубопроводов определяют, исходя из уравнения расхода

V=πd24ν,                                     (3.167)

где V – количество пара или жидкости, м3/с;

d – диаметр трубопровода, м;

ν – скорость движения пара или жидкости, м/с.

Обычно принимают скорость движения невязких жидкостей - 1÷2 м/с, вязких – 0,5÷1 м/с; пара – 20 ÷ 50 м/с.

При расчете конденсаторов определяют расход охлаждающей воды на конденсацию вторичных паров по формуле:

В = W(i2−Сконд⋅tконд)(tкв−tнв)С ,                            (3.168)

где Сконд, С – удельная теплоемкость конденсата и воды, Дж/(кг ∙ ˚С);

i2 – удельное теплосодержание вторичного пара, Дж/кг;

tконд– конечная температура конденсата, ˚С (в конденсаторах смешения tконд=tнв);

tнв и tкв– начальная и конечная температура воды, ˚С.

При подборе вакуум – насосов, которые предназначены для отсасывания воздуха и несконденсировавшихся газов из конденсаторов, необходимо знать количество воздуха и несконденсировавшихся газов L (кг), которое определяется по формуле:

L = (0,012÷0,016) W .                     (3.169)

При расчете поверхностных конденсаторов пользуются коэффициентом 0,012, а для конденсаторов смешения – 0,016.

Основы расчёта маслообразователей.

# Производительность маслообразователей М0 (кг/с) определяют

М0=Vρcτ=πl(R2−Rб2)m⋅ρcτ ,               (3.170)

где V- объем сливок, находящихся в маслообразователе, м3;

ρс - плотность сливок (ρс=930 кг/м3), кг/м3;

τ- продолжительность нахождения сливок в маслообразователе, с;

l – длина барабана маслообразователя, м;

R- внутренний радиус цилиндра маслообразователя, м;

Rб - радиус барабана, м;

m- число цилиндров.

Количество хладагента, затрачиваемого на охлаждение высокожирных сливок, определяют по уравнению теплового баланса

M0·c0 (tн-tк)η=Мx·Cx (tо. к- tо. н.),          (3.171)

где M0 - количество охлажденного продукта, кг/ч;

c0- теплоемкость охлажденного продукта     (с0=2,521⋅103Дж/(кг·°C), Дж/(кг·°C);

tн, tк - начальная и конечная температура охлаждаемого продукта, °C;

Мx- количество хладагента, кг/ч;

Сx- теплоемкость хладагента (Сх=4,2⋅103Дж/(кг·°C), Дж/(кг·°C);

η- коэффициент, учитывающий потери тепла(η=0,9);

tо. н., tо. к.- начальная и конечная температура хладагента

Количество хладагента, необходимое для охлаждения продукта, определяют по основному уравнению теплопередачи.

Мх=k⋅FΔtср⋅zCx⋅ (tо.к.−tо. в.),                     (3.172)

где k- коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°C);

F- поверхность охлаждения, м2;

Δtср.- средняя разность температур, °C;

z- продолжительность охлаждения.

Основы расчёта оборудования для производства молочного сахара.

Для охлаждения кристаллов молочного сахара от мелассы применяют центрифуги фильтрующие или осадительного типа.

При расчете центрифуги определяют давление слоя молочного сахара на стенку барабана центрифуги P (Па)

P=ω2ρ2(R2−r2),                   (3.173)

где ω- угловая скорость вращения барабана, рад./с;

ρ- плотность молочного сахара, кг/м3 (принять равной 1545,3 кг/м3);

R- внутренний радиус барабана центрифуги, м;

r- внутренний радиус слоя молочного сахара, м.

Оборудование для розлива.

Продолжительность наполнения бутылки зависит от условий истечения молока из мерного стакана. Продолжительность истечения z (с) из мерных стаканов, выполненных в виде вертикальных цилиндров, можно определить по формуле:

z=Vμf0,5gH,                            (3.174)

где V-вместимость мерного стакана, м3;

f- площадь сечения отверстий в разливочной головке, м3;

H- уровень жидкости в мерном стакане, м.

Продолжительность истечения из мерных стаканов z (с), выполненных в виде горизонтальных цилиндров, определяют по формуле

z=Vμf1,38gr,                          (3.175)

где r- радиус мерного стакана, м.

Уровень молока в резервуарах автоматов для розлива, работающих по принципу "розлив по уровню", во время наполнения бутылки остается постоянным, поэтому в случае розлива по уровню при атмосферном и избыточном давлениях, а также при вакууме для расчета продолжительности z (с) используют выражение

z=Vμf2gH,                                (3.176)

где V- вместимость бутылки, м3;

H- высота столба жидкости в резервуаре, м;

μ- коэффициент истечения (μ=0,6-0,8).

Продолжительность нахождения бутылки под разливочной головкой T должна быть больше продолжительности наполнения бутылки, т. е. должно быть соблюдено условие

Tz  ,                               (3.177)

Продолжительность нахождения бутылки под разливочной головкой определяют по формуле

T=60ϕn,                                  (3.178)

где φ- отношение продолжительности нахождения бутылки под разливочной головкой к продолжительности полного оборота карусели; n частота вращения карусели, об/мин.

Исходя из условия Tz на основе формул (3.175)-  (3.178), можно получить допустимую частоту вращения карусели

n=60ϕ⋅μ⋅f2gHV,               (3.179)

Производительность разливочных и укупорочных автоматов зависит от частоты вращения карусели

M=60nz,                                  (3.180)

где z- число разливочных головок.

Производительность разливочных и укупорочных машин:

M=3600ϕμfz2gHV.                      (3.181)

Основы расчета сепараторов.

Скорость всплывания жировых шариков определяют по формуле:

vст=29π2n2Rd2ρ1−ρ2μ ,               (3.182)

где n- частота вращения барабана сепаратора, с-1;

R- текущий радиус, на котором находится рассмотренный жировой шарик, м;

dш- диаметр жирового шарика, м;

выражение ρ1−ρ2μ=2900tc,

где tc- температура сепарирования, ˚C;

ρ1 и ρ2- плотность плазмы молока и жирового шарика, кг/м3;

μ- вязкость плазмы молока, Па·с.

Средняя скорость потока vп (м/с) в межтарельчатом пространстве определяется по формуле:

vп=M2πRтbz,                           (3.183)

где M- производительность сепаратора, м3/с;

Rт - радиус сечения тарелки, на котором определяется скорость потока, м;

b- расстояние между тарелками по нормали, м; z- число тарелок.

Основы расчета оборудования для производства масла.

#### Рабочая скорость вращения бочки при сбивании

n=0,4R,                                (3.184)

где R- радиус маслоизготовителя, м.

Рабочий объем маслоизготовителя Vp (м3) составит

Vp=0,1πd2·L,                           (3.185)

где d- внутренний диаметр бочки, м;

L- внутренняя длина бочки, м.

Полная емкость составит:

Vп=Vp0,4,                             (3.186)

Сменную производительность маслоизготовителя по сливкам M (кг) можно определить

M=Vpzсмzцρс,                              (3.187)

где zсм - продолжительность смены, ч;

zц - продолжительность цикла, ч;

ρс - плотность сливок, кг/м3.

Мощность, потребляемая маслоизготовителем (в кВт), можно определить:

N=0,0055Mб,                          (3.188)

где Mб - количество сливок, загруженных в бочку, кг.

Количество масла в маслоизготовителе определяют по уравнению материального баланса:

cжс=Mмжм+ПЖп,                 (3.189)

где c- количество сливок, кг;

Mм - количество масла, кг;

П - количество пахты, кг;

жс, жм, Жп- соответственно жирность сливок, масла и пахты, %.

Приняв жирность сливок 40%, жирность пахты 0,3% и содержание жира в масле 83%, можно определить количество масла при плотности сливок 982 кг/м3.

Повышение температуры сливок при сбивании определяют по формуле:

Δt=3600⋅103⋅N⋅η⋅zM⋅c,                   (3.190)

где η- коэффициент, учитывающий часть энергии, которая переходит в тепло (η=0,7-0,8);

z- продолжительность сбивания сливок, ч;

c- удельная теплоемкость сливок (принимается c=3684 Дж/(кг·°C)), Дж/(кг·°C).

Основы расчета оборудования для плавления сыра.

Производительность волчка M (в кг/ч)

M=π4d12−d22Sρcn⋅3600η ,       (3.191)

где d1- диаметр вала шнека, м;

d2- диаметр шнека, м;

S- шаг шнека, м;

ρ- плотность сыра, кг/м3 (ρ=1080 кг/м3);

n- частота вращения шнека, с-1;

η- коэффициент обратного проскальзывания продукта (η=0,740,8).

Основы расчета автоматов для дозировки и упаковки.

Машины для дозировки сгущенного молока работают с принудительной подачей продукта в банку, поэтому при их работе необходимо соблюдать условие tп tб, т. е. продолжительность рабочего хода поршня должна быть меньше продолжительности нахождения банки под дозирующим патроном или равно ему. Это условие можно выразить следующим образом:

lvп≤ϕπDvст≤ϕn,                      (3.192)

где l- длина хода поршня;

vп - скорость движения поршня, м/с;

φ- отношение продолжительности нахождения банки под дозирующим патроном к продолжительности нахождения банки на дозирующем столе машины;

D- диаметр дозирующего стола машины по окружности, проходящей через центр дозирующих патронов, м;

vст - окружная скорость движения дозирующего стола, м/с;

n- частота вращения дозирующего стола, 1/с.

Соотношение скоростей можно охарактеризовать следующим образом:

1tп≤ϕγDtп,                  (3.193)

где tп- продолжительность движения поршня за один ход, с;

tб- продолжительность нахождения банки под дозирующим патроном, с.

Производительность карусельных автоматов для дозировки сгущенного молока и закатки банок, а также автоматов для дозировки и упаковки творога и плавленого сыра:

M=60zn, штчMm=60zq⋅n, кгч                 (3.194)

где z- число дозирующих патронов или дозировочных гнезд; n- частота вращения дозирующего стола, об/мин.;

q- масса одной порции дозированного продукта, л.

Взаимосвязь между частотой вращения банки и уровнем наполнения ее продуктом для закаточных машин определяется из соотношения

n60HR,                     (3.195)

где H- расстояние от верхней кромки банки до уровня жидкости (при неподвижной банке) или высота недолива, м;

R- радиус банки, м.

Коэффициент наполнения  банки Kн. б. определяется из соотношения

Kн. б.=VнVб=πR2HπR2Hб=HHб,           (3.196)

где Vн - объем наполненной части банки, см3;

Vн - объем полный банки, см3;

Hб - полная высота банки, см.

Производительность линейных автоматов с непрерывным движением тары определяется по формулам:

M=3600zva, штч;Mm=3600zqva, кгч;           (3.197)

где v- скорость движения транспортера, м/с;

a- расстояние между заполняемыми емкостямии, м.

Если тара совершает циклическое движение, то производительность автомата можно определить по формулам:

M=3600Tпz, штч;Mm=3600Tпzq, кгч;           (3.198)

где Tп - продолжительность выстоя (заполнения) тары, с.

Расчет расхода тепла, затрачиваемого на нагрев и плавление сыра.

Для плавления широко применяют различные плавильные аппараты, представляющие собой теплообменники с паровой рубашкой.

Расход тепла Qп (в Дж) на нагревание и плавление сырной массы в плавильном аппарате  можно определить по формуле

Qп=M·c (tк-tн) +Mq,                (13. 1)

где M- количество сырной массы, кг;

c- удельная теплоемкость сырной массы (принимаем c=2430 Дж/(кг·˚C)), Дж/(кг·˚C);

tн - начальная температура сырной массы;

tк - конечная температура (температура плавления) сырной массы, °C;

q- скрытая удельная теплота плавления сырной массы (принимаем q=6200Дж/кг), Дж/кг.