Федеральное агентство по образованию

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Кафедра «Теплохладотехника»

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

по дисциплине «Приборы и техника измерений, математическое моделирование установок холодильной техники и систем кондиционирования» для студентов специальности 101700 «Холодильная, криогенная техника и кондиционирование» направления 651200 «Энерго-машиностроение»

Составитель:

доц. Фукс Л. А.

Кемерово 2004

ВВЕДЕНИЕ

Данный комплект тестовых заданий предназначен для контроля знаний студентов по дисциплине «Приборы и техника измерений, математической моделирование установок холодильной техники и систем кондиционирования», предусмотренной Государственным Образовательным Стандартом ВПО по специальности  101700 «Холодильная, криогенная техника и кондиционирование» направления 651200 «Энерго-машиностроение».

Тестовые задания разработаны в соответствии с действующей в КемТИПП рабочей программой дисциплины и на основе материалов учебного пособия «Приборы и техника измерений, математической моделирование установок холодильной техники и систем кондиционирования» (автор Фукс Л. А.).

Тестовые задания могут быть использованы как для текущего контроля знания студентов по отдельным темам, так и для итогового контроля знаний студентов всех форм обучения.

Информация о количестве тестовых заданий представлена в таблице 1, рекомендуемые критерии оценки – в таблице 2.

Таблица 1. Информация о количестве тестовых заданий

| № темы | Наименование темы | Количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техника измерений | 15 |
| 2 | Измерение температуры | 48 |
| 3 | Измерение давления | 9 |
| 4 | Измерение перепада давлений, скорости и расхода газа | 17 |
| 5 | Измерение уровня | 5 |
| 6 | Измерение теплоты, теплоёмкости и влажности | 11 |
| 7 | Моделирование | 7 |
| Всего: |  | 112 |

Таблица 2. Рекомендуемые критерии оценки по результатам тестирования

| Доля правильных ответов, % | Оценка |
| --- | --- |
| менее 55 | неудовлетворительно |
| от 55 до 70 | удовлетворительно |
| от 71 до 85 | хорошо |
| свыше 85 | отлично |

Тема 1. Техника измерений.

Вопрос 1.

Разность между показаниями прибора при прямом и обратном ходе стрелки называется _______________.

Вписать пропущенное слово.

Вопрос 2.

Отношение перемещения указателя прибора к изменению значения измеряемой величины называется _______________.

Вопрос 3.

_____________ значение измеряемой величины – это значение, которое идеальным образом отражает в качественном и количественном отношении соответствующие свойства объекта.

Вопрос 4.

Наименьшее значение измеряемой величины, способное вызвать малейшее изменение показания прибора называется ________ _________.

Вопрос 5.

Максимально допустимая погрешность, выраженная в процентах от номинального значения шкалы называется _________ ________.

Вопрос 6.

Какой из методов устранения переменных и монотонно изменяющихся систематических погрешностей самый эффективный.

Варианты ответов:

а) Анализ знаков,

б) Графический метод,

в) Дисперсионный анализ,

г) Критерий Аббе.

Выбрать правильный вариант.

Вопрос 7.

Какие 4 метода используют для устронения постоянных систематических погрешностей.

Варианты ответов:

а) Замещения,

б) Рандомизации,

в) Дифференциальный,

г) Компенсации по знаку,

д) Противопоставление.

Вопрос 8.

Какой параметр однозначно характеризует форму кривой распределения случайных погрешностей.

Варианты ответов:

а) Дисперсия,

б) Среднее квадратичное отношение,

в) Абсолютная погрешность,

г) Относительная погрешность.

Вопрос 9.

С помощью какого критерия можно идентифицировать закон распределения при числе наблюдений n >50.

Варианты ответов:

а) Критерий Пирсона,

б) Критерий Стьюдета,

в) Критерий Мизиса - Смирнова,

г) Критерий Вилкоксона.

Вопрос 10.

С помощью какого критерия можно идентифицировать закон распределения при числе наблюдений n =15 – 50.

Варианты ответов:

а) Критерий Стьюдента,

б) Критерий Мизиса - Смирнова,

в) Критерий Пирсона,

г) Критерий Колмогорова.

Вопрос 11.

Как называется изменение, которое осуществляется путём измерения нескольких одноимённых величин.

Варианты ответов:

а) Прямое измерение,

б) Совокупное измерение,

в) Косвенное измерение,

г) Совместное измерение.

Вопрос 12.

Какой из прямых методов измерения наиболее точный при использовании сравнительно грубых средств измерений.

Варианты ответов:

а) Нулевой метод,

б) Метод непосредственной оценки,

в) Метод сравнения с мерой,

г) Метод дополнения.

Вопрос 13.

Какую погрешность нельзя искать полностью.

Варианты ответов:

а) Инструментальная погрешность,

б) Методическая погрешность,

в) Случайная погрешность,

г) Грубая погрешность.

Вопрос 14.

Какое из распределений случайной величины встречается чаще всего.

Варианты ответов:

а) Распределение Симпсона,

б) Распределение Гаусса,

в) Распределение Лапласа,

г) Распределение Стьюдента.

Вопрос 15.

Для какого вида распределения характерна маленькая вероятность появления события.

Варианты ответов:

а) Распределение Пуассона,

б) Распределение Гаусса,

в) Биноминальное распределение,

г) Геометрическое распределение.

Таблица 3 . Эталоны правильных ответов по теме 1.

| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вариация | 9 | а |
| 2 | Чувствительность | 10 | б |
| 3 | Истинное | 11 | б |
| 4 | Порог чувствительности | 12 | а |
| 5 | Класс точности | 13 | в |
| 6 | в | 14 | б |
| 7 | а, б, г, д | 15 | а |
| 8 | б |  |  |

Тема 2. Измерение температуры.

Вопрос 1.

Какая из названных термопар выдерживает самую большую температуру.

Варианты ответов:

а) Хромель-копелевая,

б) Хромель-алюмелевая,

в) Вольфрам-реневая,

г) Платино-платинородиевая.

Вопрос 2.

Какой прибор используют в качестве эталона для интервала температур 13,81 – 903,89К.

Варианты ответов:

а) Термопара  хромель-копель,

б) Медный термометр сопротивления,

в) Платиновый термометр сопротивления,

г) Термопара платино-платинородиевая.

Вопрос 3.

С помощью какого закона определяют температуру в интервале от 1337,58К до 6300К.

Варианты ответов:

а) Планка,

б) Стефана – Больцмана,

в) Вина,

г) Кирхгоффа.

Вопрос 4.

На каком принципе основано измерение температуры с помощью термопары.

Варианты ответов:

а) На расширении рабочего вещества,

б) На изменении эл. сопротивления,

в) На изменении давления рабочего вещества,

г) На явлении термоэлектрического эффекта.

Вопрос 5.

Какой прибор является эталоном в интервале температур 1,5–4,2К.

Варианты ответов:

а) Платино-платинородиевая термопара,

б) Платиновый термометр сопротивления,

в) Германиевый термометр сопротивления,

г) Конденсационный термометр.

Вопрос 6.

Что покажет mv – милливольтметр, если в цепь термопары ввести дополнительные проводники так, чтобы температура рабочего и холодного спаев остались прежними.

Варианты ответов:

а) Показания увеличатся,

б) Показания не изменятся,

в) Показания уменьшаться,

г) Термометр не будет работать.

Вопрос 7.

Какой из металлов используется для изготовления датчиков для измерения температуры методом сопротивления.

Варианты ответов:

а) Fe,

б) Au,

в) Pt,

г) Ag.

Вопрос 8.

В каком газе не следует использовать термопару платиновой группы.

Варианты ответов:

а)СО2,

б) Н2,

в) О2,

г) СН4.

Вопрос 9.

В какой среде не следует применять приборы платиновой группы.

Варианты ответов:

а) Кислая среда,

б) Щелочная среда,

в) Нейтральная среда,

г) Вакуум.

Вопрос 10.

В какой среде не следует применять термометр на основе вольфрама.

Варианты ответов:

а) Вакуум,

б) Нейтральная среда,

в) Восстановительная среда,

г) Окислительная среда.

Вопрос 11.

В какой среде не следует использовать термометр на основе рения.

Варианты ответов:

а) Окислительная среда,

б) Восстановительная среда,

в) Нейтральная среда,

г) Вакуум.

Вопрос 12.

Какая пара проволок для термопар развивает самую высокую ЭДС на 1∘С.

Варианты ответов:

а) Хромель-копель,

б) Хромель-алюмель,

в) Платино-платинородий,

г) Медь-константан.

Вопрос 13.

С какой целью производят отжиг термопар.

Варианты ответов:

а) Для увеличения пластичности,

б) Для выравнивания хим. состава,

в) Для длительной сохранности измерительных характеристик,

г) Для увеличения коррозионной стойкости.

Вопрос 14.

Какой из факторов не влияет на погрешность термопары.

Варианты ответов:

а) Неоднородность материала,

б) Испарение отдельных компонентов проволоки,

в) Окисление отдельных компонентов проволоки,

г) Среда, в которой в которую помещается прибор.

Вопрос 15.

Из какого материала можно изготовить образцовую термопару для интервала температур от 273К до 1200К.

Варианты ответов:

а) Хромель-алюмель,

б) Вольфрам-реней,

в) Платино-платинородий,

г) Медь-константан.

Вопрос 16.

На каком принципе работает пирометр.

Варианты ответов:

а) На зависимости магнитной восприимчивости от температуры,

б) На зависимости плотности энергии измерения от температуры,

в) На зависимости эл. Сопротивления от температуры,

г) На зависимости давления паров от температуры.

Вопрос 17.

На каком принципе работает оптический пирометр с исчезающей нитью накала.

Варианты ответов:

а) На зависимости от температуры отношения яркостей в двух частях спектра с определёнными значениями

б) Хромель-алюмелевая,

в) Вольфрам-реневая,

г) Платино-платинородиевая.

Вопрос 18.

Какие реперные точки не используются при построении МПТШ – 68 (Международной практической температурной шкалы).

Варианты ответа:

а) Тройные точки вещества,

б) Точки кипения вещества,

в) Точки затвердевания вещества,

г) Точки конденсации вещества.

Вопрос 19.

На базе какого прибора создана Международная критическая температурная шкала.

Варианты ответа:

а) На базе жидкостного термометра,

б) На базе газового термоанализа постоянного объёма,

в) На базе платинового термометра сопротивления,

г) На базе платини-платинородиевой термопары.

Вопрос 20.

Что является главной реперной точкой  МПТШ – 68.

Варианты ответа:

а) Точки замерзания воды,

б) Тройная точка воды,

в) Тройная точка кислорода,

г) Тройная точка водорода.

Вопрос 21.

На каком принципе основана работа дилатометрического термометра.

Варианты ответа:

а) На изменении объёма тела при изменении температуры,

б) На изменении линейных размеров при изменении температуры,

в) На изменении эл. сопротивления при изменении температуры,

г) На изменении давления при изменении температуры.

Вопрос 22.

Какая температурная шкала построена на двух реперных точках: таяния льда и кипения воды.

Варианты ответа:

а) Шкала Фаренгейта,

б) Шкала Цельсия,

в) Шкала Реомюра,

г) Шкала Рейхина.

Вопрос 23.

Какое достоинство несвойственно ртути, как рабочему телу термометра.

Варианты ответа:

а) Широкий диапазон температур,

б) Маленькое давление насыщенных паров,

в) Большой коэффициент расширения,

г) Не смачивает стекло.

Вопрос 24.

Какой главный недостаток термометра, использующего в качестве рабочего тела органические жидкости.

Варианты ответа:

а) Маленький коэффициент расширения,

б) Смачивают стекло,

в) Большое давление насыщенных паров,

г) Маленький диапазон измеряемых температур.

Вопрос 25.

Что является первопричиной возникновения термо ЭДС в термопаре.

Варианты ответа:

а) Разное критисталическое строение проволок,

б) Ризное эл. сопротивление свободных электронов,

в) Разная концентрация свободных электронов,

г) Различная концентрация дырок.

Вопрос 26.

Чему будет равна суммарная термо ЭДС цепи, составленной из трёх различных проводников (смотри рисунок), если у всех одинаковая температура.

Варианты ответа:

а) Положительная,

б) Отрицательная,

в) Равна нулю,

г) Нет правильного ответа.

Вопрос 27.

Какая термопара  лучше всех работает в теплоэнергетике при температурах 900 – 1000 C.

Варианты ответа:

а) Платинородий-платинородий,

б) Платинородий-платина,

в) Медь-константат,

г) Хроиель-копель.

Вопрос 28.

С каким вторичным прибором работает термопара.

Варианты ответа:

а) Вольтметр,

б) Милливольтметр,

в) Мост,

г) Миллиамперметр.

Вопрос 29.

С каким вторичным прибором не может работать термометр сопротивления.

Варианты ответа:

а) Уравновешенный мост,

б) Неуравновешенный мост,

в) Милливольтметр,

г) Логометр.

Вопрос 30.

От какого фактора не зависит температурный коэффициент сопротивления металла.

Варианты ответа:

а) От степени чистоты,

б) От наличия механических напряжений,

в) От физических свойств металла,

г) От прочности.

Вопрос 31.

Какой металл имеет наибольший температурный коэффициент сопротивления.

Варианты ответа:

а) Cu,

б) Ni,

в) W,

г) Pt.

Вопрос 32.

Какой из металлов обладает наименьшим температурный коэффициент сопротивления.

Варианты ответа:

а) Cu,

б) Ni,

в) W,

г) Pt.

Вопрос 33.

Проволочка из какого металла годится для измерения температуры высокоскоростных газовых

Варианты ответа:

а) Cu,

б) Ni,

в) W,

г) Pt.

Вопрос 34.

Для какого диапазона температур установлена международная практическая температурная шкала 1968.

Варианты ответа:

а) 4.2 – 1000К,

б) 13,81 – 1000К,

в) 13,81 – 6300К,

г) 0,61 – 6300К.

Вопрос 35.

Как изменится термо – ЭДС термопары, если её подсоединить вместо медных проводов алюминиевыми.

Варианты ответа:

а) Увеличится,

б) Уменьшится,

в) Останется прежней,

г) Вопрос неправомочен.

Вопрос 36.

Какой прибор является образцовым для измерения температуры в интервале 4.5 – 13.81К.

Варианты ответа:

а) Платинородий-платинородиевая термопара,

б) Платиновый термометр сопротивления,

в) Германиевый термометр сопротивления,

г) Хроиель-копелевая термопара.

Вопрос 37.

У какого металла коэффициент преобразования не зависит от температуры.

Варианты ответа:

а) Pt,

б) Ni,

в) Cu ,

г) Аl.

Вопрос 38.

В каком диапазоне температур работают резисторные термометры сопротивления.

Варианты ответа:

а) 4.2 – 31.81,

б) -100 – 300C,

в) -200 – 500C,

г) Свыше 500C.

Вопрос 39.

В каких единицах измеряется термодинамическая температура.

Варианты ответа:

а) Градус Цельсия,

б) Кельвин,

в) Градус Фаренгейта,

г) Градус Ренкина.

Вопрос 40.

Какой из недостатков не имеет отношения к полупроводниковым термометрам сопротивления.

Варианты ответа:

а) Малая мощность рассеяния при проходе  эл. тока.

б) Большая инерционность,

в) Нелинейная зависимость сопротивления от температуры,

г) Большой разброс характеристик.

Вопрос 41.

Как называется измерительная система милливольтметра.

Варианты ответа:

а) Магнитоэлектрическая,

б) Ферродинамическая,

в) Индукционная,

г) Электродинамическая.

Вопрос 42.

Какая система в приборах используется для успокоения стрелки.

Варианты ответа:

а) Электродинамическая,

б) Магнитоиндукционная,

в) Магнитная,

г) Ферромагнитная.

Вопрос 43.

К какой системе приборов относятся логометры.

Варианты ответа:

а) Магнитоэлектрический,

б) Электродинамический,

в) Электромагнитный,

г) Индукционный.

Вопрос 44.

Что можно измерять с помощью термоэлектрического прибора.

Варианты ответа:

а) Температуру,

б) Разность температур,

в) Эл. ток или напряжение,

г) Частоту эл. тока.

Вопрос 45.

Для чего в приборах служит корректор.

Варианты ответа:

а) Для установки шкалы прибора в положение равновесия,

б) Для возвращения стрелки на нуль шкалы,

в) Для воздействия на шкалу,

г) Для создания противодействующего момента при перемещении стрелки.

Вопрос 46.

Какой узел не входит в состав термоэлектрического прибора.

Варианты ответа:

а) Термопара,

б) Нагреватель,

в) Микроэлектрический прибор,

г) Измерительный мост.

Вопрос 47.

Что создаёт противодействующий момент у логометра.

Варианты ответа:

а) Рамка,

б) Нить подвеса,

в) Пружина,

г) Магнит.

Вопрос 48.

Как изменится чувствительность милливольтметра если увеличить число витков рамки.

Варианты ответа:

а) Не изменится,

б) Увеличиться,

в) Уменьшиться,

г) Вопрос неправомочен.

Таблица 4. Эталоны правильных ответов по теме 2.

| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | в в а г г б Pt б г г а а в г в б б г б б б б в б | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | в в а б в г б а в в в в в б б б а б а в б г а б |

Тема 3. Измерение давления.

Вопрос 1.

Для каких измерений предназначен напорометры, тягомеры и тягонапоромеры.

Варианты ответа:

а) Для измерения высоких давлений,

б) Для измерения глубокого вакуума,

в) Для небольших избыточных и вакуумных давлений,

г) Для измерения небольших усилий.

Вопрос 2.

Кристаллы какого вещества не имеют пьезоэлектрического эффекта.

Варианты ответа:

а) Кварца,

б) Титана бария,

в) Аквамарин,

г) Турмалин.

Вопрос 3.

Каким прибором можно замерить быстроизменяющиеся высокое давление.

Варианты ответа:

а) Пьезокварцевым манометром,

б) Грузопоршневым манометром,

в) Пружинным манометром,

г) Манометр сопротивления.

Вопрос 4.

Каким прибором можно измерить перепад давления в несколько мм. в. с.

Варианты ответа:

а) Чашечный манометр,

б) Диф. кольцевой манометр,

в) Микроманометр,

г) Пружинный манометром.

Вопрос 5.

Из какого материала изготавливают тензодатчики.

Варианты ответа:

а) Латунь,

б) Бронза,

в) Константан,

г) Нихром.

Вопрос 6.

С помощью какого прибора можно замерить давление в несколько тысяч бар.

Варианты ответа:

а) Манометр с трубчатой пружиной,

б) Грузопоршневой манометр,

в) U – образным ртутным манометром,

г) Манометром сопротивления.

Вопрос 7.

На каком принципе работают манометры, у которых чувствительным элементом является кварц.

Варианты ответа:

а) На пьезоэлектрическом эффекте,

б) На термоэлектрическом эффекте,

в) На измерении эл. ёмкости,

г) На изменении индуктивности.

Вопрос 8.

Какой материал лучше всего пригоден для изготовления манометров сопротивления.

Варианты ответа:

а) Платина,

б) Вольфрам,

в) Манганит,

г) Константан.

Вопрос 9.

Каким прибором можно замерить быстроизменяющееся давление.

Варианты ответа:

а) Тензометрическим датчиком,

б) Колокольным дифференциальным манометром,

в) Кольцевым дифференциальным манометром,

г) Грузопоршневым манометром.

Таблица 5.  Эталоны правильных ответов по теме 3.

| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | в г а в в | 6 7 8 9 | г а в а |

Тема 4. Измерение перепада давлений, скорости и расхода газа.

Вопрос 1.

Какой недостаток не свойственен дифманометрам с использованием рабочей жидкости.

Варианты ответа:

а) Потеря части рабочей жидкости,

б) Запаздывание показаний,

в) Малые рабочие части,

г) Низкая чувствительность.

Вопрос 2.

Чем измеряют расход загрязнений жидкости или газа.

Варианты ответа:

а) Сопло,

б) Сегментная диафрагма,

в) Стандартная диафрагма,

г) Сопло Вентури.

Вопрос 3.

Каким прибором можно измерить быстроизменяющуюся скорость воздуха.

Варианты ответа:

а) Ротаметр,

б) Дифманометр,

в) Термоманометр,

г) Тахометрический анемометр.

Вопрос 4.

С какой целью у поплавкового дифманометра минусовой сосуд делают съёмным.

Варианты ответа:

а) Для увеличения ремонтопригодности,

б) Для увеличения точности прибора,

в) Для увеличения предела измерений,

г) Для удобства снятия отсчёта.

Вопрос 5.

Какое условие не должно соблюдаться при использовании стандартного сужающего устройства.

Варианты ответа:

а) Диаметр трубопровода должен быть не менее 50мм,

б) Измеряемая среда должна заполнить всё сечение трубы,

в) Поток должен быть однофазным и установившимся,

г) Давление в трубопроводе должно быть не более 10 бар.

Вопрос 6.

Как изменится расход, если диафрагму заменить соплом с такой же величиной относительной площади.

Варианты ответа:

а) Увеличится,

б) Уменьшится,

в) Останется таким же,

г) Вопрос неправомочен.

Вопрос 7.

Каким преимуществом не обладает сопло по сравнению с диафрагмой.

Варианты ответа:

а) Выше точность измерения,

б) Не боится загрязнений,

в) Большая длина прямого участка перед коленом,

г) Меньше потеря давления.

Вопрос 8.

Чем не определяется длина прямого участка от колена до сужающего устройства.

Варианты ответа:

а) Относительной площадью,

б) Давлением в трубопроводе,

в) Диаметром трубопровода,

г) Типом местного сопротивления.

Вопрос 9.

От чего же зависит коэффициент расхода сужающего устройства.

Варианты ответа:

а) От типа устройства,

б) От относительной площади,

в) От числа Cr,

г) От числа Re.

Вопрос 10.

Зеркальце конденсационного гигрометра протёрли нечистой тряпочкой. Как скажется появление жировой плёнки на определение точки росы.

Варианты ответа:

а) Точка росы не изменится,

б) Точка росы уменьшится,

в) Точка росы увеличится,

г) Вопрос неправомочен.

Вопрос 11.

Какой недостаток возникает вследствие квадратичной зависимости между расходом и нерасходом давления у расходомеров с сужающим устройством.

Варианты ответа:

а) Минимальный диапазон измерения,

б) Маленькая точность,

в) Маленькое быстродействие,

г) Сложность комплектования установки.

Вопрос 12.

Для чего служит груз в кольцевом дифманометре.

Варианты ответа:

а) Для Получения высокой точности,

б) Для расширения предела измерений,

в) Для увеличения чувствительности,

г) Для независимости показаний от плотности рабочей жидкости.

Вопрос 13.

Какое главное достоинство имеют колокольные дифманометры.

Варианты ответа:

а) Высокая точность,

б) Высокая чувствительность,

в) Широкий предел измерений,

г) Большая надёжность.

Вопрос 14.

С помощью какого прибора нельзя измерить расход жидкости или газа.

Варианты ответа:

а) По перепаду давления в сужающем устройстве,

б) По колокольному дифманометру,

в) С помощью ротаметра,

г) С помощью барометра.

Вопрос 15.

Какой расходомер не относится к типу тахометрических.

Варианты ответа:

а) Шариковый,

б) Турбинный,

в) Камерный,

г) Вихревой.

Вопрос 16.

Какой расходомер относится к типу вихревых.

Варианты ответа:

а) С лопатками, закручивающими поток,

б) Турбосиловые,

в) Ультразвуковые,

г) Шариковые.

Вопрос 17.

Что не является необходимым при монтаже сужающих устройств.

Варианты ответа:

а) Индивидуальная градуировка,

б) Установка строго по оси прибора,

в) Недопустимость выступающих прокладок,

г) Соблюдение длин прямых участков до и после сужающего устройства.

Таблица 6.  Эталоны правильных ответов по теме 4.

| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | а б в в г а в б в | 10 11 12 13 14 15 16 17 | б а б б г г а а |

Тема 5. Измерение уровня.

Вопрос 1.

Чем измерить уровень в ёмкостях с нефтепродуктами.

Варианты ответа:

а) Высокочастотный бесконтактный уровнемер,

б) Высокочастотный уровнемер,

в) Акустический уровнемер,

г) Ёмкостной  уровнемер.

Вопрос 2.

Чем замерить уровень в бункере с сыпучими материалами (размер кусков 5 – 360 мм).

Варианты ответа:

а) Буйковый уровнемер,

б) Ёмкостной уровнемер,

в) Акустическим уровнемером,

г) Высокочастотный бесконтактный уровнемер.

Вопрос 3.

Чем измерить уровень агрессивной жидкости.

Варианты ответа:

а) Акустическим уровнемером,

б) Гидростатический уровнемер,

в) Ёмкостной уровнемер,

г) Поплавковый уровнемер.

Вопрос 4.

На каком принципе работает высокочастотный уровнемер.

Варианты ответа:

а) Путём измерения времени распространения колебаний,

б) Путём измерения мощности отражающего сигнала,

в) Путём измерения изменения частоты сигнала,

г) Путём измерения мощности поглощающего сигнала.

Вопрос 5.

На каком принципе работает гидростатический уровнемер.

Варианты ответа:

а) Путём измерения гидростатического давления жидкости,

б) Путём измерения выталкивающей силы действующей на поплавок,

в) Путём измерения расстояния от поверхности уровня до прибора,

г) Путём измерения подъёмной силы.

Таблица 7.  Эталоны правильных ответов по теме 5.

| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | б в а | 4 5 | а а |

Тема 6. Измерение теплоты, теплоёмкости и влажности.

Вопрос 1.

Почему нельзя измерить теплоёмкость газа в непроточном калориметре.

Варианты ответа:

а) Трудно выполнить конструкцию калориметра,

б) Маленькая масса исследуемого газа,

в) Трудно удержать в калориметре исследуемый газ,

г) Трудно замерить температуру газа.

Вопрос 2.

Какое вещество можно исследовать в проточном калориметре.

Варианты ответа:

а) Жидкость,

б) Двухфазная жидкость (жидкость+пар),

в) Твёрдое вещество,

г) Газ.

Вопрос 3.

Какие параметры надо измерять при работе с проточным калориметром.

Варианты ответа:

а) Температуру и давление,

б) Давление и расход,

в) Температуру и расход,

г) Давление и скорость.

Вопрос 4.

Чей волос используется в волосном гигрометре.

Варианты ответа:

а) Конский,

б) Овечий,

в) Человеческий,

г) Синтетический.

Вопрос 5.

Каким прибором можно измерить относительную влажность атмосферного воздуха.

Варианты ответа:

а) Интерферометром,

б) Психрометром,

в) Пирометром,

г) Ротаметром.

Вопрос 6.

Какие два прибора являются главной частью психрометра.

Варианты ответа:

а) Два барометра,

б) Два термометра,

в) Термометр и барометр,

г) Термометр и манометр.

Вопрос 7.

Сколько параметров надо задать, чтобы охарактеризовать состояние атмосферного воздуха.

Варианты ответа:

а) 1,

б) 2,

в) 3,

г) 4.

Вопрос 8.

Каким прибором можно измерить теплоёмкость.

Варианты ответа:

а) Термометр сопротивления,

б) Термопара,

в) Колориметр,

г) Пьезоэлектрический манометр.

Вопрос 9.

На чём основан принцип действия хлористопитиевого гидрометра.

Варианты ответа:

а) На разности показаний сухого и мокрого термометра,

б) На изменении длины волоса,

в) На изменении электропроводности,

г) На определении точки росы.

Вопрос 10.

Каким прибором можно замерить точку росы.

Варианты ответа:

а) Психрометр,

б) Волосяной гидрометр,

в) Конденсационный гидрометр,

г) Калориметр.

Вопрос 11.

Каким прибором измеряют расход тепла.

Варианты ответа:

а) Проточный калориметр,

б) Тепломер,

в) Пирометр,

г) Психрометр.

Таблица 8.  Эталоны правильных ответов по теме 6.

| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | б г а а б б | 7 8 9 10 11 | б в в в б |

Тема 7. Моделирование.

Вопрос 1.

Модель, воспроизведения оригинала с полным или частичным сокращением его природы и геометрического подобия называется _________ моделью.

Вопрос 2.

Если реальный объём описывается с помощью математических соотношений, то такое моделирование называется _____________.

Вопрос 3.

Особенно бурно математическое моделирование столо развиваться после появления ______________.

Вопрос 4.

Модель, отражающая изменения различных величин во времени называется ____________.

Вопрос 5.

Какое условие не является обязательным для того, чтобы модель была подобна натуре.

Варианты ответа:

а)  Модель и образец должны быть геометрически подобны,

б) Изменения физических констант модели должны происходить по тому же закону, что и в натуре,

в) Начальные и граничные условия в модели и в натуре должны быть пропорциональны,

г) Математические уравнения должны быть идентичны.

Вопрос 6.

Как называется модель, в уравнениях которой используются случайные функции.

Варианты ответа:

а) Стохастическая модель,

б) Детерминированная модель,

в) Статическая модель,

г) Динамическая модель.

Вопрос 7.

С помощью какой модели реализуют неболее общий метод исследования.

Варианты ответа:

а) “Чёрный ящик”,

б) Комбинированная модель,

в) Динамическая модель,

г) Статическая модель.

Таблица 9.  Эталоны правильных ответов по теме 7.

| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Физической Математическим ЭВМ Динамической | 5 6 7 | г а а |