ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ ПРИЕМНИКОВ ЗВЕЗДОЙ.

Цель работы: Исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой. Симметричный и несимметричный режимы. Влияние нейтрального провода.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

- Соберите схему, приведенную на рисунке 1.

Рис 1.

С помощью мультиметра поочередно измерте фазные и линейные напряжения источника.

- Результаты измерений занесите в таблицу 4.1.

Таблица 4.1.

| UА0 | UВ0 | UC0 | UAB | UBC | UCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B | B | B | B | B |

Рис 2.

По схеме  рис.2 , используя осциллограф измерьте поочередно разность начальных фаз фазных напряжений. Учесть, что начальная фаза Uа равна нулю. Результаты записать в виде комплекса фазных напряжений.

3. Соберите электрическую схему согласно рисунка 3. Характер фазной нагрузки активно индуктивный. Активное сопротивление установите 30 Ом в каждой фазе, индуктивное-127 mH.  Нейтральный провод подключается и отключается ключом . Амперметры измеряют линейные токи и ток в нейтральном проводе. Мультиметром можно  поочередно измерять фазные напряжения нагрузки .

4. Симметричный режим с нулевым проводом. Включите нулевой провод. Подайте напряжение на схему. Измерьте все токи и напряжения. Результаты измерений запишите в соответствующие графы  таблицы 2.

5. Симметричный режим без нулевого провода.

Выключите нулевой провод. Подайте напряжение на схему. Повторите все измерения пункта 4.

Рис 3.

6. Несимметричный режим с нулевым проводом. Измените сопротивление в фазе А на 15 ОМ, а индуктивность на 60 mH.

Включите нулевой провод и подайте напряжение на схему. Повторите все измерения согласно пункта 4.

7. Несимметричный режим без нулевого провода. Отключите нулевой провод и повторите все предыдущие действия.

8. По опытным данным постройте векторные диаграммы для всех случаев.

9. Для несимметричного режима без нулевого провода рассчитайте

В символической форме ток в нулевом проводе и сравните его с измеренным.

Таблица 2.

| Нагрузка | Нулевой провод | IA | IB | IC | I0 | Ua | Ub | Uc | U00’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | A | A | A | B | B | B | B |
| Симметричная нагрузка | Включен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отключен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричная нагрузка | Включен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отключен |  |  |  |  |  |  |  |  |