ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Кафедра технической механики и упаковочных технологий

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ                                                                              ПО ОСНОВАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ

УПАКОВОЧНЫХ АВТОМАТОВ

методические указания к самостоятельной работе                                                  для студентов механических специальностей дневной                                              и заочной формы обучения

Кемерово 2007

Составители:

В.С.Хорунжин, профессор, д-р техн. наук;

В.А.Бакшеев, доцент, канд. техн. наук

Рассмотрено и утверждено  на заседании кафедры

технической механики и упаковочных технологий                                                                                                              протокол № 3 от 18.10.07

Рекомендовано методической  комиссией механического факультета                                                                                                     протокол №__от ______

Содержат требования по составлению и оформлению пояснительной записки и графической части курсового проекта.

Предназначены для студентов механических специальностей дневной и заочной формы обучения

КемТИПП, 2007

В в е д е н и е

Одним из аспектов самостоятельной работы при изучении курса теории механизмов и машин является работа над курсовым проектом.

Целью курсового проектирования является углубленное изучение теоретических основ анализа и синтеза механизмов, приобретение навыков расчета механизмов и машин, инженерного анализа полученных при проектировании результатов, оформления в соответствии с ГОСТом графической части проекта и пояснительной записки.

Курсовой проект по ОПМУА включает в себя основные разделы курса:

- кинематический и силовой анализ рычажного механизма;

- динамический синтез и анализ рычажного механизма;

- синтез механизмов с высшими парами;

- основы робототехники.

Графический материал проекта отображается на листах ватмана стандартного формата, расчеты и пояснения по выполнению проекта оформляются в виде пояснительной записки объемом 25-40 стр. Разделы проекта могут выполняться как вручную, так и на ЭВМ.

Цель работы состоит в оказании помощи студенту при самостоятельном выполнении курсового проекта.

Раздел I. "Кинематический и силовой анализ рычажного механизма"

1.1 .Что нужно выполнить.

1.1.1.Построить схему механизма в 12 положениях способом засечек. За нулевое положение взять горизонтальное положение кривошипа вдоль оси X. Дать характеристику механизма, назвать звенья, кинематические пары.

1.1.2. Методом хорд построить кинематические диаграммы.

1.1.3.Построить схему механизма в заданном положении. Разбить механизм на структурные группы.

1.1.4.Для заданного положения построить план скоростей и план ускорений. Считать вращение кривошипа равномерным. Определить ускорения центров масс и угловые ускорения звеньев.

1.1.5.Методом координат определить координаты точек механизма, проекции векторов скоростей и ускорений, угловые скорости и ускорения звеньев.

1.1.6. Выполнить сравнительный анализ кинематических характеристик.

1.1.7.Определить силы тяжести и инерционные нагрузки.

1.1.8.Методом планов сил определить реакции во всех кинематических парах механизма и уравновешивающий момент.

1.1.9.Найти уравновешивающий момент методом рычага Жуковского.

1.1.10.Выполнить силовой анализ методом координат.

1.2.Графическая часть раздела

1.2.1.Схема механизма в 12 положениях с графиком силы полезного сопротивления.

1.2.2.Кинематические диаграммы, механизм в заданном положении, план скоростей, план ускорений для заданного положения.

1.2.3.Структурные группы с приложенными внешними и инерционными нагрузками, план сил для определения реакций.

1.2.4. Начальное звено с приложенными внешними и инерционными нагрузками, планы сил для определения реакций. Рычаг Жуковского (повернутый на 90° план скоростей с приложенными в соответствующих точках внешними и инерционными нагрузками). Структурные группы с проекциями векторов сил, силовой анализ методом координат.

1.3. Вопросы, требующие особого внимания.

1.3.1.Определение направления ускорения Кориолиса. Общий подход. Ускорение Кориолиса определяется по формуле:

ak = 2  пер Vотн,

где Vотн - относительная скорость;  пер - угловая скорость в переносном движении. Для определения направления ускорения Кориолиса необходимо вектор относительной скорости повернуть на 90° в сторону угловой скорости переносного движения.

Вариант 1. Камень кулисы подвижно присоединен к стойке рис. 1. Векторное уравнение для определения ускорения точки В имеет вид:

aB=aA+aBAIIBAn+aBA⊥BAτ;

aB=aC+aBC⊥BAk+aBCIIBAτ;

Здесь aC =0 Решение системы ищется на пересечении линии действия векторов  aBAτ и  aBCτ.

Вариант 2. Камень кулисы подвижно присоединен к кривошипу рис.2. Векторное уравнение для определения ускорения точки В

aB=aA+aBA⊥BCk+aBAIIBCτ;

aB=aC+aBCIIBCn+aBC⊥BCτ;

Здесь  aC= 0. Решение системы уравнений ищется на пересечении линий действия векторов aBAτ и  aBCτ.

1.3.2.Определение направления нормальной составляющей ускорения. Нормальная составляющая ускорения всегда направлена вдоль звена от рассматриваемой точки к точке, относительно которой звено вращается в относительном движении. Например, ускорение aBCn рис.1., рис.2, направлено от точки В к С, aAOn направлено от точки А к О, aBAn направлено от точки В к А.

1.3.3.Помните!

Силы инерции направляются противоположно соответствующим векторам ускорений центров масс.

Моменты сил инерции направляются противоположно соответствующим угловым ускорениям звеньев.

Реакции между ползуном и направляющей, между камнем кулисы и кулисой всегда направлены перпендикулярно направляющей и кулисе соответственно.

Реакции во внутреннем шарнире группы Ассура определяются из условия равновесия отдельных звеньев, входящих в группу, при этом предполагается, что реакции во внешних кинематических парах диады предварительно определены.

Реакции в шарнире, связывающем структурные группы равны по величине, но противоположны по направлению.

При построении плана сил каждый последующий вектор должен исходить из конца предыдущего вектора.

Чтобы размерность моментов сил в уравнениях была однородной [Н·мм] (анализ методом планов), соответствующее плечо в миллиметрах необходимо домножить на масштабный коэффициент длины l[м/мм].

Чтобы размерность моментов сил в уравнении была однородной [Н·мм] (метод рычага Жуковского), соответствующие моменты сил инерции необходимо домножить на отношение отрезка относительной скорости в мм к длине соответствующего звена механизма в м - li,/Li, [мм/м].

Определив уравновешивающий момент по методу рычага Жуковского, не забудьте перевести его размерность [Нмм] к реальной размерности [Нм], для этого необходимо домножить полученный момент на отношение длины кривошипа в м к длине соответствующего отрезка плана скоростей рычага Жуковского в мм - Li/li [м/мм].

1.4. Вопросы к защите проекта по разделу "Кинематический и силовой анализ рычажного механизма".

1.4.1.Покажите умение распознавать структурные группы /I/ с.32-63, /2/ с.32-58.

1.4.2. Расскажите о кинематических характеристиках рычажного механизма, о применении метода хорд в кинематическом анализе, о последовательности кинематического анализа методом планов, методом координат. Покажите умение определять направление угловых скоростей и ускорений звеньев, используя соответствующие планы скоростей и ускорений. Расскажите о пользовании масштабными коэффициентами /I/ с.79-112, I2l c.65-89.

1.4.3.Покажите умение пользоваться теоремой подобия при определении скоростей и ускорений точек звеньев механизма, умение определять характер движения звеньев (ускоренное, замедленное) /I/ c.82-87. 111 c.84-85.

1.4.4.Расскажите, какое место в анализе механизмов занимает кинематический анализ, чему он предшествует /I/ с.59.

1.4.5.Расскажите о целях и задачах силового анализа, о принципе Даламбера, заложенного в основу силового анализа. Какое место занимает силовой анализ в инженерных исследованиях /I/ c.205-206, 111 c.180-185.

1.4.6.Дайте анализ сил, действующих на рычажный механизм, их классификацию. Объясните, как выбирается направление сил инерции, моментов сил инерции/l/c.206-207, 238-241,/2/с. 140, 180-186.

1.4.7.Изложите последовательность силового анализа методом планов сил, методом координат. Покажите умение определять реакции во внутренней кинематической паре диады /1/с.247-270,/2/с.18б-197.

1.4.8.Изложите суть метода рычага Жуковского, в чем его отличие от метода планов сил (достоинства, недостатки) /I/ с. 326-334.

Раздел 2 "Динамический анализ и синтез рычажного механизма".

2.1. Что нужно выполнить

2.1.1.Построить планы скоростей, повернутые на 900 (рычаги Жуковского). Определить приведенный момент сил полезного сопротивления и приведенный момент инерции.

2.1.2.Построить диаграммы:

-приведенного момента сил сопротивления:

-работ сил сопротивления и движущего момента:

-изменения кинетической энергии;

-энергия-масса (диаграмма Виттенбауэра).

Считать режим движения установившимся, движущий момент постоянным. Силу полезного сопротивления учитывать в соответствии с графиком ее изменения.

2.1.3.Определить величину момента инерции маховика, обеспечивающего вращение кривошипа с заданным коэффициентом неравномерности движения.

2.1.4. Выполнить динамический анализ механизма с учетом статической характеристики двигателя.

2.2.Графическая часть раздела.

2.2.1. Двенадцать рычагов Жуковского (повернутые на 90° планы скоростей с приложенными в соответствующих точках силами; иногда поворачивают не планы скоростей, а действующие на механизм силы).

2.2.2.Диаграммы приведенных моментов сил, работ и изменения кинетической энергии.

2.2.3.Диаграмма приведенного момента инерции.

2.2.4.Диаграмма Виттенбауэра.

2.2.5.Диаграммы изменения угловой скорости кривошипа до и после установки маховика для мягкой и статической характеристики двигателя.

2.3. Что особенно важно!

2.3.1. Цель расчета - подобрать маховик с таким моментом инерции, чтобы неравномерность вращения входного звена не выходила за пределы, обусловленные заданным коэффициентом неравномерности.

2.3.2.Факторы, влияющие на неравномерность вращения входного звена:

переменность приведенного момента инерции, момента сил сопротивления. Кроме того, на неравномерность вращения входного звена оказывают влияние динамические параметры электродвигателя.

2.3.3.Приведенный момент инерции определяется из условия равенства кинетической энергии звена приведения и исходного механизма.

2.3.4.Приведенный момент сил сопротивления определяется из условия равенства мощностей звена приведения и исходного механизма.

2.3.5.Режимы движения машинного агрегата: разбег, установившийся режим, выбег.

2.3.6.Свойство диаграммы энергомасс: тангенс угла наклона прямой, соединяющей любую точку диаграммы с началом координат, пропорционален квадрату угловой скорости входного звена.

2.3.7.Физический смысл маховика: маховик - аккумулятор кинетической энергии, забирает энергию у механизма при возрастании угловой скорости, отдает энергию механизму при убывании угловой скорости.

2.3.8. Механизм с мягкой характеристикой двигателя (двигатель внутреннего сгорания) имеет постоянный движущий момент. При статической характеристике двигателя (электродвигатель) движущий момент изменяется по линейному закону.

2.4.Вопросы к защите по разделу " Динамический анализ и синтез рычажного механизма ".

2.4.1.Расскажите о режимах работы машинного агрегата, способах вывода  дифференциального уравнения движения. /1/С.304-308, /2/с. 153-155.

2.4.2. Расскажите о динамической модели, обоснуйте её эффективность в инженерных расчетах. Назовите условия построения динамической модели (звена приведения)./1/С.334-340,/2/с. 144-145.

2.4.3.Расскажите об условиях получения приведенного момента инерции механизма, об условиях определения приведенного момента сил сопротивления /I/ с.324-326,336-339, /2/С.145-153.

2.4.4.Расскажите о факторах, влияющих на изменение средней угловой скорости начального звена, о способах уменьшения пульсации угловой скорости относительно среднего значения, о критерии динамического синтеза рычажного механизма /I/ с.379-382, /2/ с. 164-166.

2.4.5. Расскажите о физическом смысле маховика, о связи его момента инерции с коэффициентом неравномерности вращения входного звена /I/ с.381, /2/ с.171-172.

2.4.6.Объясните смысл синтеза рычажного механизма по коэффициенту неравномерности вращения входного звена /I/ с.379-382, /2/ с. 166.

2.4.7.Объясните порядок расчета, получение графиков в их последовательности. Покажите умение ориентироваться в характере изменения диаграммы энергомасс при различных вариантах изменения приведенного момента инерции и приведенного момента сил сопротивления. Расскажите о свойстве диаграммы энергомасс и проиллюстрируйте его на примере. /I/ с.382-390.

2.4.8. Чем отличается мягкая характеристика двигателя от статической.

3. Раздел III. "Синтез механизмов с высшими парами".

В данном разделе синтезируются кулачковые и зубчатые механизмы.

Цель синтеза кулачковых механизмов - спроектировать механизм из условия незаклинивания (кулачковые механизмы с коромысловым и стержневым роликовым толкателями), из условия выпуклости профиля (кулачковые механизмы с плоским толкателем).

Исходными данными являются: углы интервала подъема, верхнего выстоя, опускания, максимальное перемещение толкателя (линейное для стержневого и плоского толкателя, угловое для коромыслового толкателя), допускаемый угол давления (для кулачковых механизмов с коромысловым и стержневым толкателями), закон движения толкателя, направление вращения кулачка.

Цель синтеза зубчатой передачи - спроектировать передачу, удовлетворяющую основным условиям синтеза (отсутствие подреза ножки зуба, обеспечение непрерывности вращения, отсутствие заострения головки зуба).

Исходные данные для синтеза: модуль зубчатой передачи, число зубьев малого и большого колеса, число оборотов электродвигателя.

3.1. Что нужно выполнить

3.1.1. По заданному закону изменения ускорения толкателя построить графики аналога скорости и перемещения толкателя. Определить масштабные коэффициенты построений.

3.1.2.0пределить основные размеры кулачкового механизма (минимальный радиус начальной окружности), учитывая допускаемый угол давления или условие выпуклости профиля кулачка.

3.1.3. Построить профиль кулачка. Для механизмов с роликовым толкателем предварительно построить центровой профиль и определить радиус ролика.

3.1.4. Рассчитать внешнее зацепление пары прямозубых эвольвентных колес с неподвижными осями, нарезанных стандартной инструментальной рейкой заданного модуля. При выборе коэффициентов смещения рейки обеспечить отсутствие подреза ножек зубьев.

3.1.5.Построить картину зацепления колес. Изобразить по три зуба каждого колеса, линию зацепления, рабочие участки профилей зубьев. Масштаб построения выбрать таким, чтобы высота зубьев на чертеже были не менее 40 мм.

3.1.6.По данным картины зацепления определить коэффициент перекрытия.

3.1.7. Рассчитать и построить схему планетарного редуктора, построить план угловых скоростей редуктора.

3.2. Графическая часть раздела.

3.2.1.Диаграммы перемещения, аналога скорости, аналога ускорения толкателя.

3.2.2. Диаграмма определения основных параметров кулачка из условия синтеза (радиус начальной окружности кулачка - г0, эксцентриситет - е). Варианты построения диаграмм для трех типов кулачковых механизмов представлены на рис.3.

3.2.3.Профиль кулачка (показать построение теоретического и практического профилей).

3.2.4 .Картина зацепления колес.

3.2.5. Схема планетарного механизма с планом угловых скоростей.

3.3. О чем нужно помнить!

3.3.1.Синтез кулачковых механизмов с коромысловыми и стержневыми роликовыми толкателями проводится из условия незаклинивания, синтез кулачковых механизмов с плоскими толкателями проводится из условия выпуклости профиля.

3.3.2.На первоначальном этапе синтеза определяется радиус начальной окружности профиля (минимальный радиус теоретического профиля кулачка).

3.3.3.Графически построение профиля кулачка проводится методом обращенного движения, заключающегося в том, что кулачку и толкателю сообщают общую угловую скорость равную и обратно направленную угловой скорости кулачка. Тогда, толкатель будет участвовать в двух движениях: первое - вокруг неподвижного кулачка, второе - по собственному закону движения.

3.3.4.Угол между нормалью к профилю кулачка и направлением движения толкателя (вектором скорости) называется углом давления. Угол, дополняющий угол давления до 90°, называется углом передачи движения.

3.3.5.Аналог скорости - первая производная перемещения толкателя по углу поворота кулачка; аналог ускорения - вторая производная перемещения толкателя по углу поворота кулачка.

3.3.6.Безударный закон движения - аналоги скорости и ускорения не имеют скачков; закон движения с мягкими ударами - аналог скорости не имеет скачков, однако аналог ускорения имеет скачки на конечную величину; закон движения с жесткими ударами - аналог скорости имеет скачки на конечную величину, аналог ускорения имеет скачки равные бесконечности.

3.3.7.Модуль зацепления - величина в  раз меньшая шага (регламентируется ГОСТом, измеряется в мм).

3.3.8.Непрерывность вращения зубчатых колес характеризуется коэффициентом перекрытия, по его величине можно судить о количестве пар сопряженных зубьев, находящихся одновременно в зацеплении.

3.3.9.Коэффициенты скольжения учитывают влияние геометрических и кинематических факторов на величину проскальзывания профилей в процессе зацепления.

3.3.10.Коэффициент удельного давления учитывает влияние геометрии зубьев на величину контактных напряжений, возникающих в местах соприкосновения зубьев.

3.3.11.Влияние коэффициентов смещения на параметры - при увеличении коэффициентов смещения уменьшается коэффициент перекрытия и толщина головки зуба.

3.3.12. Начальные окружности колес присущи только зубчатой передаче, проходят через полюсную точку и отсутствуют у отдельно взятых колес.

3.3.13.При нарезании зубьев колес инструментальной рейкой с числом зубьев меньше семнадцати и стандартным углом профиля зубьев 20° возникает подрезание зуба у его основания, что уменьшает эвольвентную часть профиля зуба и ослабляет его в опасном сечении. Борьба с подрезанием - смещение инструментальной рейки от центра заготовки.

3.3.14.При положительном смещении инструментальной рейки толщина зуба по делительной окружности, радиусы окружностей вершин и впадин увеличиваются; толщина зуба по дуге окружностей вершин уменьшается и может привести к заострению. При отрицательном смещении инструментальной рейки наблюдается обратный эффект.

3.3.15.Планетарный механизм проектируется из условия сборки и условия соседства сателлитов. Для уравновешивания инерционных сил, действующих на опорные подшипники, рекомендуется выбирать число сателлитов больше единицы.

3.4.Вопросы к защите проекта по разделу "Синтез кулачкового механизма"

3.4.1. Расскажите об условиях синтеза Вашего кулачкового механизма /I/ с.527-530, /2/с.450-452, 461.

3.4.2.Расскажите об элементах кулачкового механизма, о его подвижности, о классах кинематических пар, о геометрических параметрах /I/ с.510-513, /2/ с.444-447.

3.4.3.Расскажите о порядке синтеза /I/ c.537-549, 111 c.453-470.

3.4.4.Расскажите о методе обращенного движения, в чем он заключается /I/ с.537, 540, 546, /2/ с.467.

3.4.5.Расскажите о порядке определения минимального радиуса теоретического профиля кулачка (радиус начальной окружности) из условия синтеза /I/ с.532,534,536, /2/с.456-459.

3.4.6.Покажите умение пользоваться аналогами скоростей, ускорений для определения скорости, ускорения толкателя в определенной позиции кулачка /I/ с.516-527, /2/с.447-449,453-454.

3.4.7.Расскажите об углах давления, передачи движения. Проиллюстрируйте их определение на примере Вашего механизма /I/ c.526-530, /2/ c.450-453.

3.4.8.Покажите умение определять направление вектора скорости толкателя, вектора ускорения толкателя, вектора силы инерции толкателя в определенной позиции кулачка (материалы практических занятий и лекций).

3.4.9.Прокомментируйте закон движения (синусоидальный, косинусоидальный и т.д.), безударный, с мягкими ударами, с жесткими ударами /I/ с.517-519, /2/ с.449-450.

3.4.10.Расскажите о способах замыкания кинематической цепи кулачковых механизмов/I/с.512-513,/2/с.446.

3.4.11.Расскажите об условиях синтеза Вашей зубчатой передачи, о кинематических парах в передаче /I/ с.441-446, 451-455, /2/ с. 381.

3.4.12. Прокомментируйте вид зубчатой передачи по сочетанию коэффициентов смещения инструментальной рейки, вид колес, входящих в передачу /I/ с. 459-460.

3.4.13.0бъясните смысл смещения инструментальной рейки /I/ с. 459-460, /2/ с.372-373.

3.4.14.Расскажите о геометрических параметрах передачи, о радиусах всех окружностей, о модуле, о линейном и угловом шаге, о толщине зуба по разным окружностям, о теоретической и практической линии зацепления, угле зацепления и т.д. /1/ с.462-464, /2/ с.358-362, 364-367.

3.4.15.Прокомментируйте качественные характеристики зубчатого зацепления, их физический смысл  /l/ c.442, 445, /2/С.377-381.

3.4.16.Прокомментируйте этапы синтеза зубчатой передачи /I/ с.465

3.4.17.Покажите умение определять передаточные числа различными способами /I/ с.423-425, 429, /2/ c.343, 366, 379.

3.4.18.Расскажите, как определяются рабочие участки профилей зубьев, рабочая линия зацепления. Покажите умение в определении сопряженных точек профилей зубьев /I/ c.438, с.374.

Раздел IV. "Основы робототехники"

Цель: определение рабочего объема манипулятора, положения и ориентации схвата манипулятора в пространстве для заданного значения 10; определение параметров манипулятора по заданному положению схвата (обратная задача); Определение значений параметров манипулятора, соответствующих заданной траектории движения точки D в рабочем пространстве.

Исходные данные: схема манипулятора, параметры звеньев с границами изменения их длин при манипулировании, границы углов поворота 10 ,43, параметры заданного положения.

4.1. Что необходимо выполнить

4.1.1. Рассчитать параметры рабочего объема манипулятора.

4.1.2. Определить положение точки D схвата манипулятора и его ориентацию в пространстве.

4.1.3. Решить обратную задачу: определить параметры манипулятора по заданному положению cхвата.

4.1.4. Определить значения параметров манипулятора, соответствующих заданной траектории движения точки D в рабочем пространстве.

4.2. Графическая часть раздела

4.2.1. Схема манипулятора; рабочий объем в двух проекциях, траектория движения точки D схвата манипулятора.

4.2.2. Графики управляющих параметров.

4.3. О чем нужно помнить!

4.3.1. Рабочий объем – объем ограниченный поверхностью, огибающей все возможные положения схвата.

4.3.2. Маневренность манипулятора – способность звеньев манипулятора обходить препятствия при неподвижном схвате. Определяется как число степеней свободы при неподвижном схвате.

4.3.3. Угол сервиса (угол обслуживания) – совокупность возможных положений оси схвата, при которых центр его находится  в данной точке рабочего объема.

4.3.4. При определении координат схвата манипулятора матричным способом матрицы перемножаются строка на столбец.

4.3.5. Зона обслуживания – часть рабочего объема.

4.4.Вопросы к защите проекта по разделу "Основы робототехники"

4.4.1. Как определяется подвижность манипулятора?

4.4.2. Как определяется маневренность манипулятора?

4.4.3. Что такое рабочий объем?

4.4.4. Что называется зоной обслуживания?

4.4.5. Что такое угол сервиса?

4.4.6. Как составляются матрицы вращения и поворота?

4.4.7. Как перемножаются матрицы?

4.4.8. Каков порядок определения параметров манипулятора по заданному положению схвата?.

4.4.9. Каков порядок определения параметров манипулятора при заданной траектории движения схвата?.

5.Литература для изучения теоретических и практических вопросов.

1 .Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. - М.: Наука. 1988.-640с.

2.Фролов К.В., Попов С.А., Мусатов А.К.и др.Теория механизмов и машин.- М.: Высшая школа, 1987. -496 с.

3.Левитский Н.И. Теория механизмов и машин.-М.: Наука. 1979.-576с.

6.Образец выполнения пояснительной записки и графической части курсового проекта.

Пояснительная записка выполняется на форматной стандартной бумаге А4 и содержит титульный лист, содержание с основной надписью, задание на проектирование, собственно записку по разделам проекта, список используемой литературы. Титульный лист выполняется на твердой форматной бумаге, надписи выполняются с соблюдением правил черчения карандашом, либо принтером, согласно образца.

При отсутствии форматной бумаги для выполнения пояснительной записки может быть использована тетрадная бумага в клетку, предварительно обрезанная в соответствии с форматом А4. Текст пояснительной записки должен быть заключен в рамки в соответствии с требованиями оформления технической документации. Текст должен быть четким, не содержать грамматических ошибок. Пояснительная записка должна быть аккуратной. Графическая часть проекта может быть выполнена на стандартных листах плотной бумаги формата А3. Графика должна быть четкой. Основные линии не должны быть тоньше 0,8 мм. При выставлении оценки за проект учитываются кроме знаний и качество выполнения проекта. Учитывается также и досрочная защита проекта. В этом случае экзаменационная оценка ("отлично" или "хорошо") по решению преподавателя может быть проставлена досрочно, либо на экзамен выносятся только те вопросы, которые не входят в проект, однако в любом случае студент должен продемонстрировать качественную учебу в семестре.

Задание на проект выдается индивидуально преподавателем в двух экземплярах с распиской студента на оборотной стороне листа о факте и сроках получения задания. Один экземпляр задания с распиской студента хранится в делах кафедры.

Таблица инволют

| Угол | М и н у т ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Град. | 0’ | 10’ | 20’ | 30’ | 40’ | 50’ |
| 20 | 0,0149 | 0,0153 | 0,0157 | 0,0161 | 0,0165 | 0,0169 |
| 21 | 0,0173 | 0,0178 | 0,0182 | 0,0187 | 0,0191 | 0,0196 |
| 22 | 0,0201 | 0,0205 | 0,0210 | 0,0215 | 0,0220 | 0,0225 |
| 23 | 0,0230 | 0,0236 | 0,0241 | 0,0247 | 0,0252 | 0,0258 |
| 24 | 0,0264 | 0,0269 | 0,0275 | 0,0281 | 0,0287 | 0,0293 |
| 25 | 0,0300 | 0,0306 | 0,0313 | 0,0319 | 0,0326 | 0,0333 |
| 26 | 0,0339 | 0,0346 | 0,0354 | 0,0361 | 0,0368 | 0,0375 |

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности

Кафедра технической механики

и упаковочных технологий

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ

Курсовой проект по ОПМУА (шифр 02.23)

Выполнил: студент гр.ТД 051

Иванов И.И.

Принял: профю Хорунжин В.С.

Кемерово  2007

СОДЕРЖАНИЕ

Данные.................................................3

1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ АНАЛИЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА

1.1. Кинематический анализ.............................4

1.2. Силовой анализ...................................13

2. ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА

2.1. Динамический анализ и синтез механизма с «мягкой»

характеристикой двигателя.............................20

2.2. Динамический анализ механизма с учетом

статической характеристики двигателя..................26

3. СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ С ВЫСШИМИ ПАРАМИ

3.1. Синтез кулачкового механизма.....................29

- 3.2. Зубчатое эвольвентное зацепление.................32

3.3. Расчет планетарного редуктора....................34

- ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ

4.1. Рабочий объем манипулятора.......................36

4.2. Определение положения схвата.....................36

  - Определение параметров манипулятора по заданному положению cхвата......................................40

  - Определение значений параметров манипулятора по заданной траектории движения точки схвата.............40

Список литературы.....................................41

Графическая часть..................................42-55

# Данные 2.23

### Рычажный механизм

Угловая скорость кривошипа   = 20 рад/с.

Длины звеньев   OA    OC    AK    KD    DE   KS2    DS4

м,     0,1   0,3  0,05  0,15  0,35  0,20  0,15

Массы звеньев, кг: m1=10; m2=8; m3=4; m4=6; m5=5.

Моменты инерции звеньев,кгм2: Js2=0,16; Js4=0,09.

Максимальная сила полезного сопротивления Q на рабочем (холостом) ходе = 500H(100H).

Коэффициент неравномерности движения  = 0,1.

## Кулачковый механизм с коромысловым толкателем

Интервалы угла поворота кулачка, град: Фп=105; Фвв=30; Фо=115.

Размах коромысла и = 37 град. Длина коромысла L = 100мм.

Закон движения треугольный.

Доп. угол давления Vп = 45 град, Vо = 50 град.

Зубчатый механизм

Модуль колес m=5 мм; числа зубьев колес z1=11, z2=25.

### Схема манипулятора

Параметры звеньев:

LOA        LAB      LBC	LCD	10	43

350  150-600  150-700   350   90 90

Параметры заданного положения:

LAB	LBC	10	  43

250	300	-60	  60

1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И СИЛОВОЙ АНАЛИЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА

1.1. Кинематический анализ

Задача кинематического анализа механизма состоит в определении положений, скоростей и ускорений звеньев механизма и различных точек этих звеньев. При этом для исследования движения выходного звена обычно используется метод кинематических диаграмм, а для исследования движения каждого звена применяется метод планов или метод координат.

1.1.1. План положений

Строим схему механизма в 12 положениях способом засечек. Масштабный коэффициент определяем из соотношения

L = OA/{OA} = 0,1 / 40 = 0,0025 м/мм,

где {OA} - длина изображения кривошипа на чертеже, мм.

Принимаем горизонтальное положение кривошипа (вдоль оси Х) за начальное (нулевое) положение.

При построении схемы сначала наносим шарниры O, C и линию направляющей ползуна. Далее определяем положения точек и, соответственно, звеньев механизма, используя способ засечек.

Строим траектории центров масс звеньев 2 и 4.

Выделяем одно положение, в котором полностью вычерчиваем схему механизма.

По плану положений определяем значения перемещения ползуна:

| Nп | 0,12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {SE} | 0 | 8,5 | 20,2 | 33,0 | 44,0 | 47,0 |
| SE,м | 0 | 0,0213 | 0,0497 | 0,082 | 0,1084 | 0,1156 |
| Nп | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| {SE} | 38,0 | 18,0 | -6,0 | -19,0 | -14,8 | -7,0 |
| SE,м | 0,094 | 0,0442 | -0,015 | -0,047 | -0,037 | -0,017 |

1.1.2. Кинематические диаграммы

По данным плана положений строим диаграмму перемещения ползуна S-, принимая масштабные коэффициенты:

S = 0,00218 м/мм; = 0,035 рад/мм.

Путем графического дифференцирования диаграммы S- методом хорд строим диаграмму скорости V-. Масштабный коэффициент

V = S1/(op1)= 0,0021820/(0,03525)= 0,050 мс-1/мм,

где ор1 – расстояние до полюса дифференцирования, мм.

Аналогично, дифференцируя диаграмму V-, получаем диаграмму ускорений a-. Масштабный коэффициент

a = V1/(op2)= 0,05020/(0,03525)= 1,146 мс-2/мм.

1.1.3. План скоростей

Строим план скоростей в положении 4.

Скорость точки А:

VA = 1  OA = 200,1 = 2,0 м/c.

Из произвольной точки Р - полюса плана откладываем отрезок {pa} длиной 100 мм, направленный, как и скорость точки А, перпендикулярно звену ОА.

## Масштабный коэффициент плана скоростей

V = VA/{pa} = 2,0/100 = 0,02(м/c)/мм.

## Согласно принципу относительности движения скорость

## точки В

VB = VA + VBA ,

причем  вектор  VB  параллелен линии KВ, а вектор  VBA  перпендикулярен линии АВ.

Из полюса проводим линию, параллельную KB, а из конца отрезка {pa} - линию, перпендикулярную АВ. Пересечение этих линий дает на плане скоростей точку (b), причем отрезок {pb} изображает скорость точки В, а отрезок  {ab} - скорость точки В относительно точки А. Численные значения скоростей:

VB = {pb}V = 39  0,02 = 0,78 м/c;

VBA = {ab}V = 97  0,02 = 1,94 м/c.

Для определения скорости точки D воспользуемся принципом подобия, согласно которому точки звена расположены подобно соответствующим точкам плана. Это значит, что фигура ВAD (или BKD) на схеме механизма подобна фигуре bad (или bkd) на плане скоростей (в частности, угол BAD равен углу bad и {ad}/{ab} = AD/AB).

Определяем скорость точки Е.

VE = VD + VED ,

причем вектор скорости точки E параллелен направляющей ползуна, а вектор относительной скорости точек Е и D перпендикулярен звену DE.

Из полюса плана скоростей проводим линию, параллельную направляющей ползуна, а из точки (d) - линию, перпендикулярную звену DE. Пересечение этих линий дает точку (е), а отрезки {pe} и {de} соответствуют скоростям VE  и  VED. Численные значения скоростей:

VE = {pe}V = 360,02 = 0,72 м/c;

VED = {de}V = 540,02 = 1,08 м/c.

Используя принцип подобия, строим на плане скорости

центров масс звеньев.

Угловые скорости звеньев:

2 = VBA/AB = 1,94/0,39 = 5,0 рад/c;(+)

3 = 2;

4 = VED/DE = 1,08/0,35 = 3,07 рад/c.(-)

Знаки (+/-) соответствуют направлениям скоростей против и по направлению движения часовой стрелки.

1.1.4. План ускорений

Ускорение точки А

aA = anA + aA ,

где anA, aA - нормальная и тангенциальная составляющие.

Поскольку на валу кривошипа укреплен маховик, то вращение кривошипа можно считать приблизительно равномерным. В этом случае тангенциальной составляющей можно пренебречь. Таким образом

aA = anA = 12  OA = 2020,1 = 40 м/c2.

Из произвольной точки П - полюса плана, откладываем отрезок {Па} длиной 100 мм, направленный параллельно звену АО, как и нормальная составляющая anA. Масштабный коэффициент плана ускорений

а = aA /{Па} = 40/100 = 0,4 (м/c2)/мм.

Ускорение точки В находим по принципу относительности движения, рассматривая два уравнения:

- aB = aA + anBA + aBA ;

- aB = aC + akBC + arBC .

Ускорения точек А и С известны (aC =0). Нормальная и кориолисова  составляющие относительных ускорений

anBA = 22AB = 5,020,39 = 9,7 м/c2;

akBC = 23VB = 25,00,78 = 7,75 м/c2

и направлены соответственно параллельно линии ВА и

перпендикулярно линии КВ. В свою очередь тангенциальная

и относительная составляющие перпендикулярны указанным выше ускорениям.

Откладываем перпендикулярно звену КВ отрезок {pk}= akBC  /а = 7,75/0,4 = 19 мм и к его концу проводим перпендикуляр; из точки (а) откладываем параллельно звену ВA отрезок {an2}= anBA /а = 9,7/0,4 = 24 мм и к его концу проводим перпендикуляр. Пересечение этих перпендикуляров дает точку (b). Отрезки {kb}, {n2b} соответствуют относительному и тангенциальному ускорениям arBC и aBC, a отрезок {Пb}- полному ускорению точки В.

Численное значение тангенциальной составляющей:

aBA = {n2b}а = 100,4 = 4,0 м/c2.

На отрезке {кb} по принципу подобия отмечаем точку s2, соответствующую точке S2 (центру масс звена 2) на схеме. Отрезок {Пs2} изображает ускорение центра масс звена 2.

По принципу подобия  находим ускорение точки D, концу вектора которого на плане соответствует точка (d).

Ускорение точки Е

aE = aD + anED + aED .

Вектор aE направлен параллельно направляющей ползуна; вектор нормальной составляющей  anED направлен параллельно, а тангенциальной составляющей aED - перпендикулярно звену ED.

##### Численное значение нормальной составляющей

anED = 42DE = 3,0720,35 = 3,29 м/c2.

Из полюса плана проводим линию, параллельную

направляющей ползуна. Параллельно звену ED откладываем отрезок {dn4} = anED / а  = 3,29/0,4 = 8 мм,

к концу которого проводим перпендикуляр. Пересечение этого перпендикуляра с указанной выше линией дает точку (е). Отрезок {Пе} соответствует ускорению точки Е, а отрезок {n4e} - тангенциальной составляющей относительного ускорения.

Численное значение тангенциальной составляющей

aED ={n4e}а = 800,4 = 32,0 м/c2.

На отрезке {de} по принципу подобия наносим точку s4, соответствующую центру масс звена 4. Отрезок {Пs4} соответствует ускорению центра масс звена 4.

Численные значения ускорений центров масс звеньев:

aS2 = {Пs2}а = 860,4 = 34,4 м/c2;

aS4 = {Пs4}а = 720,4 = 28,8 м/c2;

aS5 = aE = {Пе}а = 710,4 = 28,4 м/c2.

Угловые ускорения звеньев механизма:

2 = aBA/AB = 4,0/0,39 = 10,4 рад/c2;(-)

3 = 2;

4 = aED/DE = 32,0/0,35 = 91,3 рад/c2.(-)

Знаки (+/-) соответствуют направлениям ускорений против и по направлению движения часовой стрелки.

1.1.5. Метод координат

Свяжем с механизмом систему координат XOY. При этом xO = 0; yO = 0; xC = 0 м; yC = -0,3 м; уравнение направляющей ползуна yE = 0 ; Угловая скорость кривошипа с учетом направления вращения 1 = 20 c-1. Выполним кинематический расчет в положении 11, для которого  = 330.

Координаты точки А:

XA = OAcos;  YA = OAsin .

Расстояние АB = AC = [(xA-xC)2+(yA-yC)2]=

= [(0,087-0)2+(-0,05-(-0,3))2] = 0,265 м.

Расстояние BK = (AC2-AK2) = (0,265-0,05) = 0,260 м.

Координаты точки K:

xKyK=xCyC+cosγ−sinγsinγcosγxA−xCyA−yCBKAC,

где  =ABK= arcsin(AK/AC)= arcsin(0,05/0,265)= 10,9.

Координаты точки В

XB = XC ;  YB = YC .

Координаты точки D:

xDyD=xKyK+cosδ−sinδsinδcosδxB−xKyB−yKKDBK,

где = BKD = 0.

Координаты точки S2:

xS2yS2=xKyK+cosσ−sinσsinσcosσxB−xKyB−yKKS2BK,

где =BKS2 = 0 .

Координаты точки Е найдем с помощью уравнения связи между точками D и E:

(xE-xD)2+(yE-yD)2 = DE2

с учетом уравнения направляющей ползуна yE = 0.

Координаты точки S4:

xS4yS4=xDyD+cosς−sinςsinςcosςxE−xDyE−yDDS4DE,

где =EDS4 = 0.

Результаты расчета координат точек по приведенным выше формулам занесены в таблицу.

Таблица координат точек механизма при = 330

| Точка | A | K | D | E | S2 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0,08660 | 0,03711 | 0,01568 | -0,2774 | 0,00854 | -0,10992 |
| y | -0,05000 | -0,04287 | -0,19133 | 0 | -0,24082 | -0,10933 |

Аналогично рассчитываем координаты точек при

+= 331 и при -= 329.

Таблица координат точек механизма при += 331

| Точка | A | K | D | E | S2 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X+ | 0,08746 | 0,03799 | 0,01620 | -0,27797 | 0,00894 | -0,10987 |
| y+ | -0,04849 | -0,04123 | -0,18964 | 0 | -0,23911 | -0,10836 |

Таблица координат точек механизма при -= 329

| Точка | A | K | D | E | S2 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X- | 0,08571 | 0,03621 | 0,01516 | -0,27681 | 0,00815 | -0,10997 |
| y- | -0,05151 | -0,04450 | -0,19301 | 0 | -0,24252 | -0,11029 |

Проекции скоростей и ускорений точек находим численным способом по формулам:

Vx = (x+ - x-)∙/(2Vy = (y+ - y-)∙/(2

ax = (x+ - 2x + x-)∙/ay = (y+ - 2y + y-)∙/

где  = 0,0174 рад (соответствует 1 град).

Значения проекций скоростей и ускорений сведены в таблицу.

Таблица проекций скоростей и ускорений точек механизма при = 330

| Точка | A | K | D | B | E | S2 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vx | 1,000 | 1,021 | 0,596 | 0,286 | -0,667 | 0,455 | 0,055 |
| vy | 1,732 | 1,873 | 1,935 | 1,979 | 0 | 1,955 | 1,105 |
| ax | -34,64 | -35,56 | -7,86 | 12,42 | 5,12 | 1,37 | -2,30 |
| ay | -20,00 | 10,77 | 8,01 | 5,99 | 0 | 7,09 | 4,58 |

Примечание. Скорости и ускорения точки В найдены по принципу подобия с использованием скоростей и ускорений точек K и D.

Угловая скорость кулисы 2 = rABVBA/AB2 

2 = [(XB-XA)(VBY-VAY)-(YB-YA)(VBX-VAX)]/AB2 =

[(0-0,0866)(1,979-1,732)-(-0,3+0,05)(0,286-1,000)]/0,2652 = -2,85 c-1.

Угловое ускорение кулисы 2 = rABaBA/AB2 

2 = [(XB-XA)( aBY-aAY)-(YB-YA)( aBX-aAX)]/AB2 =

[(0-0,0866)(5,99+20,00)-(-0,3+0,05)(12,42+34,64)]/0,2652 = 185,4 c-2.

Угловая скорость шатуна 4 = rDEVED/DE2 

4 = [(XE-XD)(VEY-VDY)-(YE-YD)(VEX-VDX)]/DE2 =

[(-0,2774-0,0157)(0-1,935)-(0+0,1913)(-0,667-0,596)]/ 0,352 = 6,60 c-1.

Угловое ускорение шатуна 4 = rDEaED/DE2 

4 = [(XE-XD)( aEY-aDY)-(YE-YD)( aEX-aDX)]/DE2 =

[(-0,2774-0,0157)(0-8,01)-(0+0,1913)(5,12+7,86)]/0,352

= -1,11 c-2.

1.1.6. Сравнение результатов кинематического анализа

Относительная погрешность определения скорости ползуна по методу диаграмм и по методу планов в положении 4  механизма

V = | VЕпл. – VЕдиаг.|100% / VЕпл. =

= |0,72 – 0,73|100%/0,72 < 5 %.

Относительная погрешность определения ускорения ползуна по методу диаграмм и по методу планов в положении 4 механизма

a = | aЕпл. –  aЕдиаг.|100% / aЕпл. =

= |28,4 – 27,8|100% /28,4 < 5 %.

Относительная погрешность определения скорости ползуна по методу диаграмм и по методу координат в положении 11 механизма

V = | VЕк. – VЕдиаг.|100% / VЕк. =

= |0,667 – 0,66|100% /0,667 < 5 %.

Относительная погрешность определения ускорения

ползуна по методу диаграмм и по методу координат в положении механизма

a = | aЕк. –  aЕдиаг.|100% / aЕк. =

= |5,12 - 5,08|100% /5,12 < 5 %.

1.2. Силовой анализ

Задача силового (кинетостатического) анализа состоит в определении усилий, действующих на звенья механизма. К этим усилиям относятся силы тяжести, силы полезного сопротивления, инерционные нагрузки, реакции в кинематических парах.

Силы тяжести определяются как произведение массы звена на ускорение свободного падения. Силы тяжести приложены в центрах масс звеньев и направлены вертикально вниз.

Силы полезного сопротивления заданы.

Для определения инерционных нагрузок необходимо, согласно методу теоретической механики, рассчитать ускорения центров масс звеньев  aSi и угловые ускорения звеньев  i , а затем для каждого звена найти главный вектор сил инерции  Фi = -mi aSi  и главный момент сил инерции   Mi = -Jsii.

Реакции в кинематических парах определяются методом кинетостатики, т.е. с помощью уравнений статики, в которые, согласно принципу Даламбера, включаются инерционные нагрузки. При этом расчет проводится отдельно для каждой структурной группы звеньев (группы Ассура), начиная с последней. Это обусловлено тем, что структурная группа является статически определимой системой.

В данном механизме 3 группы Ассура:

- звенья 0 , 1  (стойка и кривошип) составляют группу 1 класса или исходный механизм;

- звенья 2 , 3 (кулиса и камень) составляют группу 2 класса 3 вида;

- звенья 4 , 5 (шатун и ползун) составляют группу 2 класса 2 вида.

1.2.1. Метод планов сил

Напомним, что силовой анализ методом планов сил выполняется по группам Ассура, начиная с конца механизма.

Определение силы Q

Для определения силы полезного сопротивления строим дополнительные положения механизма на плане положений, которым соответствуют нулевые значения скорости ползуна (см. диаграмму V-). Совмещаем с крайними положениями ползуна график силы Q, представляющий собой наклонную прямую, с минимальным значением силы в начальном положении и максимальным – в конечном положении механизма. В каждом положении ползуна определяем силу Q:

| Nп | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q,H | 215,7 | 267,6 | 337,2 | 416,2 | 480,7 | 100 |
| Nп | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Q,H | 100 | 100 | 100 | 100 | 126,2 | 173,8 |

Строим график Q – .

##### Группа 4-5

На звенья 4 , 5 группы действуют силы тяжести:

G4 = m4g = 69,81 = 58,9 H;

G5 = m5g = 5,09,81 = 49,0 H,

сила полезного сопротивления Q = 480,7 Н, силы инерции:

Ф4 = m4as4 = 628,8 = 172 H;

Ф5 = m5as5 = 528,4 = 142 H,

момент сил инерции 4-го звена

М4 = Js44 = 0,0991,3 = 8,2 Нм.

Направления сил инерции и момента сил инерции противоположно соответствующим ускорениям.

Найдем реакции в кинематических парах.

Из уравнения моментов находим реакцию R05, т.е. усилие, действующее со стороны направляющей (звено 0) на ползун (звено 5):

R05{LE}-(Q-Ф5){LD}+G5{LE}+G4{kL}-Ф4{nD}+M4/L = 0,

откуда

R05=[(Q-Ф5){LD}-G5{LE}-G4{kL}+Ф4{nD}-M4/L]/{LE} =

=[(480,7-142)36-49171-58,973+17233-8,2/0,002]/171 = 5,0 H.

Плечи сил взяты из чертежа группы 4-5.

Строим план сил группы 4-5 в соответствии с векторным уравнением равновесия сил

R05 + Q + G5 + Ф5 + Ф4 + G4 + R24 = 0,

из которого находим реакцию R24 = 202 H, а затем из условия

R05 + Q + G5 + Ф5 + R45 = 0

- реакцию R45 = 343 H.

Группа 2-3

На звенья группы действуют силы тяжести:

G2 = m2g = 89,81 = 78,5 H;

G3 = m3g = 49,81 = 39,2 H,

силы инерции:

Ф2 = m2as2 = 834,4 = 275,2 H;

Ф3 = 0 (так как as3 = 0),

моменты сил инерции:

M2 = Js22 = 0,1610,4 = 1,64 Нм;

M3 = 0, так как Js3 = 0.

На звено 2 в точке D действует известная из предыдущего расчета реакция R42, направленная противоположно R24.

Находим реакции в кинематических парах. Для этого отделяем камень 3 от кулисы 2 и реакцию между ними представляем как R32(R23). Составляем уравнение моментов сил для звена 2 относительно точки A:   ∑ M(2)A = -R32{KB}+M2/L- Ф2{fA}-G2{gA}+R42{hA} = 0.

Отсюда реакции звена 3 на звено 2

R32 = (M2/L-Ф2{fA}-G2{gA}+R42{hA})/{KB} =

= ( 1,64/0,003-275,235-78,51+20253)/129 = 12,3 H.

Строим план сил в соответствии с векторными уравнениями:

R32 + Ф2 + G2 + R42 + R12 = 0;

R23 + G3 + R03 = 0

и определяем реакции:

R12 = 154 H;  R03 = 38 H.

Ведущее звено

На ведущее звено 1 (кривошип) действует в точке А реакция со стороны звена 2 (R21), в точке О - сила тяжести

G1 = m1g = 109,81 = 98,1 H                                               и реакция R01. Кроме того, к кривошипу приложен уравновешивающий момент Му. Последний найдем из соотношения

Му = R21Ot = 1540,075 = 11,5 Нм.

Реакцию R01 найдем из условия:

R21 + G1 + R01 = 0.

Строим план сил ведущего звена, из которого R01 = 68,5 H.

1.2.2. Рычаг Жуковского

Используем метод рычага Жуковского для проверочного расчета уравновешивающего момента. Приложим в соответствующих точках повернутого на 90 градусов плана скоростей (рычага) силы тяжести, инерции, полезного сопротивления и приведенный к рычагу суммарный момент сил инерции

<Msum> = <M2> + <M3> + <M4> .

Здесь <M2> = M2{ab}/AB = 1,64122/0,39 = 522 Нмм;(+)

<M3> = 0 , так как M3 = 0;

<M4> = M4{de}/DE = 8,2067/0,35 = 1572 Нмм.(-)

Расстояние АВ (в метрах) определяется по схеме механизма с учетом масштабного коэффициента.

Знаки приведенных моментов могут отличаться от знаков фактических моментов сил инерции. Чтобы определить знак приведенного момента, нужно мысленно разложить момент сил инерции на пару сил и перенести эту пару на рычаг. Знак момента полученной таким образом пары сил и будет знаком приведенного момента.

Суммарный приведенный момент

<Msum> = ( 522 )+ 0 +(-1572 ) = -1050 Нмм.

Составляем уравнение моментов сил относительно полюса плана:

∑Mp =<My>+<Msum>-Ф2{pf}+G2{pg}+G4{pk}+Ф4{pn}+(Ф5-Q){pe}=0.                                                                       Отсюда

<My>=[-<Msum> +Ф2{pf}-G2{pg}-G4{pk}-Ф4{pn}-(Ф5-Q){pe}]=

=[-(-1050)+275,2∙30-78,5∙62-58,9∙38-172∙19-

-(142-480,7)∙45] = 14174 Нмм.

Фактический уравновешивающий момент (полученный из рычага Жуковского)

М*у = <My>OA/{pa} = 141740,1/125 = 11,3 Нм.

Относительная погрешность расчета уравновешивающего момента

M = |(M*y - Му)|  100% / Му =

= |(11,3  - 11,5)| 100% /11,5 = 1,7 %.

1.2.3. Силовой расчет методом координат

Группа 4-5.

Согласно расчетной схеме, система уравнений кинетостатики данной группы имеет вид:

Q + Ф5 + R45X = 0;

-G5 + R45Y + R05 = 0;

R45X(YE-YD)-R45Y(XE-XD)+(Ф4Y-G4)(XS4-XD)-Ф4X(YS4-YD)+M4 = 0;

R24X + Ф4X – R45X = 0;

R24Y + Ф4Y – G4 – R45Y = 0,

где Q = 173,8 H; Ф5 = -m5aE = -55,12 = -25,6 H;

Ф4X = -m4aS4X = -6(-2,3) = 13,8 H;

Ф4Y = -m4aS4Y = -64,58 = -27,5 H;

M4 = -JS44 = -0,09(-1,12) = 0,10 Hм.

Решая систему уравнений, находим реакции в кинематических парах группы 4-5:

| R05 | R45X | R45Y | R45 | R24X | R24Y | R24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,2 | -148,2 | 63,2 | 161,2 | -162,0 | 149,6 | 220,5 |

Группа 2-3.

Согласно расчетной схеме, система уравнений кинетостатики данной группы имеет вид:

-R23X(YA-YB)+R23Y(XA-XB)-(Ф2Y-G2)(XA-XS2)+

+Ф2X(YA-YS2)-R24X(YA-YD)+R24Y(XA-XD)+M2 = 0;

R23XkX + R23YkY = 0;

R12X + Ф2X - R23X - R24X = 0;

R12Y + Ф2Y – G2 - R23Y - R24Y = 0;

R03X  + R23X = 0;

R03Y – G3 + R23Y = 0;

где  Ф2X = -m2aS2X = -81,37 = -10,9 H;

Ф2Y = -m2aS2Y = -87,09 = -56,7 H;

M2 = -JS22 = -0,16185,38 = -29,66 Hм.

Решая систему уравнений, находим реакции в кинематических парах группы 2-3:

| R12X | R12Y | R12 | R23X | R23Y | R23 | R03X | R03Y | R03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -104,2 | 278,0 | 296,9 | 46,9 | -6,8 | 47,4 | -46,9 | 46,0 | 65,7 |

Ведущее звено.

Для ведущего звена система уравнений кинетостатики имеет вид:

R12XYA - R12YXA + MУ = 0;

R01X  - R12X = 0;

R01Y  – G1 – R12Y = 0.

###### Отсюда находим

| МУ | R01X | R01Y | R01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,87 | -104,2 | 376,1 | 390,3 |

Проверка:

R01X + Ф2X + R03X + Ф4X + Ф5 + Q =

= -104,2-10,9-46,9+13,8-25,6+173,8 = 0.

2. ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА

Задача динамического анализа состоит в определении закона движения ведущего звена механизма (кривошипа) с учетом характеристики двигателя и расчете коэффициента неравномерности движения. Если этот коэффициент превышает допустимый предел, то выполняют динамический синтез механизма, который заключается в определении момента инерции маховика, обеспечивающего вращение ведущего звена механизма с заданным коэффициентом неравномерности движения.

Маховик, укрепленный на валу кривошипа, препятствует изменению скорости вращения последнего. Таким образом, скорость вращения кривошипа становится более равномерной, что, в свою очередь, создает более благоприятные условия для работы привода.

Анализ и синтез проводятся в предположении, что режим движения установившийся, т.е. изменение кинетической энергии механизма за цикл (за один оборот кривошипа) равно нулю.

2.1. Динамический анализ и синтез механизма с «мягкой» характеристикой двигателя

2.1.1. Определение приведенного момента сил сопротивления

На звенья механизма действуют внешние нагрузки, которые создают на валу кривошипа так называемый приведенный момент сил сопротивления. К этим нагрузкам относятся силы тяжести, силы трения в кинематических парах и сила полезного сопротивления Q. Для упрощения расчетов силами трения обычно пренебрегают ввиду их

малости по сравнению с силой полезного сопротивления.

Для определения приведенного момента силы сопротивления воспользуемся методом рычага Жуковского.

В каждом из 12-ти положений механизма (см. план положений) строим план скоростей и поворачиваем его на 90 градусов. Масштаб построения в данном случае не имеет значения. Длины полученных изображений отрезков заносим в табл. 2.1.

#### Таблица 2.1

| Nп | pa | ab | de | ps2 | ps4 | pe | pm | pn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 119 | 20 | 125 | 115 | 67 | 41 | 114 | 65 |
| 1 | 137 | 54 | 108 | 106 | 77 | 65 | 103 | 60 |
| 2 | 137 | 81 | 54 | 78 | 83 | 83 | 53 | 30 |
| 3 | 119 | 90 | 9 | 59 | 72 | 71 | 7 | 5 |
| 4 | 123 | 108 | 66 | 75 | 64 | 45 | 61 | 37 |
| 5 | 137 | 131 | 122 | 111 | 67 | 17 | 111 | 66 |
| 6 | 119 | 119 | 128 | 116 | 84 | 85 | 111 | 66 |
| 7 | 106 | 106 | 113 | 106 | 97 | 119 | 92 | 52 |
| 8 | 119 | 116 | 92 | 84 | 91 | 119 | 73 | 38 |
| 9 | 119 | 107 | 10 | 4 | 22 | 18 | 1 | 4 |
| 10 | 95 | 75 | 91 | 67 | 38 | 37 | 67 | 38 |
| 11 | 120 | 78 | 139 | 121 | 67 | 40 | 118 | 66 |

Прикладываем в точке (е) силу полезного сопротивления Q, в точках s2, s4 силы тяжести G2, G4  соответственно.

Приведенный момент этих сил определяется по формуле

Mc =(Q<pe>  G2<pm>  G4<pn>)OA/<pa>, Нм,

где <pm>, <pn> - плечи сил тяжести относительно полюса плана, мм.

Например, в положении 1

Mc = (267,665 + 78,5103 + 58,960)0,1/137 = 21,2 Нм.

Значения приведенного момента сил заносим в табл. 2.2.

#### Таблица 2.2

| Nп | Mc | Jп | T |  | (м) | (с) | (см) | Мд(с) | Мд(см) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 18,2 | 0,157 | 0,0 | 21,49 | 20,25 | 19,27 | 20,07 | 15,7 | 9,9 |
| 1 | 21,2 | 0,136 | -4,8 | 21,51 | 20,22 | 19,59 | 20,02 | 13,3 | 10,2 |
| 2 | 24,6 | 0,125 | -11,3 | 20,03 | 20,00 | 18,89 | 19,80 | 18,4 | 11,8 |
| 3 | 24,2 | 0,120 | -18,9 | 17,10 | 19,65 | 18,35 | 19,50 | 22,3 | 14,0 |
| 4 | 11,8 | 0,114 | -23,5 | 15,02 | 19,46 | 19,07 | 19,41 | 17,1 | 14,6 |
| 5 | -7,9 | 0,130 | -18,1 | 16,75 | 19,59 | 20,36 | 19,65 | 7,7 | 12,9 |
| 6 | -3,4 | 0,193 | -9,6 | 16,65 | 19,40 | 19,27 | 19,53 | 15,6 | 13,7 |
| 7 | 1,5 | 0,252 | -3,8 | 16,09 | 19,15 | 19,03 | 19,38 | 17,3 | 14,9 |
| 8 | 3,3 | 0,189 | 0,2 | 19,66 | 19,94 | 22,55 | 20,25 | -8,1 | 8,5 |
| 9 | 1,6 | 0,093 | 4,3 | 29,51 | 21,18 | 26,12 | 21,37 | -34,0 | 0,5 |
| 10 | 12,8 | 0,140 | 6,2 | 24,65 | 20,75 | 19,15 | 20,70 | 16,5 | 5,3 |
| 11 | 16,7 | 0,168 | 3,6 | 21,85 | 20,33 | 18,45 | 20,18 | 21,5 | 9,0 |

2.1.2. Приведенный момент инерции

Приведенный момент инерции определяется как момент, которым должен обладать кривошип относительно своей оси вращения, чтобы его кинетическая энергия равнялась кинетической энергии механизма.

##### Таким образом, приведенный момент инерции нашего механизма

Jп = 2T/12 = Js1 + m2(Vs2/1)2 + Js2(2/1)2 + m4(Vs4/1)2 + Js4(4/1)2 + m5(Vs5/1)2 , кгм2.

Отношения скоростей могут быть найдены по данным таблицы 2.1:

Vs2/1 = OA<ps2>/<pa>, м;

2/1  = OA<ab>/<pa>/AB;

Vs4/1 = OA<ps4>/<pa>, м;

4/1  = OA<de>/<pa>/DE;

Vs5/1 = OA<pe>/<pa>, м.

Приведем пример вычисления приведенного момента инерции механизма в положении 1:

Vs2/1 = 0,1106/137 = 0,077 м;

2/1  = 0,154/137/0,361 = 0,164;

Vs4/1 = 0,177/137 = 0,056 м;

4/1  = 0,1108/137/0,35 = 0,225;

Vs5/1 = 0,165/137 = 0,047 м.

Jп1 = 0,05 + 80,0772 + 0,160,1642 + 60,0562 + 0,090,2252 + 50,0472 = 0,136 кгм2.

Значения приведенного момента инерции для всех положений сведены в таблицу 2.2. По этим значениям строим диаграмму приведенного момента инерции (Jп-), выбирая масштабный коэффициент

J = 0,0042 кгм2/мм.

Диаграмму (Jп-) строим повернутой на 90 градусов для удобства выполнения последующих графических операций.

2.1.3. Диаграммы приведенных моментов сил, работ и

изменения кинетической энергии

По данным таблицы 2.2 строим диаграмму приведенного момента сил сопротивления в зависимости от угла поворота кривошипа ( Mc - ). Предварительно выбираем масштабные коэффициенты осей

м = 0,73 Нм/мм;

 = 0,035 рад/мм (2 град/мм).

Графическим интегрированием диаграммы (Мс-) получаем диаграмму работы сил сопротивления (Ас-). Методика графического интегрирования изложена в [1].

Масштабный коэффициент оси работ

A =   м  <po> = 0,035  0,73  30 = 0,76 Дж/мм,

где <po> - расстояние от центра координат до полюса

интегрирования.

На вал кривошипа кроме приведенного момента сил сопротивления действует движущий момент. В случае «мягкой» характеристики двигателя (двигатель внутреннего сгорания) этот момент имеет постоянную величину (Мдв = const). Диаграмма работы постоянного момента представляет линейную функцию, имеющую одинаковые значения с работой сил сопротивления в начале и в конце цикла. Соединяем прямой начало и конец диаграммы (Ас-) и получаем диаграмму работы движущего момента (Адв-).

Графическим дифференцированием диаграммы (Адв-) строим диаграмму движущего момента (Мдв-), которая представляет собой горизонтальную прямую. Величина движущего момента

Мдв = <Mдв>  м = 14,3  0,73 = 10,4 Нм.

Как известно изменение кинетической энергии механической системы равно алгебраической сумме работ действующих на систему внешних сил. Поэтому диаграмму изменения кинетической энергии механизма (T -) строим в виде разности ординат работ движущего момента и момента сил сопротивления, т.е.

<T> = <Адв> - <Ас>.

Значения приращений кинетической энергии для всех положений сведены в таблицу 2.2.

2.1.4. Расчет угловых скоростей кривошипа (без маховика)

Расчет угловых скоростей выполняем численным способом. Для этого используем уравнение кинетической энергии механизма в дискретном виде (индекс звена 1 у угловой скорости кривошипа опущен):

Jпii2/2 – Jп002/2 = Ti, i = 1..12.

Отсюда

i = [(2Ti + Jп002)/Jпi], i = 1..12.

Начальную величину угловой скорости 0 подбираем итерационным путем, используя Excel/подбор параметра, из условия (011ωi)/12  ср, где ср – заданное значение угловой скорости кривошипа 1 (см.Данные). Полученные значения угловой скорости заносим в таблицу 2.2. Строим график  – . Определяем коэффициент неравномерности движения

 = (max - min)/ср = (29,51-15,02)/20  = 0,72 > 0,1.

Поскольку величина  превышает заданное значение (= 0,1), то выполняем расчет маховика методом Виттенбауэра.

2.1.5. Диаграмма Виттенбауэра. Момент инерции маховика

Строим диаграмму Виттенбауэра (T-Jп) способом графического исключения угла () из диаграмм (T-Jп) и (Jп-). При этом масштабные коэффициенты осей T и  Jп  сохраняются.

К диаграмме Виттенбауэра  проводим касательные под углами max и min, значения которых:

tgmax = Jср2(1+)/(2T) =

= 0,0042 202(1+0,1)/(20,76) = 1,216;  max = 50,6град;

tgmin = Jср2(1-)/(2T) =

= 0,0042 202(1-0,1)/(20,76) = 0,995;  min = 44,8град.

Касательные отсекают на оси T отрезок <kl> = 43 мм.

##### Момент инерции маховика

Jм = <kl>T /(ср2) = 43  0,76/(2020,1) = 0,82 кгм2.

Повторяем итерационный расчет угловых скоростей кривошипа численным способом с учетом момента инерции маховика по уравнению:

(м)i = [(2Ti + (Jм+Jп0)(м)02)/(Jм+Jпi)], i = 1..12.

Полученные значения угловой скорости заносим в таблицу 2.2. Строим график (м) – . Определяем коэффициент неравномерности движения с маховиком

(м) = ((м)max-(м)min)/ср = (21,18-19,15)/20 = 0,101  0,1.

2.2. Динамический анализ механизма с учетом статической характеристики двигателя

2.2.1. Статическая характеристика двигателя

Часто в приводе механизма используется электродвигатель, у которого движущий момент связан с угловой скоростью приблизительно линейной зависимостью (статическая характеристика):

Мдв = a – b.

Пусть двигатель имеет максимальное число оборотов в минуту (без нагрузки) nmax = 3000 и номинальное число оборотов в минуту nnom = 2800. Этим величинам соответствуют угловые скорости кривошипа max и nom. Примем nom = ср = 20 с-1; max = nom  nmax/nnom = 203000/2800 = 21,43 c-1. Отсюда коэффициенты статической характеристики

b = Мдв/(max-ср) = 10,4/(21,43-20) = 7,27 Нмс;

a = bmax = 7,27  21,43 = 155,8 Нм.

2.2.2. Расчет угловых скоростей кривошипа (без маховика) с учетом статической характеристики двигателя

Расчет угловых скоростей выполним численным способом. Для этого  используем уравнение кинетической энергии механизма в рекуррентной форме:

Jпi+1 (с)i+12/2–Jпi(с)i2/2 =

(Mдвi+1+Mдвi)/2-(Mci+1+Mci) /2, i=0..11,

или

Jпi+1 (с)i+12 – Jпi(с)i2 =

(2a - b(с)i+1 - b(с)i - Mci+1 - Mci)

где  = 2/12 – приращение угла поворота кривошипа.

Отсюда

(с)i+1 = [-B+(B2-4AiCi)]/(2Ai), i = 0..11,

где Ai = Jпi+1; B = b; Ci = -(2a-b(с)i-Mci+1-Mci)– Jпi(с)i2

Начальную величину угловой скорости (с)0 подбираем итерационным циклическим расчетом из условия равенства угловых скоростей в начале и в конце цикла (с)12  (с)0. Полученные после второго цикла значения угловой скорости заносим в таблицу 2.2. Строим график (с) – . Определяем коэффициент неравномерности движения

(с) = ((с)max - (с)min)/ (с)ср = (26,12-18,35)/20 = 0,39.

Отметим, что (с) < .

2.2.3. Расчет угловых скоростей кривошипа (с маховиком) с учетом статической характеристики двигателя

Ввиду быстрой сходимости итерационного расчета угловой скорости при статической характеристике двигателя, выполним подбор маховика с помощью Excel /

подбор параметра, используя вновь уравнение кинетической энергии механизма в рекуррентной форме:

(JM+Jпi+1)(см)i+12 – (JM+Jпi)(см)i2 =

(2a - b(см)i+1 - b(см)I - Mci+1 - Mci) i=0..11.

Отсюда

(см)i+1 = [-B+(B2-4A’iC’i)]/(2A’i), i = 0..11,

где A’i = JM+Jпi+1;

C’i = -(2a-b(см)i-Mci+1-Mci)–(JM+Jпi)(см)i2

За начальное значение момента инерции маховика можно принять момент инерции при «мягком» двигателе.

Полученные значения угловой скорости заносим в таблицу 2.2. Строим график (см) – . Определяем коэффициент неравномерности движения

(см)=((см)max-(см)min)/ (см)ср=(21,37-19,38)/20=0,099  0,1.

2.2.4. Расчет величин движущего момента с учетом статической характеристики двигателя

Определяем значения движущего момента для статической характеристики двигателя по формуле

Мд = a – b = 155,8 - 7,27.

Из таблицы 2.2 берем значения (с) и (см) угловой скорости и получаем, соответственно, значения Мд(с) и Мд(см) без маховика и с маховиком. Результаты сводим в таблицу 2.2. Строим графики движущего момента для статической характеристики двигателя.

3. СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ С ВЫСШИМИ ПАРАМИ

3.1. Синтез кулачкового механизма

Данный кулачковый механизм является плоским кулачковым механизмом с дисковым кулачком и коромысловым толкателем. Для уменьшения трения в высшей  кинематической паре кулачок-толкатель на конце толкателя укрепляется ролик.

Механизм служит для преобразования вращательного движения кулачка в возвратно-вращательное движение толкателя в соответствии с требуемым законом движения.

Задача синтеза механизма состоит в определении его основных размеров и построении профиля кулачка. При этом минимальный радиус теоретического профиля кулачка Ro подбирается из условия ограничения угла давления в высшей паре (условие незаклинивания)

 < доп ,

где , доп - соответственно текущий и допускаемый углы давления.

При подборе радиуса ролика Rрол следует учесть условия соседства звеньев и незаострения профиля кулачка

Rрол < 0,33Ro;

Rрол < 0,8Rкрив,

где Rкрив -минимальный радиус кривизны теоретического профиля.

3.1.1. Кинематические диаграммы

В произвольном масштабе строим диаграмму аналога ускорения толкателя, соответствующую заданному закону

движения. Амплитуды графиков на интервалах подъема и

опускания обратно-пропорциональны квадратам величин

соответствующих интервалов движения.

Методом графического интегрирования получаем диаграмму аналога скорости ’-,  а затем - диаграмму перемещения толкателя -.

Определяем масштабные коэффициенты диаграмм:

 = и/<и> = 37/35,2 = 1,05 град./мм = 0,0183 рад/мм;

’ = /<Op’>/ф = 0,0183/20/0,035 = 0,0263 1/мм;

” = ’/<Op”>/ф = 0,0263/22/0,035 = 0,0342 1/мм.

Из диаграмм находим значения кинематических величин и заносим их в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| ô |  | ’ | ” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,9 |
| 13,1 | 0,4 | 0,09 | 0,77 | -12,4 |
| 26,3 | 3,1 | 0,35 | 1,54 | 19,4 |
| 39,4 | 9,6 | 0,62 | 0,77 | 38,3 |
| 52,5 | 18,5 | 0,70 | 0,00 | 41,4 |
| 65,6 | 27,4 | 0,62 | -0,77 | 38,7 |
| 78,8 | 33,9 | 0,35 | -1,54 | 30,5 |
| 91,9 | 36,6 | 0,09 | -0,77 | 20,5 |
| 105,0 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | 16,6 |
| 135,0 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | 16,6 |
| 149,4 | 36,6 | -0,08 | -0,64 | 12,3 |
| 163,8 | 33,9 | -0,32 | -1,28 | -3,0 |
| 178,1 | 27,4 | -0,56 | -0,64 | -23,3 |
| 192,5 | 18,5 | -0,64 | 0,00 | -37,7 |
| 206,9 | 9,6 | -0,56 | 0,64 | -45,4 |
| 221,3 | 3,1 | -0,32 | 1,28 | -43,0 |
| 235,6 | 0,4 | -0,08 | 0,64 | -30,1 |
| 250,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | -22,9 |

3.1.2. Определение основных размеров

Минимальный радиус теоретического профиля кулачка удобно выбирать, используя диаграмму S - S”,

где S = L;  S’= L’ (L - длина коромысла).

Если к этой диаграмме провести  лучи под допускаемым углом передачи =90-, то во внутренней области пересечения этих лучей должен находиться центр вращения кулачка. При этом обеспечивается условие ограничения угла давления.

Используя данные таблицы 3.1 строим криволинейную диаграмму S -S’ в масштабе s = s’ = 1,00 мм/мм . Выбираем центр вращения кулачка О ближе к вершине допускаемой области. При этом Ro = 50 мм, межосевое расстояние Lo = 128 мм.

Соединяем центр кулачка с точками диаграммы и замеряем углы передачи i; вычисляем углы давления i = 90 - i. Результаты вычислений заносим в таблицу 3.1. Строим график  – .

3.1.3. Профилирование кулачка

Вначале строим теоретический профиль кулачка способом обращения движения. Согласно этому способу перемещаем толкатель в направлении, противоположном направлению вращения кулачка, и отмечаем положения конца толкателя. Отмеченные точки соединяем лекальной кривой - получаем теоретический профиль кулачка.

Принимаем радиус ролика Rрол = 15 мм.

Практический профиль кулачка строим как кривую, отстоящую от теоретического профиля на величину радиуса ролика. Заострения профиля не наблюдается. В положениях 4 и 12 на профиле кулачка строим углы давления. Величины этих углов хорошо совпадают с табличными.

- 3.2. Зубчатое эвольвентное зацепление

3.2.1. Параметры колес и зацепления

Принимаем коэффициенты смещения:

для колеса 1  х1 = 0,5; для колеса 2 х2 = 0,5.

Инволюта угла зацепления

inv w = inv + 2[(x1+x2)/(Z1+Z2)]tg =

0,0149+2[( 0,5+0,5 )/(11+25)]0,364 = 0,0351.

Отсюда угол зацепления w = 26,28.

Межосевое расстояние

aw = 0,5m(Z1+Z2)cos/cosw = 0,55(11+25)0,9397/0,897 = 94,32 мм.

Радиусы делительных окружностей

r1 = mZ1/2 = 511/2 = 27,5 мм;

r2 = mZ2/2 = 525/2 = 62,5 мм.

Радиусы основных окружностей

rb1 = r1cos = 27,50,9397 = 25,84 мм;

rb2 = r2cos = 62,50,9397 = 58,73 мм.

Радиусы окружностей впадин

rf1 = r1 + (x1-ha*-c*)m = 27,5 + (0,5-1-0,25)5 = 23,75 мм;

rf2 = r2 + (x2-ha*-c*)m = 62,5 + (0,5-1-0,25)5 = 58,75 мм.

Радиусы окружностей вершин

ra1 = aw - rf2 - c*m = 94,32 – 58,75 - 0,255 = 34,32 мм;

ra2 = aw - rf1 - c*m = 94,32 – 23,75 - 0,255 = 69,32 мм.

Шаг по делительной окружности

p = m = 3,145 = 15,71 мм.

Толщины зубьев по делительным окружностям

S1 =(0,5+2x1tg)m =(0,53,14 + 20,50,364)5 = 9,67 мм;

S2 =(0,5+2x2tg)m =(0,53,14 + 20,50,364)5 = 9,67 мм.

Угловые шаги

Ф1 = 360/Z1 = 360/11 = 32,73;

Ф2 = 360/Z2 = 360/25 = 14,40.

Углы профиля на окружности вершин

tga1=tg(arccos(rb1/ra1))=tg(arccos(25,84/34,32))=0,8741;

tga2=tg(arccos(rb2/ra2))=tg(arccos(58,73/69,32))=0,6271.

### Коэффициент перекрытия

 = [Z1(tga1 - tgw)+Z2(tga2-tgw)]/(2) =

= [11(0,8741–0,4938)+25(0,6271-0,4938)]/6,28 = 1,196.

3.2.2. Построение картины зацепления

Задаем масштабный коэффициент построения таким, чтобы высота зубьев на чертеже была не менее 40 мм:

l <= 2,25m/40 = 2,255/40 = 0,28 мм/мм.

Принимаем l = 0,25 мм/мм.

Намечаем точки О1 и О2 на расстоянии aw (точка О2 может оказаться за пределами чертежа).

Проводим дуги всех окружностей колес.

Проводим лучи О1А и О2В под углом зацепления к межосевой линии О1О2. Соединяем точки А и В. Линия АВ называется линией зацепления. Пересечение линий АВ и О1О2 дает точку Р - полюс зацепления.

Строим эвольвентные части профилей зубьев колес с точкой контакта в полюсе зацепления. Для этого имитируем процесс обкатки касательных АР, ВР по соответствующим основным окружностям колес.

Неэвольвентные части профилей зубьев проводим по радиальным прямым с закруглениями (галтелями) при переходах к окружностям впадин.

После выполненных построений мы имеем профили зубьев с одной стороны. Учитывая симметричную форму зубьев, зеркально отображаем полученные профили относительно линий симметрии зубьев. Для построения линий симметрии зубьев нужно по делительным окружностям отложить

половины толщин зубьев; через полученные точки и центры колес провести прямые. Эти прямые и будут линиями симметрии.

Используя угловые шаги линий симметрии зубьев колес, строим еще два зуба каждого колеса (по шаблонам).

Отмечаем практическую линию зацепления (аb) между точками пересечения окружностей вершин с теоретической линией зацепления АВ. Показываем рабочие участки профилей зубьев.

# Определяем коэффициент перекрытия по данным картины зацепления        = <ab>/<pb> = 70,5/59 = 1,195.

3.2.3. Коэффициенты относительного скольжения

Коэффициенты относительного скольжения характеризуют влияние геометрии зубьев на износ профилей. Величины коэффициентов определяются по формулам:

1 = 1+1/u12-AB/(xu12);

2 = 1+u12-ABu12/(AB-x),

где u12=Z2/Z1 = 25/11 = 2,273; AB – длина теоретической линии зацепления (из чертежа АВ = 167 мм); х – расстояние от точки А до точки контакта. Составляем таблицу коэффициентов относительного скольжения:

| ###### Коэффициент | x = 0 | x = Aa | x = AP | x = Ab | x = AB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -∞ | -2,23 | 0 | 0,63 | 1 |
| 2 | 1 | 0,69 | 0 | -1,69 | -∞ |

По данным таблицы строим графики 1, 2.

3.3. Расчет планетарного редуктора

3.3.1. Числа зубьев планетарной передачи

Общее передаточное отношение редуктора

Uобщ = ДВ/H = 293,2/20 = 14,66.

Передаточное отношение планетарного редуктора

U3H = Uобщ/(Z2/Z1) = 14,66/(25/11) = 6,45.

Так как U3H = 1+Z5/Z3 и Z5=Z3+2Z4, то U3H=2+2Z4/Z3. Отсюда

Z4/Z3=(U3H-2)/2 = (6,45-2)/2 = 2,225>1.

Принимаем Z3 = 15.  Тогда

Z4 = 2,225Z3 = 2,22515 = 33;

Z5 =Z3 + 2Z4 = 15 + 233 = 81.

Число сателлитов из условия сборки

K =(Z3+Z5)/q, q - целое число, т.е.

K =(15+81)/q = 106/q = 1, 2, 3, 53. Принимаем K = 3.

Проверяем условие соседства

K < 180/arcsin[(Z4+2)/(Z3+Z4)]=180/arcsin(35/48)= 3,84.

Для вычерчивания схемы необходимы диаметры начальных окружностей.

Полагая, что колеса будут без смещения, вместо начальных окружностей воспользуемся делительными. Радиус делительной окружности колеса i

Ri = mZi/2 = 5Zi/2.

После расчетов получим

R3 = 37,5 мм;   R4 = 82,5 мм;   R5 = 202,5 мм.

Схему планетарного редуктора вычертим в масштабе l= 210-3 м/мм.

    - Картина линейных и угловых скоростей

Для построения картины линейных скоростей зададимся отрезком <pb>, изображающим скорость точки В сателлита. Такую же скорость будет иметь точка В водила. Пользуясь тем, что мгновенный центр скоростей сателлита находится в точке С, графически определим отрезок <pa>, изображающий скорость точки А2. Таким же будет отрезок,

изображающий скорость точки А1. Соединим концы построенных скоростей с соответствующими центрами вращения, получим линии распределения скоростей всех подвижных звеньев.

Для построения картины угловых скоростей из точки O произвольного отрезка OP проведем лучи, параллельные линиям распределения скоростей. Лучи отсекают на горизонтальной прямой отрезки P-3, P-4, P-Н, пропорциональные угловым скоростям 3, 4, H соответственно. По картине угловых скоростей передаточное отношение

U3H = <P-3>/<P-H> = 171/27 = 6,33.

- ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ

4.1. Рабочий объем манипулятора

Рабочий объем представляет собой в основном цилиндрическую область, ограниченную по вертикали плоскостями

Zmax = OA+LAвmax+CD = 0,350+0,600+0,350 = 1,300 м;

Zmin = OA+LABmin-CD = 0,350+0,150–0,350 = 0,150 м;

по горизонтали  - цилиндрическими поверхностями радиусов

R = LBCmax + CD = 0,700 + 0,350 = 1,050 м;

r = [LBcmin2 + CD2] = [0,1502 + 0,3502] = 0,38 м.

Схема рабочего объема приведена на чертеже.

4.2. Определение положения точки D и ориентации cхвата в пространстве

В заданном положении:

LAB = LABmin + LAB = 0,150 + 0,250 = 0,400 м;

LBC = LBCmin + LBC = 0,150 + 0,300 = 0,450 м.

Для определения положения точки D вводим глобальную систему координат XYZ, связанную со стойкой, и локальные системы XiYiZi, связанные с каждым звеном.

Составляем матрицы перехода между системами координат.

Матрица перехода от системы 1 к глобальной системе (системе 0) соответствует повороту системы 1 вокруг оси Z на угол 10 и переносу вдоль оси Z на величину ОА:

|  |  | Cos10 | -Sin10 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T10 | = | Sin10 | Cos10 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | OA |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

Координаты точки A в системе 0 (A1 = {0;0;0;1}T)

A0 = T10 A1 ,

отсюда

XA = 0; YA = 0; ZA = OA = 0,350 м.

Матрица перехода от системы 2 к системе 1 соответствует переносу системы 2 вдоль оси Z1 на величину LAB:

|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T21 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | LAB |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

Соответственно, матрица перехода от системы 2 к системе 0

|  |  | Cos10 | -Sin10 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T20 = T10T21 | = | Sin10 | Cos10 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | OA+LAB |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

Координаты точки B в системе 0 (B2 = {0;0;0;1}T)

B0 = T20 B2 ,

отсюда

XB = 0; YB = 0; ZB = OA+LAB = 0,350 + 0,400 = 0,750 м.

Матрица перехода от системы 3 к системе 2 соответствует переносу системы 3 вдоль оси X2 на величину LBC:

|  |  | 1 | 0 | 0 | LBC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T32 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

Соответственно, матрица перехода от системы 3 к системе 0

|  |  | Cos10 | - Sin10 | 0 | LBCCos10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T30 = T20T32 | = | Sin10 | Cos10 | 0 | LBCSin10 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | OA+LAB |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

Координаты точки C в системе 0 (C3 = {0;0;0;1}T)

C0 = T30 C3 ,

отсюда

XC = LBCCos10 = 0,450∙Cos(-60) = 0,225 м;

YC = LBCSin10 = 0,450∙Sin(-60) = -0,390 м;

ZC = OA+LAB = 0,350 + 0,400 = 0,750 м.

Матрица перехода от системы 4 к системе 3 соответствует повороту системы 4 вокруг оси Z3 на угол 43:

|  |  | Cos43 | 0 | Sin43 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T43 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | -Sin43 | 0 | Cos43 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |

Матрицу перехода от системы 4 к глобальной системе координат найдем произведением матриц  T40 = T30T43:

|  |  |  |  |  | Cos10Cos43 | -Sin10 |  |  | Cos10Sin43 |  |  | LBC Cos10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T40 |  | = |  |  | Sin10Cos43 |  |  | Cos10 |  |  | Sin10Sin43 |  |  | LBC Sin10 |
|  |  |  |  | -Sin43 |  |  | 0 |  |  | Cos43 |  |  | OA+LAB |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |

Координаты точки D в системе 4

|  |  | CD |
| --- | --- | --- |
| D4 | = | 0 |
|  |  | 0 |
|  |  | 1 |

Координаты точки D в системе 0

D0 = T40 D4 ,

отсюда

XD = CDCos10Cos43+LBCCos10;

YD = CDSin10Cos43+LBCSin10;

ZD = OA+LAB-CDSin43.

В заданном положении

XD = 0,350Cos(-60)Cos(60)+0,450Cos(-60) = 0,313 м;

YD = 0,350Sin(-60)Cos(60)+0,450Sin(-60) = -0,541 м;

ZD = 0,350 + 0,400 - 0,350Sin(60) = 0,447 м.

Cхват удерживает стержень длиной DE = 350 мм, конец которого (точка Е) имеет координаты в системе 4

|  |  | CD |
| --- | --- | --- |
| Е4 | = | -DE |
|  |  | 0 |
|  |  | 1 |

Определим глобальные координаты точки Е:

Е0 = T40 Е4 ,

отсюда

XE = XD + DЕSin10;

YE = YD – DЕCos10;

ZE = ZD.

В заданном положении

XE = 0,313 + 0,350Sin(-60) = 0,01 м;

YE = -0,541 - 0,350Cos(-60) = -0,716 м;

ZE = 0,447 м.

Точки A, B, C, D, E и стержень DE изображены на схеме рабочего объема.

  - Определение параметров манипулятора по заданному положению cхвата (обратная задача)

Пусть заданы глобальные координаты точки D в рабочем пространстве: XD, YD, ZD.

Определим величины параметров 10, LAB, LBC, при заданном 43.

Имеем систему уравнений

XD = CDCos10Cos43+LBCCos10;

YD = CDSin10Cos43+LBCSin10;

ZD = OA+LAB-CDSin43.

Отсюда

10 = arctg(YD/XD);

LBC = XD/Cos10 - CDCos43;

LAB = ZD – OA + CDSin43.

  - Определение значений параметров манипулятора, соответствующих заданной траектории движения точки D в рабочем пространстве

Отмечаем на заданной траектории точки D несколько точек Di (i = 0,..,8). Значения координат точек разметки траектории заносим в таблицу.

Длина траектории до текущей точки i

Si=([(XD(k)–XD(k-1))2+(YD(k)–YD(k-1))2+(ZD(k)–ZD(k-1))2],k=0,..,i

Время перемещения захвата на i-ом отрезке траектории

ti = ti-1 + 2(Si – Si-1)/(Vi + Vi-1)

при изменении скорости движения по квадратичному закону:

VD = 4Vmaxs(1-s),

где Vmax = 500 мм/с; s = S/Smax (S – длина траектории до текущей точки; Smax – общая длина траектории).

Далее рассчитываем значения параметров манипулятора, учитывая заданное конечное значение угла (43)8 = 0 и заданный(степенной = 3s2-2s3) закон изменения 43-s (43 = 430(1-)). Результаты сводим в таблицу.

###### Расчетная таблица

| N | XD | YD | ZD | S | s | VD | t | 43 | 10 | LAB | LBC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,313 | -0,541 | 0,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,0 | -60,0 | 0,400 | 0,450 |
| 1 | 0,441 | -0,482 | 0,509 | 0,155 | 0,111 | 0,197 | 1,572 | 57,9 | -47,5 | 0,456 | 0,467 |
| 2 | 0,558 | -0,391 | 0,572 | 0,316 | 0,226 | 0,350 | 2,159 | 52,2 | -35,0 | 0,499 | 0,466 |
| 3 | 0,655 | -0,271 | 0,634 | 0,482 | 0,345 | 0,452 | 2,573 | 43,5 | -22,5 | 0,525 | 0,455 |
| 4 | 0,726 | -0,128 | 0,697 | 0,654 | 0,468 | 0,498 | 2,935 | 32,9 | -10,0 | 0,537 | 0,443 |
| 5 | 0,765 | 0,033 | 0,759 | 0,831 | 0,595 | 0,482 | 3,297 | 21,6 | 2,5 | 0,554 | 0,440 |
| 6 | 0,767 | 0,205 | 0,822 | 1,014 | 0,726 | 0,398 | 3,713 | 11,0 | 15,0 | 0,539 | 0,450 |
| 7 | 0,729 | 0,379 | 0,884 | 1,203 | 0,861 | 0,240 | 4,305 | 3,16 | 27,5 | 0,553 | 0,472 |
| 8 | 0,651 | 0,546 | 0,947 | 1,397 | 1,000 | 0,000 | 5,928 | 0,0 | 40,0 | 0,597 | 0,500 |

По данным таблицы строим графики изменения параметров манипулятора в зависимости от времени.

Список литературы

1.Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин.-М.: Наука, 1978.

2.Теория механизмов и машин. Под ред. К.В.Фролова.-М.: Высшая школа, 1987.

3.Левитская О.Н., Левитский Н.И. Курс теории механизмов и машин.-М.: Высшая школа, 1978.

4.Попов С.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин.-М.: Высшая школа, 1986.

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ                                                                              ПО ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН

Методические указания к самостоятельной работе                                                  для студентов механических специальностей дневной                                              формы обучения

Составители:

Хорунжин Владимир Степанович,

Бакшеев Владимир Александрович

Зав. редакцией И.Н.Журина

Редактор Н.В.Шишкина

Технические редакторы:

Художественные редакторы: