Выводы

На основе результатов проведенной работы были получены следующие выводы:

1. Определены периоды дегидратации воды и деструкции сухих веществ при термической обработке полутвердых сыров. Установлено, что наибольшая часть влаги в исследованных сырах: от 60,3 % («Пошехонский») до 69,7 % («Костромской») приходится на свободную влагу. Для сыра «Голландский» извлечение основной массы влаги наблюдается на температурной участке 73-172° С. Для сыров «Костромской» и «Пошехонский» температурные диапазоны лежат в пределах 78-196° С и 94-242° С соответственно. Температура, при которой начинается процесс деструкции веществ составляет 178, 192 и 211° С соответственно для сыров «Голландский», «Костромской» и «Пошехонский».

2. Проанализировано влияние длины волны инфракрасного излучения на эффективность вакуумной сушки полутвердых сыров. Установлено, что с увеличением длины волны излучения повышается температурный дифференциал между поверхностными слоями (на глубине 0…1 мм) и центром продукта, что обусловлено изменением пропускательной и поглощательной способности вещества.

3. Исследован процесс вакуумной сушки полутвердых сыров в нестационарном поле излучения. Установлена эффективность применения трехстадийного метода вакуумной сушки с последовательным изменением длины волны от 3 до 0,8 мкм. Продолжительность сушки при этом составляет 240, 230 и 210 мин. соответственно для сыров «Голландский», «Костромской» и «Пошехонский».

4. Проанализировано влияние пространственного расположения ИК-ламп на качество готового продукта. Установлена зависимость содержания влаги и жира от взаимного расположения продукта и излучателя. Рекомендовано обезвоживание при расстоянии между ИК-лампой и продуктом в 20 см, что обеспечивает достаточно равномерный прогрев продукта и его качество при невысоких удельных затратах энергии (2,12÷2,39 кВт/кг влаги).

5. Исследовано влияние вакуумной сушки на микроструктуру сыра. После удаления влаги сыр «Голландский» обладает развитой поверхностью с равномерно упорядоченными микропорами со средним размером порядка 10 мкм. Сухой сыр «Костромской» характеризуется более гладкой поверхностью с жировыми глобулами различного диаметра (20…90 мкм). В сыре «Пошехонский» присутствуют разломы и микропоры, большинство из которых имеют малый размер - менее 10 мкм.